氮肥产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于砚山县市场监督管理局在全县范围内组织的氮肥产品质量监督抽查。监督抽查产品范围包括：尿素、氮肥等。

本细则内容包括检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。

2 检验依据

按照产品的执行标准、相关的法律法规、部门规章和细则以及现行有效的企业标准及产品明示质量要求进行检验。

2.1 抽样：GB/T 6679-2003《固体化工产品采样通则》和相关产品标准

2.2 检验：GB 18382-2001《肥料标识内容和要求》、GB 38400-2019《肥料中有毒有害物质的限量要求》和相关产品标准及相关肥料检验方法。

尿素：GB/T 2440-2017 《尿素》

氮肥：企业标准

3 抽样

3.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次样品。优先按以下原则抽取：所抽品种如有多种等级规格则按就高原则抽取库存产品中等级最高或存量最大的产品。

3.2 抽样方法

此次监督抽查系在流通领域抽样，抽样时，应遵循所抽产品尽量覆盖所经销的产品种类及不同生产企业的原则，所抽样品应涵盖经销企业经销的主要产品类别。

3.3 抽样地点

流通领域门市或仓库。

3.4 抽样基数

满足最低抽样基数要求。

3.5 抽样数量

3.5.1 流通领域抽样数量

对同一销售或仓储企业抽样时，抽样数原则上不得超过3 个。

3.5.2采样袋数

根据标准有关规定，抽样按照复检样的数量进行抽取。抽样时，若总的包装袋数小于512 袋时，按表3确定采样袋数；大于512 袋时，按2×3×3N（N 为总的包装袋数）的计算结果（遇小数进为整数）确定采样袋数。按表1或计算结果随机抽取规定袋数。

表1 采样袋数的确定

| 总袋数 | 采样袋数 | 总袋数 | 采样袋数 | 总袋数 | 采样袋数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 102～125 | 30 | 255～296 | 40 |
| 11～49 | 22 | 126～151 | 32 | 297～343 | 42 |
| 50～64 | 24 | 152～181 | 34 | 344～394 | 44 |
| 65～81 | 26 | 182～216 | 36 | 395～450 | 46 |
| 82～101 | 28 | 217～254 | 38 | 451～512 | 48 |

3.5.3 取样方法及抽样量

严格按照3.5.2 确定的采样袋数随机抽取一定袋数。用采样器从每袋最长对角线插入至袋的四分之三处，每袋取出不少于100g 样品，每批采样总量不得少于2kg。将采取的样品迅速充分混匀，用分样器或四分法缩分至约1kg，再缩分成两份，分装在两个清洁、干燥的500mL 塑料瓶中，密封。

3.5.4封样及样品保存

将密封好的样品粘贴标签和双方签字认可的封条。抽样样品一式两份（瓶），一份为检样，一份为备样。所抽样品均由抽样人员随身带回抽样单位保存。携带时应确保样品的物理、化学性状不被破坏。

3.6 抽样单

3.6.1 应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。在流通领域抽样时，生产单位信息可只填写标称生产企业名称和生产地址。抽样单应当字迹工整、清楚，容易辨认，不得随意涂改，需要更改的信息应当有被抽查企业盖章或签字确认。

3.6.2 抽样单上企业名称应严格按照企业营业执照(或社会信用代码)填写。企业公章上名称与营业执照上(或社会信用代码)企业名称不一致时，应在抽样单备注栏中说明。

3.6.3 抽样单填写时，样品信息应完整，并在备注栏注明其他需要说明的情况。

3.7现场取证

对抽查样品状态、产品库存及其他可能影响抽查结果的情形，应采用拍照或录像等方式进行现场取证，并与抽样单等一并保存。现场取证的证据应包括：

（1）受检单位外观照片，若悬挂厂牌的，应包含在照片内；

（2）抽样人员从产品堆中取样照片，应包含有抽样人员和产品堆信息（可大致反映抽样基数）；

（3）封样完毕后，所封样品的外观照片；

（4）产品包装袋正、反面照片；

（5）加盖公章的企业营业执照、生产许可证复印件（在生产企业抽样时）；流通领域抽样时，

若无法获取营业执照复印件，以所拍摄的营业执照照片为证。

（6）产品合格证或产品使用说明书一张，产品包装袋一个，并由被抽查企业在包装袋上注明“本包装袋与所抽样品包装标识一致”，并签字确认，注意所写文字及签名不能覆盖包装标识内容。流通领域抽样时，若无法获取包装袋，以所拍摄的清晰，内容完整的包装袋正反面照片为证。

4 检验要求

4.1 检验项目及重要程度分类

检验项目分为实物质量和包装标识，重要程度分类见表2，执行现行有效的企业标准及有产品明示质量要求的肥料产品，企业标准要求技术指标或明示质量指标的检验项目及重要程度分类根据产品相似原则参照表2 执行。包装标识按表3、表4执行。

4.1.1 产品实物质量检验项目及重要程度分类

表2 检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 产品名称 | 检验项目及重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A 类检验项目a | B 类检验项目b |
| 1 | 尿素 | 总氮、缩二脲 | 亚甲基二脲、粒度c、砷d、镉d、铅d、铬d、汞d、铊d、标识 |
| a A 类为极重要质量项目，是指直接涉及人体健康、使用安全的指标。 b B 类为重要质量项目，是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 c 按包装袋标注的粒度范围进行检测，若包装袋上未标注粒度范围，由检验机构选择适宜的范围进行检测。 d 按GB 38400-2019的限量要求进行检验并判定。 |  |  |  |

4.1.2 包装标识内容和要求

表3 尿素产品（GB/T 2440）包装标识内容和要求

| 项目 | 标准要求 | 标识判定原则 |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 应标明国家标准规定的肥料名称（尿素） | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 养分含量 | 应以单一数值标明标明养分含量 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 等级 | 应标明等级 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 粒度 | 应标明粒径范围（或SGN或UI） | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 生产企业名称、地址 | 应标明经依法登记注册并能承担产品质量责任的生产企业名称、地址。 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 生产日期或批号 | 应在产品合格证、质量证明书或产品外包装上标明肥料产品的生产日期或批号。 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 执行标准 | 应标明产品执行的标准编号（GB/T 2440-2017） | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 净含量 | 应以单一数值标明净含量。 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 警示语 | 应标明以下警示语“含缩二脲，使用不当会对作物造成伤害”。 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 注：标识中有一项指标不合格，则判定包装标识不合格。 |  |  |

表4 氮肥产品包装标识内容和要求

| 项目 |  | 标准要求 | 标识判定原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本原则 |  | 标识所标注的所有内容，不应以错误的、引起误解的或欺骗性的方式描述或介绍肥料。不得以直接或间接暗示性的语言、图形、符号导致用户将肥料或肥料的某一性质与另一肥料产品混淆。 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 一般要求 |  | 标识所标注的所有内容，应清楚并持久地印刷在统一的并形成反差的基底上。 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 产品名称 |  | 应符合产品相应标准和GB 18382－2001 中7.1 规定。 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 规格、等级 |  | 肥料产品标准中已规定规格、等级、类别的，应标明相应的规格、等级、类别。若仅标明养分含量，则视为产品质量全项技术指标符合养分含量所对应的产品等级要求。 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 净含量 |  | 肥料产品单件包装上应标明净含量。净含量标注应符合《定量包装商品计量监督规定》的要求。每袋净含量应标明单一数值。 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 养分含量 | 养分含量 | 以单一数值标明标明养分含量 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
|  | 中量元素、微量元素 | 若加入中量元素、微量元素，应按中量元素、微量元素（以元素单质计）两种类型分别标明各单养分含量，不应将中量元素、微量元素含量与主要养分相加。中量元素单养分含量低于2.0%、微量元素单养分含量低于0.02%的不得标明。 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 其它添加物含量 |  | 若加入其他添加物，可标明其他添加物，应分别标明各添加物的含量及总含量，不得将添加物含量与主要养分相加。 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
|  |  | 产品标准中规定需要限制并标明的物质或元素等应单独标明。 |  |
| 生产许可证编号 |  | 对国家实施生产许可证管理的产品，应标明生产许可证的编号 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 生产者或经销者的名称、地址 |  | 应标明经依法登记注册并能承担产品质量责任的生产者或经销者名称、地址 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 生产日期或批号 |  | 应在产品合格证、质量证明书或产品外包装上标明肥料产品的生产日期或批号 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 执行标准 |  | 应标明肥料产品所执行的标准编号。如标明国家标准中未有规定的其他元素或添加物，应制定企业标准，该企业标准应包括所添加元素或添加物的分析方法，并应同时标明国家标准（或行业标准）和企业标准。 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 警示说明 |  | 运输、贮存、使用过程中不当，易造成财产损坏或危害人体健康和安全的，应有警示说明 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 其他 |  | 产品执行标准中对标识的其他规定 | 符合标准要求判定为合格，否则判定为不合格。 |
| 注：标识中有一项指标不合格，则判定包装标识不合格。 |  |  |  |

4.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按照标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的标准要求时，应按照标准要求判定。

当被检产品明示的质量指标与标注规定有差异，如果被抽查的企业可提供供需双方生产这种产品的正式协议或者合同，该产品可按照正式合同要求进行判定。

5 判定原则

经检验，产品检验项目全部合格，判定为被抽查产品质量合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品质量不合格。其中，当产品存在A 类项目不符合时，属于严重不合格。

6 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

6.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格质量数据相关联的其他质量数据等检验证据证明的，作出维持原检验结论的复检结论。

6.2 对需要复检并具备检验条件的，由企业向砚山县市场监督管理局提出复检申请，经受理后由砚山县市场监督管理局指定检验机构进行复检，复检结论为最终结论。

7．附则

7.1 本细则经砚山县市场监督管理局批准生效。

7.2 本细则由文山州质量技术监督综合检测中心起草并负责解释。