- 文山州生态环境局砚山分局关于砚山县稼依镇凯太塑料制品厂建设项目环境影响报告表

- 的批复

砚山县凯太塑料制品有限公司：

你单位委托深圳市广辉环保技术有限公司编制的《砚山县稼依镇凯太塑料制品厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设单位为砚山县凯太塑料制品有限公司，编制单位深圳市广辉环保技术有限公司，建设地点位于砚山县稼依镇323国道旁，距离稼依镇约1.5km，项目于2023年9月5日取得砚山县发展和改革局备案的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目备案号：2309-532622-04-01-302582 ，建设性质：改、扩建。项目主要建设内容及规模：项目总占地面积为17992平方米，其中项目新增发泡机1台，厂内总量2 台；新增全自动成型机12台，厂内总量20台；新增螺杆空气压缩机4台， 厂内总量6台；新增网兜34个，厂内总量40个；新增循环水泵8台，厂内总 量10台；新增蒸汽储气罐1个，厂内总量2个（单个容积为20立方米）；新增1台12t/h生物质锅炉，厂内总量2台（厂内现有1台6t/h生物质锅炉，合 计出力18t/h），扩建年产3000万个泡沫箱，2000吨EPS泡沫箱。

投资总额：项目总投资2000万元，其中环保投资为38.5万元，约占总投资的1.92%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》中所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中还应同时重点做好以下工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）严格落实《报告表》提出的各项废水处理设施设置及治理措施要求：锅炉冷凝水回收至冷却水池内，收集后回用于生产过程，不外排。水膜除尘设备废水经沉淀池沉淀后回用于水膜除尘器，不外排。脱硫塔废水通过配套的循环沉淀池进行处理，经沉淀处理后循环使用，不外排。食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一同排入化粪池，经化粪池处理后用作农肥，不外排。

（三）严格落实《报告表》提出的各项废气处理设施设置及治理措施要求：锅炉废气（SO2、NOX、颗粒物）采用水膜除尘器+脱硫塔处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2中燃煤锅炉排放限值通过40米的排气筒（DA001）排放。有机性废气（颗粒物、非甲烷总烃、恶臭）采取在发泡机、成型机下料口上方安装集气罩对产生的有机性废气进行收集，收集后通过1台光氧净化器（UV光解+活性炭吸附）处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中大气污染物排放限值，通过15米高排气筒（DA002）排放。无组织恶臭采取加强车间通风，减少恶臭富集，厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A限值要求。食堂油烟废气设一套抽油烟机对油烟废气进行处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防控措施要求严格执行噪声防治措施，严格执行噪声防治措施，采合理布置噪声源，优化总图布置，尽可能远离厂界；设备选型上采用低噪声设备，对大功率设备及高噪声设备采用隔离布置，并采取减振、隔声等降噪措施厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准厂界外50m内声环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（五）严格落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施要求，强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物影响。废包装材料收集后外售给废品回收站。散落的原材料收集后回用于生产。锅炉灰渣、沉淀池沉渣和化粪池污泥委托周边村民定期清运用作农肥。不合格产品收集后作为原料回用于生产。生活垃圾及隔油池油脂集中收集后统一送至稼依镇生活垃圾收集点由环卫部门统一清运处置。危险废物VOCs治理产生的废活性炭和废灯管暂存至危险废物暂存间内，委托有资质的单位定期清运处置。

（六）强化环境风险防范意识，严格执行生态环境风险防控。落实环评中各项风险防范措施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文 件存档管理。

三、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口， 并定期开展环境监测。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目， 排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前，按照国家排 污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。

六、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，应按规定自主开展竣工环境保护验收，未经验收合格不得投入生产或使用，验收过程中须对污染防治设施隐蔽工程的环境监理相关材料内容进行归档。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过 3 个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

请砚山县生态环境保护综合行政执法大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。