- 文山州生态环境局砚山分局关于砚山福地七乡土地开发有限公司砚山县盘龙乡法土龙大黑山建筑石料用灰岩矿露天采矿工程

- 环境影响报告表的批复

砚山福地七乡土地开发有限公司：

你单位委托山东同济环境工程设计院有限公司编制的《砚山福地七乡土地开发有限公司砚山县盘龙乡法土龙大黑山建筑石料用灰岩矿露天采矿工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设单位为砚山福地七乡土地开发有限公司，编制单位山东同济环境工程设计院有限公司，建设地点位于云南省文山壮族苗族自治州砚山县盘龙彝族乡三合村委会法土龙村小组，项目于2023年11月1日取得县发改局备案，备案号：2311-532622-04-05-177998，建设性质：新建。项目主要建设内容：建设年产规模为120万吨/年普通建筑石料用灰岩露天开采加工生产线，包括办公生活区、堆料场、 破碎加工站、配电室、机修间及道路建设等内容。

投资总额：项目总投资7312.71万元，其中项目环保建设投资249.8万元，环保投资占项目总投资的3.69%。

经我局研究，同意《报告表》通过行政许可审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）严格落实《报告表》提出的各项废水处理设施设置及治理措施要求：生活废水经隔油池、化粪池处理达标后，用于项目区周边农灌，不外排。项目在采区建设1个容积为550m3的雨水收集池，在工业场地建设1个容积为80m3的初期雨水收集池，雨水经收集后用于项目区洒水降尘。在机修间设置1个2m3的隔油池，机修废水经隔油池处理后进入场内设置的化粪池一同处理后利用，不外排。

（三）严格落实《报告表》提出的各项废气处理设施设置及治理措施要求：露天采场采取洒水降尘措施，钻孔采用湿式凿岩，选择大气扩散条件较好的时间进行爆破。破碎站各车间密闭，破碎机、筛分机等进料口、出料口安装喷淋喷雾装置，并在粗碎、细碎、粗筛、细筛各设置1套布袋除尘器进行除尘，经布袋除尘器除尘后各由1根15m高排气筒达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求排放。堆场采取地面硬化及三面围挡加顶棚，并进行洒水加湿降尘；装卸时在棚内进行，轻拿轻放、物料加湿、控制装卸高度。场内运输主要道路硬化进行洒水降尘；车辆限速行驶，加装篷布覆盖。食堂油烟经油烟净化器处理。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防控措施要求：采取选用低噪设备，设置减振垫，通过墙体阻隔、绿化带阻隔等措施达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类噪声排放限值。进一步降低噪声影响。

（五）严格落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施要求，强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物影响。合理布局，采取选用低噪声设备，合理安排设备安放位置，加强设备日常维护，设备安装减震垫等措施使厂界达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，降低噪声影响。

（六）严格落实《报告表》提出的陆生生态防治措施要求，重点做好以下工作：合理安排施工程序，加快施工进度，缩短施工时间。工程施工过程中，应加强施工人员的生态环境保护意识的教育，严禁在规定的施工范围外随意砍伐树木。建设期间产生的弃渣、弃土严格按水保要求堆放、处置，严禁乱堆弃渣、弃土，造成水土流失和植被毁坏。工业场地地面建筑和生产设施建设完成后，应在建筑物周围进行绿化，绿化树种选择当地易于生存的树种，进场道路以行道树为主。矿区应及时分段平整压实，并植树草覆盖。按照水土保持方案确定施工顺序，统筹安排开采，避免反复开挖。服务期满后按照《砚山福地七乡土地开发有限公司砚山县盘龙乡发土龙大黑山建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》要求进行土地复垦，恢复原有土地、植被类型。

（七）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措 施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（八）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文 件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，委托有资质的单位开展施工期的环境监理工作。施工期环境监理报告须作为项目竣工环保验收调查的必备内容之一。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。