广南（那洒）至西畴（兴街）高速公路工程（砚山段五期）临时用地土地复垦方案报告书

（公示稿）

昆明根苑土地技术咨询有限公司

2024年01月

第一部分   方案编制背景

## 一、任务由来

土地资源是国家重要的自然资源，土地资源的开发利用有力地支持了各项生产建设。但在生产建设中，因挖损、压占、施工等造成了土地的损毁及生态环境的恶化。为了及时地对损毁土地进行复垦利用或恢复改善生态环境，根据《中华人民共和国土地管理法》，《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令第 592 号）规定建设活动损毁的土地，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由建设单位或者个人（土地复垦义务人）负责复垦。

云南省高速公路网广南（那洒）至西畴（兴街）高速公路（以下简称：那兴高速）位于云南省东南部文山州境内，路线自北向南途经文山州广南县、砚山县、西畴县。本项目的建设是深入贯彻落实党中央和国务院“一带一路”、“长江经济带”的指示精神，推进云南跨越式发展，促进滇东南城市经济发展的需要。本项目是在完善国家高速公路网规划和云南干线公路网布局，进一步促进区域资源开发和国际能源合作，构筑能源保障体系，保障国家能源安全的大背景下形成的，因此，文山广兴高速公路投资建设开发有限公司申请该项目用地作为临时用地使用，并依法依规办理临时用地手续。

在项目开工建设中，因挖损、压占等原因对项目区土地地表的原地貌、土体造成了扰动和破坏，造成生态环境的破坏。为了珍惜和合理利用每一寸土地，改善生态环境，实现土地资源可持续利用，促进当地经济、社会和环境和谐发展，依据《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》等相关法律法规，《云南省国土资源厅关于进一步规范土地复垦方案审查工作的通知》（云国土资发〔2011〕281 号），加强土地复垦前期管理。根据行政管辖、分批用地计划、复垦责任主体、土地复垦方案审批权限的规定，文山广兴高速公路投资建设开发有限公司委托昆明根苑土地技术咨询有限公司编制《广南（那洒）至西畴（兴街）高速公路工程（砚山段五期）临时用地土地复垦方案报告书》。

根据自然资源部制定的有关建设项目土地复垦相关要求，昆明根苑土地技术咨询有限公司组织工作技术人员于2023年11月—2023年12月开展相关资料的收集整理及临时用地区域的测量，结合工程的特点，在认真研究主体设计资料的基础上，多次进行了现场踏勘和调查。对拟损毁土地范围、位置、区域、用途进行确定；通过政府部门收集了大量自然资源、社会经济方面的资料；为确保土地复垦方案措施实用、合理和可操作性，项目组技术人员依据主体设计资料和工程所在区域的特点对工程建设过程中的土地损坏成因、产生环节、损毁土地面积、土地利用现状等问题进行了细致的调查和研究，对工程区域土地损毁的可能及复垦利用的方式进行现场踏勘和公众意见调查。根据《土地复垦方案编制规程》（GB 1031.1－2011）的有关规定和要求开展方案编制工作，于2023年12月编制完成了《广南（那洒）至西畴（兴街）高速公路工程（砚山段五期）临时用地土地复垦方案报告书》。

## 二、编制目的

认真履行《中华人民共和国土地管理法》及《土地复垦条例》等相关法律法规，根据“谁损毁、谁复垦”的原则，本方案将明确广南（那洒）至西畴（兴街）高速公路工程（砚山段五期）临时用地过程中损毁土地面积、范围、时段、方式等，进行损毁土地复垦的可行性分析，确定土地复垦利用类型和方式，拟定复垦标准，提出复垦措施，测算复垦工程量及投资，安排复垦计划和资金保障措施等，为土地复垦的组织开展、实施管理、监督检查以及土地复垦费缴存等提供依据，最终起到保护并合理利用土地资源，改善临时用地建设范围的生态环境，尽快使被损毁的土地复垦利用并尽可能达到最佳综合效益的状态。

第二部分土地复垦方案基本情况表

| 项目概况 | 项目名称 |  |  |  |  | 广南（那洒）至西畴（兴街）高速公路工程（砚山段五期）临时用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位名称 |  |  |  |  | 文山广兴高速公路投资建设开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |  | 西畴县西洒镇骆家塘村委会上新民村小组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  | 周敏 |  |  |  | 联系电话 |  |  | —— |  |  |  |  |
|  | 企业性质 |  |  |  |  | 有限公司 |  |  |  | 项目性质 |  |  | 建设类项目 |  |  |  |  |
|  | 项目位置 |  |  |  |  | 砚山县蚌峨乡凹掌村民委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目投资规模 |  |  |  |  | 54.15万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目立项文件 |  |  |  |  | 云发改基础〔2019〕837号 |  |  |  | 项目区面积 |  |  | 2.8089hm2 |  |  |  |  |
|  | 项目位置土地利用现状图幅号 |  |  |  |  | F48H022086、F48H023086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产年限 （或建设期限） |  |  |  |  | 2年（2023年12月-2025年11月） |  |  |  | 土地复垦方案服务年限 |  |  | 5年（2023年12月至2028年11月） |  |  |  |  |
| 方案编制单位 | 编制单位名称 |  |  |  |  | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法 人 代 表 |  |  |  |  | 潘荣华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资质证书名称 |  |  |  |  | 土地规划机构等级证 |  |  | 资质等级 |  |  |  | 甲级 |  |  |  |  |
|  | 发 证 机 关 |  |  |  |  | 中国土地学会 |  |  | 编号 |  |  |  | 087014 |  |  |  |  |
|  | 联 系人 |  |  |  |  | 漆建菊 |  |  | 联系电话 |  |  |  | —— |  |  |  |  |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 专 业 | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签名 |  |
|  | 任兴蕊 |  |  | 副总经理 |  |  |  | 测绘工程 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 漆建菊 |  |  | 综合部整治部 |  |  |  | 工程造价 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杨福东 |  |  | 综合部整治部 |  |  |  | 工程测量与监理 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙玲玲 |  |  | 综合部整治部 |  |  |  | 测绘工程 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 覃凯 |  |  | 综合部整治部 |  |  |  | 土木工程 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 徐子健 |  |  | 综合部整治部 |  |  |  | 测绘工程 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦 区土 地利 用现 状 |  | 土地类型 |  |  | 面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级地类 |  |  | 二级地类 |  |  | 小 计 |  |  | 已损毁 |  |  | 拟损毁 |  |  | 永久占用 |
|  |  | 林地 |  |  | 0301乔木林地 |  |  | 2.2032 |  |  | —— |  |  | 2.2032 |  |  | —— |
|  |  |  |  |  | 0307其他林地 |  |  | 0.4099 |  |  | —— |  |  | 0.4099 |  |  | —— |
|  |  | 水域及水利设施用地 |  |  | 1101河流水面 |  |  | 0.1958 |  |  | —— |  |  | 0.1958 |  |  | —— |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 2.8089 |  |  | —— |  |  | 2.8089 |  |  | —— |
| 复垦责任范围内土地损毁及占用面积 |  | 类型 |  |  | 面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  | 已损毁或占用 |  |  |  | 拟损毁或占用 |  |  |  |  |
|  |  | 损毁 |  |  | 挖损 |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 压占 |  | 2.8089 |  | —— |  |  |  | 2.8089 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  | 2.8089 |  | —— |  |  |  | 2.8089 |  |  |  |  |
|  |  | 占 用 |  |  | 0 |  |  |  | —— |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  | 2.8089 |  |  |  | —— |  |  |  | 2.8089 |  |  |  |  |
| 复 垦 土 地 面 积 |  | 一级地类 |  |  |  |  | 二级地类 |  | 面积（hm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已复垦 |  |  | 保留占用 |  |  | 拟复垦 |  |  |
|  |  | 林地 |  |  |  |  | 乔木林地 |  | —— |  |  | —— |  |  | 2.7184 |  |  |
|  |  | 水域及水利设施用地 |  |  |  |  | 沟渠 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0814 |  |  |
|  |  | 其他土地 |  |  |  |  | 田坎 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0091 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | 2.8089 |  |  |
| 土地复垦率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 计 划 及 保 障 措 施 | 一、复垦措施 1、工程技术措施： 在复垦规划阶段，对复垦工程各项任务和进度都进行了详细的规划。本阶段的任务主要是按规划实施，其实质是各项土地整治工程的实施。由于各种土地利用方向和基本条件不同，工程内容也有所差异。依据国内外复垦实践，工程复垦可以概括为：基本的水土保持措施。复垦土地上植被往往生长较慢，土壤极易随水和风流失，因此必须在复垦工程的实施前期采取一定的水土保持措施。 本方案涉及工程措施有土壤重构工程、植被重建工程、监测与管护工程三类工程措施： 土壤重构工程主要包括土壤覆土工程挖掘机挖土（一、二类土）；土地平整；地力培肥（撒播有机肥）； 植被重建工程：栽植乔木共6796株，针阔混交，其中栽植乔木（桤木）3398株，栽植乔木（杉木）3398株。 监测与管护工程： （1）监测工程 设计2个监测点，对项目建设、生产引起的土地损毁及对复垦质量进行监测。 （2）管护工程 主要是针对复垦区域的复垦工程进行及时管护。 监测与管护工程主要是生产期的动态监测和复垦后对复垦后土地的管护。 2、土壤重构措施 a）损毁土地表土来源和保存措施 项目区所涉及的地块尚未开工建设，为保证施工后期复垦或绿化用土来源，在施工前，需将表土剥离堆放于弃土场上游表土堆场中。 b）土地平整 覆土完成后进行场地平整，根据项目具体情况结合土地整理项目相关设计标准及土地复垦相关要求，复垦为林草区域对剖面进行平整，使平面相对平整。 3、监测管护措施 a）监测措施 在临时用地使用的同时，虽采取了工程措施，极大降低了滑坡、泥石流等破坏土地的地质危害的可能，但在局部还可能存在破坏土地现象情况的发生，因此，对该区域进行监测，主要的监测内容为：监测滑坡、泥石流及植被破坏等情况、进行现状分析并且进行记录，并对于突发情况做出及时预警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 计 划 及 保 障 措 施 | 成立管护监测小组，布设监控点，对复垦区域进行管护监测，确保土地复垦工作实施的成效，具体措施如下： （1）制定巡查制度 包括巡查的目的、巡查时间和周期、巡查报表设计、巡查报表填写、巡查汇报制度，并有调查人员、记录人员及校核、审查签字，做到手续完备。 （2）情况分析及预警 在监测过程中要对出现的植被毁坏情况、地质灾害情况等进行分析，如果有突发危害性大的滑坡、泥石流等地质灾害时，要及时地向施工方及有关部门做出预警。 （3）月、季度报表 考虑满足业主和当地行政主管部门的要求，制定月、季度报表，对每次监测结果进行统计分析，做出简要评价，及时报送有关部门，以便及时采取措施，确保土地复垦实施的工作长期有效，并得到及时的管护。 （4）年度汇总报告 根据前面所述的工程监测要求和监测方案编写规范确定年度汇总报告的内容、表格、编写格式等，将年度的监测资料及时进行分项整理分析，建立监测档案，于工程结束时进行年度总结，报送有关部门。 b）管护措施 项目区复垦土地的管护包括植被的管护。植被管护是土地可持续发展的关键，故管护重点为重建植被的管护。 ——病虫害防治 病虫害防治是林草管理中的一项重要的工作，在林草生长季节尤为重要。主要采取药物防治，根据不同的草种在不同的生长期，根据病虫害种类的生长发育期选用不同的药物，使用不同的浓度和不同的使用方法。 根据项目区中的工程技术措施、水土保持中已有工程措施、环境影响评价报告措施、生物化学措施、监测措施及管护措施进行论述后，复垦前后地类面积不增加，但土地质量等级有所提升。 本项目确定的复垦管护期为2年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 计 划 及 保 障 措 施 | 二、工程量测算 根据土地复垦工程设计结合项目区总平面布置图，进行工程量测算，根据土地复垦工程设计及工程量测算，广南（那洒）至西畴（兴街）高速公路工程（砚山段五期）临时用地土地复垦方案各项投资工程量汇总见表1-1。 表1-1 工程量汇总表 序号; 工程名称; 计量单位; 地块1弃土场; 地块2施工便道; 合计. 一; 土壤重构工程; ——; ——; ——; ——. （一）; 表土剥离与保存; ——; ——; ——; ——. 1; 表土剥离; m³; 8221.85; 924; 9145.85. 2; 表土覆盖; m³; 7363.2; 792; 8155.2. （二）; 平整工程; ——; ——; ——; ——. 1; 土地平整; m²; 24544; 2640; 27184. （三）; 生物化学工程; ——; ——; ——; ——. 1; 土壤培肥（有机肥）; hm²; 2.4544; 0.264; 2.7184. 二; 植被重建工程; ——; ——; ——; ——. （一）; 植被恢复工程; ——; ——; ——; ——. 1; 栽植乔木; 株; 6136; 660; 6796. 三; 监测与管护工程; ——; ——; ——; ——. (一); 监测工程; 点; 1; 1; 2. （二）; 管护工程; ——; ——; ——; ——. 1; 补种乔木; 株; 1227; 132; 1359. 2; 撒播有机肥（2年）; hm²; 4.9088; 0.528; 5.4368. 1、土地复垦工作计划 （1）总体安排 本方案土地复垦工作 “应遵循尽可能恢复原土地利用类型，突出耕地优先，遵循占一补一，占耕补耕，占林补林的原则。对于不能恢复原土地利用类型和损毁的未利用土地的前提下，按照因地制宜、农用地优先和符合当地土地利用规划”的原则进行规划，建立新的土地利用系统，提高土地的生产力。土地复垦工作计划应当根据征地计划和工程进度来安排。 （2）复垦工作计划安排 根据项目具体情况，本方案设计，除监测工作在主体工程开工时就开始进行，其他复垦工程在主体工程竣工后开始。 至本方案编制时，项目损毁土地区域还全部处于拟损毁中。根据项目实际进展情况，在项目建设过程中若有损毁土地区域已不现使用的应该即刻采取复垦措施进行复垦， |
|  | 尽可能做到“边建设、边复垦”。根据项目用地的建设规模、施工工艺、建设工期及土地损毁程度，制定土地复垦工程进度，以保证尽快及时复垦被损毁的土地。 本项目对于损毁区域复垦设计复垦为林地的区域，在同等条件下必须先对该部分区进行复垦。本方案设计2025年12月-2026年11为项目复垦工程施工年限，原则上设计前半年主要完成损毁区域的复垦工作。具体土地复垦工作年度计划如下所述： 第一年度（2023年12月至2024年11月）：该年度为建设项目的建设期，主要复垦工作内容为对本项目损毁的土地面积进行表土剥离并实时的监测，做好监测记录，对土地损毁情况进行详细的统计分析，确保项目能够顺利地进行。其工作量主要为前期工作费（土地清查费、项目可行性研究费、项目勘察费等）表土剥离9145.85m³，本年度静态投资16.75万元，动态投资16.75万元。 第二年度（2024年12月至2025年11月）：该年度为建设项目的建设期，主要复垦工作内容为对本项目损毁的土地面积进行前期工作建设（工程监理费、竣工验收费、基本预备费等）并实时地监测，做好监测记录，对土地损毁情况进行详细的统计分析，确保项目能够顺利地进行。本年度静态投资8.06万元，动态投资8.62万元。 第三年度（2025年12月至2026年11月）：该年度为建设项目的复垦期，主要复垦工作内容为对本项目损毁的土地面积进行全面复垦工作，原则上设计前半年要完成损毁区域包括为林地区域的复垦工作。其工作量主要为覆土8155.2m³，土地平整27184m²，土壤培肥（有机肥）2.7184hm²，种植乔木6796株。本年度静态投资18.52万元，动态投资21.20万元。 第四年度（2026年12月至2027年11月）：该年度为建设项目的复垦监测管护期，主要复垦工作内容为对本项目损毁的土地面积进行全面复垦后的监测工作，对复垦工程设施进行监测及复垦后林地质量进行监测，对乔木进行补植工作和林地培肥撒播有机肥。本年度静态投资2.99万元，动态投资3.66万元。 第五年度（2027年12月至2028年11月）：该年度为建设项目的复垦监测管护期，主要复垦工作内容为对本项目损毁的土地面积进行全面复垦后的监测工作，对复垦工程设施进行监测及复垦后林地质量进行监测，对乔木进行补植工作和林地培肥撒播有机肥。本年度静态投资2.99万元，动态投资3.92万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 计 划 及 保 障 措 施 | 根据项目损毁土地现状及预测，复垦责任范围土地面积2.8089hm²。根据复垦适宜性评价结果拟复垦土地面积2.8089hm²。其中复垦为乔木林地2.7184hm²、沟渠0.0814hm²、田坎0.0091hm²，复垦率100%，复垦为林、草的部分两年后起到水土保持作用，同时复垦规划方向要符合当地县乡两级土地利用总体规划。 土地复垦率：L（%）= Y/P×100%=2.8089/2.8089×100%=100% 式中： L——土地复垦率（以百分率表示） P——复垦土地面积（hm²） Y——复垦责任范围面积（hm²） 本复垦方案主要针对方案中重新设计工程进行投资费用估算，通过估算本方案复垦投资估算静态总投资49.31万元，动态总投资54.15万元。经计算复垦土地静态亩均投资为1.17万元、动态亩均投资为1.29万元。本方案土地复垦服务年限为5年，由于复垦期限较短，复垦计划安排只分为1个阶段，结合项目工程工期2年，因此复垦费需一次性缴清，以保证复垦工作的顺利进行。项目土地复垦费用来源于项目总投资。 表2土地复垦费用预存及投资安排表 总投资额（万元）; 年份; 产量或投资额度（万元）; 复垦面积; 年度复垦费用预存额（万元）; 阶段复垦费用预存额（万元）; 预存时间. （hm²）. 54.15; 2023.12-2024.11; 16.75; 2.8089; 54.15; 54.15; 2024.1月前. 2024.12-2025.11; 8.62; ——; ——. 2025.12-2026.11; 21.20; ——; ——. 2026.12-2027.11; 3.66; ——; ——. 2027.12-2028.11; 3.92; ——; ——. 54.15; ——; 54.15; ——; ——; 54.15; ——. 四、保障措施 1、组织保障措施 为保证本工程土地复垦方案顺利实施、土地损毁得到有效控制、项目区及周边生态环境良性发展，生产单位应在组织领导、技术力量和资金来源等方面制定切实可行的方案，实施保证措施。基于确保土地复垦方案提出的各项土地损毁防治措施的实施和落实，本方案采取生产单位治理的方式，成立土地复垦项目领导小组，负责土地复垦实施工作和工程管理，按照土地复垦实施方案的复垦措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成各项措施。 |
| 工 作 计 划 及 保 障 措 施 | 本项目严格按照主管部门批准的项目设计和相关标准开展各项工作，不得随意变更和调整。土地主管部门负责对项目设计初审、工程竣工验收，按工程进度拨款，并对项目的实施情况监督检查。组成一个强有力的工作领导小组，统一协调和领导土地复垦工程与生态恢复工作。同时，设立专门机构，选调责任心强，政策水平高，懂专业的得力人员，具体负责项目区土地复垦的各项工作。 2、政策措施 （1）做好对当地农民的宣传发动工作，取得广大群众的理解和支持，充分依靠政府部门的有力支持。 （2）自然资源部门制定土地复垦的优惠政策。 （3）按照“谁损毁、谁复垦”的原则，进行项目区各类用地的复垦工作。 （4）土地复垦规划应当与当地土地利用总体规划相协调。 3、管理措施 （1）加强对复垦后土地的管理，严格执行土地复垦方案。 （2）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地开发复垦实行统一管理。 （3）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性。 （4）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设、生产中按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。 （5）同时对施工单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地复垦自觉行动意识。还应配备土地复垦专业人员，以解决实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。 4、技术保障措施 a）落实设计：方案批复后，建设单位必须委托有资质的设计单位，在具体的测量基础上进一步进行施工图设计，并报当地土地行政主管部门备案。若土地复垦方案和工程设计要作变更，则必须办理相应的报批手续。 b）在工程施工阶段，业主方须聘用有资质的监理单位按照土地复垦方案进行工程监理，严把质量关。监理单位定期向建设管理单位提交土地复垦工程施工进度、质量报告。 c）工程竣工前必须验收土地复垦工程内容，以达到土地复垦方案既定的目标、内容。 d）加强管理机构人员有关土地复垦的法律、法规、政策和技术的培训，增强员工的责任心，提高职工的技术水平，加大科技投入，积极推广新工艺、新技术，提高效益，节约成本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 计 划 及 保 障 措 施 | e）技术档案管理：建立健全技术档案，包括土地复垦方案设计的所有资料和图纸，年度施工计划、总结、表格和文件等，各项复垦措施经费等技术资料，以及检查验收的全部文件、报告、表格资料。 5、资金管理 ——资金来源：本工程属建设类项目，土地复垦工程投资应在工程基本建设投资中列支，并与主体工程建设资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，落实资金，保证方案实施。 ——为严格资金管理使用，确保工程项目的顺利完成，组建项目资金管理领导小组，负责项目资金的支付、审批结算工作。 ——建立资金风险防范机制：为确保项目资金能安全运作，严格专款专用，严禁挪作他用，保证项目顺利实施，必须建立资金风险防范机制。 ——资金支付必须实行报请制度，经主管领导批准后方可开支，支出单据须经办人签字认可，主管领导签字同意后，方可列支。项目资金设置专用账户，会计、出纳人员专项管理。 按照“谁损毁，谁复垦”的原则，本工程项目复垦资金由文山广兴高速公路投资建设开发有限公司全额投资，投资总额为54.15万元。土地复垦的各项投资要列入工程建设投资的总体安排和年度计划中，完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位、安全有效，设立专门账户，专款专用。国家和地方的补贴资金、政策性减免资金要统一管理，各有关部门政策性减免资金必须存入财政账户，统一调动，确保资金全部用于土地复垦工程中。审计部门要定期和不定期地对资金的运用进行审计监督。资金的统筹安排，作为“三同时”工程进行验收。 五、投资估算编制依据 （1）云南省国土资源厅关于《加强土地复垦费用监管的通知》云国土资耕〔2014〕3号； （2）《云南省国土资源厅云南省财政厅关于印发土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额的通知》（云国土资〔2016〕35号）； （3）云南省国土资源厅《土地开发整理项目预算编制规定云南省补充编制规定》（〔2016〕35号）； （4）云南省国土资源厅云南省财政厅《土地开发整理项目施工机械台班费定额云南省补充施工机械台班费定额》； （5）《土地复垦工程费用构成与取费标准》； （6）《文山州建设工程材料及设备价格信息》（2023.11）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 资 估 算 | 估 算 依 据 |  | （7）《土地复垦方案编制规程》（通则）； （8）《云南省国土资源厅云南省财政厅关于土 地整治工程营业税改增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（云国土资〔2017〕232号）； （9）《云南省省级住房公积金管理中心关于2012年住房公积金缴存的通知》（云省级公积金〔2014〕4号）； （10）《财政部、税务总局海关总署公告》（〔2019〕39号）； （11）《土地开发整理项目预算定额》（财综〔2011〕128号）； （12）《云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于调整云南省水利工程计价依据有关税率及系数的通知》（云水规计〔2019〕46号）。 （13）《云南省劳动和社会保障厅文件》（云劳社办〔2005〕231号）； （14）《云南省人民政府办公厅关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》云政办发〔2019〕48号。 本复垦方案主要针对方案中重新设计相关工程进行投资费用估算，通过估算，本方案复垦投资估算静态总投资49.31万元，动态总投资54.15万元。经计算复垦土地静态亩均投资为1.17万元、动态亩均投资为1.29万元。详见下表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 费 用 构 成 |  | 表3土地复垦投资估算总表单位：万元 费用构成; 序号; 工程或费用名称; 费用（万元）; 各项费用占总费用的比例（%). 1; 工程施工费; 30.61; 56.53. 2; 设备购置费; 0.00; 0.00. 3; 其他费用; 14.23; 26.28. 4; 监测与管护费; 1.78; 3.29. （1）; 复垦监测费; 1.20; 2.22. （2）; 管护费; 0.58; 1.07. 5; 预备费; 7.53; 13.91. （1）; 基本预备费; 2.69; 4.97. （2）; 价差预备费; 4.84; 8.94. 6; 静态总投资; 49.31; 91.06. 7; 动态总投资; 54.15; 100.00. |

第三部分 结论与建议

## 一、结论

1、广南（那洒）至西畴（兴街）高速公路工程（砚山段五期）临时用地，确定选址在蚌峨乡凹掌村民委员会大寨村民小组和炭打三组村民小组境内，拟占地面积2.8089hm²。项目未压占用永久基本农田，未占用生态保护红线。

2、根据工程要求，项目拟毁土地2.8089hm²主要包括：乔木林地2.2032hm²、其他林地0.4099hm²、河流水面0.1958hm²。损毁方式为主要为压占损毁，损毁程度为施工便道轻度，弃土场损毁程度为重度。

3、按“因地制宜，综合利用”的原则，复垦责任范围土地面积2.8089hm²。根据复垦适宜性评价结果拟复垦土地面积2.8089hm²，拟复垦为乔木林地2.7184hm²、沟渠0.0814hm²、田坎0.0091hm²。

4、广南（那洒）至西畴（兴街）高速公路工程（砚山段五期）临时用地生产服务年限：根据临时用地使用年限为2年，方案编制基准年2023年。

复垦方案服务年限：参考结合当地实际条件，项目建设工期为2年，考虑土地复垦施工期1年；复垦方案措施管护期2年。本复垦方案服务期限为方案适用年限=临时用地使用年限2年+复垦施工期1年+监测管护期2年=5年（即2023年12月—2028年11月），本复垦方案适用年限到期后或增加用地范围、延续使用应重新编制土地复垦方案，该方案只作为临时用地申报。

5、通过估算可知，广南（那洒）至西畴（兴街）高速公路工程（砚山段五期）临时用地复垦静态投资49.31万元，动态总投资54.15万元。经计算复垦土地静态亩均投资为1.17万元，动态亩均投资为1.29万元。

## 二、建议

1、建议用地单位在方案实施过程中严格按照临时用地土地复垦相关法律法规的要求，组织人力、物力和财力实施，在雨季加强现场管理，做好经常性的监测工作和临时措施，发现问题及时处理。

2、应切实加强监测措施和植被管护措施的管理。

3、在实施本复垦方案的过程中要积极与当地自然资源管理部门联系，听取自然资源管理部门的技术指导，确保本方案的顺利实施。

4、请项目用地单位抓紧与项目所在地自然资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任关系，明确土地复垦资金缴存、提取计划，及时开展土地复垦工作计划，定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受上级管理部门的监督和检查。