- 文山州生态环境局砚山分局关于梦得雅乳胶科技有限公司天然乳胶制品生产项目环境影响

- 报告表的批复

云南梦得雅乳胶科技有限公司：

你单位委托云南智捷环保科技有限公司编制的《梦得雅乳胶科技有限公司天然乳胶制品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设单位为云南梦得雅乳胶科技有限公司，编制单位云南智捷环保科技有限公司，建设地点位于云南省文山州砚山县干河彝族乡碧云村委会布标工业园区，项目于2023年10月26日取得县发改局备案，备案号：2310-532622-04-01-940694，建设性质：新建。项目主要建设内容：主要依托租用1#厂房建设前处理区、床垫生产区、枕头生产区、片材生产区、食堂等；依托租用2#厂房建设原料仓库、成品仓库、办公室等；新建锅炉房、生物质燃料房配套建设废气处理设施、废水处理设施、危废暂存间等项目，涉及的给水、供电、通信等公共辅助配套设施，均依托园区的配套设施形成1条乳胶床垫生产线，2条乳胶枕头生产线，1条片材生产线，年生产12000吨乳胶制品。

项目总投资8000万元，其中环保投资为188.2万元，环保投资占总投资的比例为2.35%。

经我局研究，同意《报告表》通过行政许可审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）严格落实《报告表》提出的各项废水处理设施设置及治理措施要求：生产废水经自建污水处理站处理达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2间接排放限值要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入砚山县第二污水处理厂处理。项目运营期食堂废水经隔油池处理后进入化粪池，生活污水经化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31926-2015）中B级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政管网，最终进入砚山县第二污水处理厂处理。

（三）严格落实《报告表》提出的各项废气处理设施设置及治理措施要求：前处理区（乳胶配料）废气采用“酸喷淋塔+活性炭吸附”处理后达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）由DA001排气筒（27m）排放。主生产区硫化定型废气采用“碱喷淋+UV光氧化+活性炭吸附”处理后达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）由DA002排气筒（27m）排放。生物质燃料锅炉废气经水膜除尘后达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建“燃煤锅炉”大气污染物排放限值要求DA003排气筒（40m）排放。食堂油烟设置油烟净化装置达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准。污水处理站和垃圾收集点恶臭通过采取密闭、分类收集及时清运等措施达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准限值。生产过程无组织废气排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防控措施要求：严格执行噪声防治措施，采取选购先进的低噪动力设备，加强日常维护，装减震垫等措施达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类噪声排放限值。

（五）严格落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施要求，强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物影响。一般固废边角料拟收集后外售综合利用。生活垃圾、食堂餐厨垃圾、锅炉炉渣、废包装材料、污水处理站污泥经收集后委托环卫部门定期清运处置。锅炉制备软水固废产生的少量废反渗透膜、废活性炭及废石英砂，定期更换置于危废暂存间，委托有资质的单位定期处理。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措 施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文 件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，委托有资质的单位开展施工期的环境监理工作。施工期环境监理报告须作为项目竣工环保验收调查的必备内容之一。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。