- 文山州生态环境局砚山分局关于正和牧业（砚山）有限公司盘龙生态养猪综合农业循环项目环境影响报告书的批复

正和牧业（砚山）有限公司：

你单位委托云南水工源工程设计有限公司编制的《正和牧业（砚山）有限公司盘龙生态养猪综合农业循环项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设单位为正和牧业（砚山）有限公司，环评编制单位云南水工源工程设计有限公司，建设地点位于云南省文山州砚山县盘龙乡拖支白，项目于2023年4月12日取得了砚山县发展和改革局下发的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码为：2304-532622-04-01-947906，建设性质：新建。占地面积为62.9232hm2，总建筑面积为226170.94m2。主要建设6个母猪区、2个保育区、6个育肥区、1个后备区，配套建设洗消中心、待售区、前置生活区、饲料加工厂等辅助设施；同时配置建设污水处理系统、堆粪棚等环保设施。项目建成后，年存栏经产母猪4万头，年出栏商品猪130万头（其中商品仔猪90万头、育肥猪40万头），折算为成年猪为58万头。

投资总额：项目总投资60000万元，其中环保总投资1334.8万元，占总投资的2.22%。

经我局研究，同意《报告书》通过行政许可审批，请严格按《报告书》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告书》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）严格落实《报告书》提出的各项废水处理设施设置及治理措施要求：项目区严格实行雨污分流、清污分流。养殖生活区（包含前置养殖区、母猪区）生活污水经7隔油池、7化粪池收集处理后用于农田施肥，不外排。经自建的污水处理系统（处理规模800m3/d、处理工艺：“固液分离机+黑膜沼气池+一级A/O池+二级A/O池”）无害化处理后用作肥料还田，不外排。沼液通过灌溉运输至沼液暂存池内供周边农田使用。设置1个容积为700m3的事故水池，项目不设置废水排放口。

（三）严格落实《报告书》提出的各项废气处理设施设置及治理措施要求：加强恶臭气体防治。猪舍采取喷洒生物除臭剂、使用低氮并含活菌剂的饲料措施，堆粪棚采取设置四面挡墙及雨棚半封闭式结构，定时喷洒除臭剂措施，确保项目周界NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新改扩建标准限值；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。饲料加工区的原料仓、投料粉尘采用脉冲布袋除尘器收集后呈无组织排放，破碎、筛分、混合、制粒工段密闭（其产生的粉尘）经过生产线自带的脉冲布袋除尘器全部收集后呈无组织排放。锅炉废气采用“旋风除尘+袋式除尘器”处理达标后通过1根35m高的排气筒（DA001）排放。食堂油烟油通过烟净化装置处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3通过排烟管排放。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001，建设单位应及时向当地政府报告，严格控制执行禁建区域有关规定，减少土地开发利用规划。

（四）严格落实《报告书》提出的噪声防控措施要求：严格执行噪声防治措施，采取合理布局，选低噪声设备，合理安排设备安放位置，对猪舍外进行大面积绿化措施进一步降低噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区排放限值。

（五）严格落实《报告书》提出的各项固体废物处置措施要求，强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物影响。猪粪和猪尿采用暗管收集到沉砂集水池，经固液分离机进行固液分离，分离出的粪渣收集后运送至堆粪棚贮存；饲料残余物集中收集后与猪粪收集暂存于堆粪棚；污水处理系统污泥产生的污泥通过压滤机脱水后与猪粪一起暂存在堆粪棚定期外售给砚山县云磊农业有限公司作为肥料还田使用。病死猪及分娩废物暂存于项目区冷库（容积为72m3），委托丘北县云朗生物资源利用有限公司处置。废脱硫剂由生产厂家回收处理。工区废包装袋定点收集，定期出售给废品收购站。防疫废物（废药剂瓶、过期药品、废一次性注射器等）采用专用容器分类收集与废机油一起暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

（六）地下水防治情况。项目区地下水应采取分区防渗措施。将猪舍粪污储存池、粪污收集池、固液分离机地面、黑膜沼气池、一级A/O池、二级A/O池、沼液贮存池、事故应急池以及粪污输送管道、危废暂存间、堆粪棚按重点防渗区开展建设。发电机房、化粪池、隔油池、饲料加工区地面按一般防渗污染区开展建设。场内道路、生活区除绿化用地外其余地面硬化简单防渗处理。加强项目区地下水监测、监控，在下游设置监测井发现异常，及时采取补救措施减少影响。

（七）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措 施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（八）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文 件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，委托有资质的单位开展施工期的环境监理工作。施工期环境监理报告须作为项目竣工环保验收调查的必备内容之一。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。