- 文山州生态环境局砚山分局关于文山州精神病人福利院建设项目环境影响报告表的批复

文山壮族苗族自治州民政局：

你单位委托云南智清环保科技有限公司编制的《文山州精神病人福利院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设单位为文山壮族苗族自治州民政局，环评编制单位云南智清环保科技有限公司，建设地点位于云南省文山州砚山县盘龙彝族乡桑源社区，项目于2022年6月20日取得了文山州发展和改革委员会下发的《文山州发展和改革委员会关于对 文山州精神病人福利院建设项目可行性研究报告的批复》（文发改社会〔2022〕363 号 ），项目代码为：2019-532601-85-01-045974，建设性质：新建。本项目总占地面积20262.53m2，主要建设综合楼，康养服务中心，动力房及值班室等主体设施，配套建设隔油池、化粪池、酸碱中和池、污水处理站、医疗废物暂存间等环保设施，共设置床位300张。

投资总额：本项目总投资4500万元，其中环保投资97.7万元，占总投资的2.17%。

经我局研究，同意《报告表》通过行政许可审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）严格落实《报告表》提出的各项废水处理设施设置及治理措施要求：项目区严格实行雨污分流、清污分流。医院食堂废水经隔油池隔油处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理，检验科废水（不含重金属及有害有毒试剂）通过酸碱中和池中和，与医疗废水一起排入医院设置的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准后，近期通过罐车转运至砚山县污水处理厂处理，远期取得入河排污口许可后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2排放标准通过管道引至1.3km处的拖支白河排放。

（三）严格落实《报告表》提出的各项废气处理设施设置及治理措施要求：加强恶臭气体防治。化粪池、污水处理站恶臭均采用地埋式结构措施达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466－2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的规定，生活垃圾、医疗固废、卫生间产生的恶臭及时清运、定期保洁等措施达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）的恶臭污染物厂界标准限值。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防控措施要求：严格执行噪声防治措施，合理布局、高噪声设备安装消声减振装置、应急发电机置于室内措施进一步降低噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），X206公里一侧执行4a类标准，其余执行2类。

（五）严格落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施要求，强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物影响。厨房固废、生活垃圾委托环卫部门清运处置。化粪池、污水处理系统污泥清掏后严格按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466－2005）表4相关规定进行消毒处理和暂时贮存，定期交由有资质单位清运处理。化学性废弃物（医疗废物代码：HW01-841-004-01），收集暂存于危险废物暂存间，委托有相应资质的单位转运处置；损伤性废弃物委托有资质的单位处置；病理性废物统一收集至可移动式冰柜后，委托有资质的单位转运处置；药物性废物统一收集暂存至危险废物暂存间，委托有资质的单位转运处置。

（六）严格落实《报告表》提出的地下水防治措施要求，采取分区防渗措施，加强土壤及地下水污染防治。一体化污水处理站、医疗废物暂存间、化粪池分为重点防渗区；隔油池、生活垃圾投放等区域划分为一般防渗区；生活办公区、项目区道路、停车场等基本不产生污染物的区域划分为简单防渗区。

（七）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措 施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（八）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文 件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，委托有资质的单位开展施工期的环境监理工作。施工期环境监理报告须作为项目竣工环保验收调查的必备内容之一。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县生态环境保护综合行政执法大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。