- 文山州生态环境局砚山分局关于砚山县花丰农业发展有限公司万寿菊颗粒生产线及设备   扩建项目环境影响报告表的批复

砚山县花丰农业发展有限公司：

你单位委托湖南玛格利环境评估有限公司编制的《砚山县花丰农业发展有限公司万寿菊颗粒生产线及设备扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

- 项目建设单位为砚山县花丰农业发展有限公司，编制单位湖南玛格利环境评估有限公司，建设地点位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，项目于2023年12月1日获得云南省投资项目备案证，备案号：2312-532622-04-01-453655 ，建设性质：扩建。项目主要建设内容及规模：将原有万寿菊颗粒生产线扩建至原有项目场址东侧（原木材加工厂），扩建后厂区包括：热风炉区、压滤设备区、烘干筒区、旋风收集区、制粒区、喷淋除臭设备区、废水收集区及污水管道；其他配套工程依托原有项目（原有生产线作为备用设备保留）。总用地面积为2500m2，建筑面积2500m2，1层钢架大棚，扩建完成后年加工10000吨万寿菊发酵花。

投资总额：总投资为300万元，其中项目环保建设投资56.3万元，环保投资占项目总投资的18.77%。

经我局研究，同意《报告表》通过行政许可审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）严格落实《报告表》提出的各项废水处理设施设置及治理措施要求：项目区严格实行雨污分流、清污分流。发酵花压滤废水收集后通过管道自流入生产区新建的压滤废水暂存池（共2级40m3）废水收集池依托原有项目污水处理站处理。生活污水不新增劳动定员，不改变生活设施依托原有项目污水处理站处理。废气处理系统废水经新建一个废水循环池（30m3）收集循环使用不外排，每个生产季更换一次，更换废水进入污水处理站处理。

（三）严格落实《报告表》提出的各项废气处理设施设置及治理措施要求：加强恶臭气体防治。热风炉（生物质颗粒）废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）采取“喷淋+除雾+活性炭吸附”通过1根15米高排气筒达《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2、达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值后排放。烘干筒臭气、颗粒物引入集中收集引至废气处理系统处理。原料堆放于库棚内，污水处理设施局部封闭，定期喷洒除臭剂达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。原料运输车辆相对密闭，有效防止泼洒污染环境行为发生。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防控措施要求：严格执行噪声防治措施，采用低噪声设备，采取基础减震、距离衰减，加强管理等措施，进一步降低噪声影响满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

（五）严格落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施要求，强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物影响。热风炉炉渣依托原有设施处理。废水收集池花泥清掏后作为原料综合利用，不外排。包装废物集中收集，外售废品回收站综合利用。生活垃圾垃圾桶收集，定期清运至铳卡村垃圾收集点。废活性炭、废矿物油依托原有项目危险废物暂存间（TS002，12m2）委托有资质的单位处置。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措 施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文 件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，委托有资质的单位开展施工期的环境监理工作。施工期环境监理报告须作为项目竣工环保验收调查的必备内容之一。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县生态环境保护综合行政执法大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。