附件2

《砚山县补佐水库工程临时用地土地复垦方案

报告书》评审表

| 生产（建设）项目名称 |  | 砚山县补佐水库工程临时用地土地复垦方案 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产（建设）单位名称 |  | 砚山县水务局 |  |
| 方案编制单位名称 |  | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |
| 项目用地面积 |  | 永久性建设用地 | 33.0788公顷 |
|  |  | 临时损毁土地面积 | 3.2862公顷 |
| 生产规模（或投资规模） |  | 7687.95万元 |  |
| 服务年限（或建设期限） |  | 2年（2022年1月至2024年1月） |  |
| 专 家 评 审 结 论 专 家 评 审 结 论 专 家 评 审 结 论 专 家 评 审 结 论 | 根据自然资源部自然资发〔2007〕81号文“关于组织土地复垦方案编制和审查有关问题的通知”、国务院592号令《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》、《土地复垦质量控制标准》及土地开发整理工程建设标准和土地复垦等相关规程，委托文山蔚鑫地矿工程勘察有限公司在于2021年12月25日在文山组织相关专家对昆明根苑土地技术咨询有限公司编制的《砚山县补佐水库工程临时用地土地复垦方案报告书》进行评审。专家在审阅报告、听取介绍和讨论的基础上，形成以下评审意见： 一、项目基本情况 补佐水库位于砚山县稼依镇补佐村，盘龙河上游左岸一级支流岔河上，坝址地理坐标：东经104°00′15″，北纬23°46′08″。岔河发源于丘北县南部寿星坡，河流呈北南流向，于岔河村附近汇入稼依河。岔河流域多年平均降水量950mm，多年平均水面蒸发量为1200mm。砚山县位于云南省东南部，文山州中西部，地理位置介于东经103°35′～104°45′、北纬23°18′～23°59′之间。东南北三面分别与文山州的广南、西畴、文山、丘北四县相连，西部与红河哈尼族彝族自治州的蒙自县和开远市接壤。东西最大横距107km，南北最大纵距70km，全县土地总面积3822k㎡，其中山地面积占56％，丘陵面积占29％，盆地面积占15％。县城所在地江那镇距州府文山35km，距省会昆明354km。 二、土地复垦方案情况 （一）本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估（概）算依据较充分，测算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。 （二）原则同意报告书中关于砚山县补佐水库工程临时用地损毁土地的预测和分析。本项目损毁土地方式主要为压占，复垦区范围内损毁土地总面积3.2862公顷，其中已损毁土地面积0公顷，拟损毁土地面积3.2862公顷；复垦责任范围面积3.2862公顷，其中压占损毁3.1074公顷，占用0.1788公顷；损毁地类为：水田1.9867hm²、旱地0.1300hm²、有林地0.1182hm²、农村道路0.0572hm²、沟渠0.1187hm²、田坎0.7737hm²、裸地0.1017hm²；项目损毁基本农田0公顷； （三）原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。土地复垦方案服务年限为4.5年（2022年1月至2026年7月）。规划复垦总面积3.1074公顷（已复垦0公顷），复垦后耕地2.9157公顷、林地0.0180公顷、其它草地0.1737公顷，复垦率为94.56%。 （四）原则同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。 预防控制措施：（1）生产建设活动应严格控制在临时用地使用权范围（征地范围线）内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理。（2）合理布置场地设施，最大程度降低因临时用地的使用造成对土地的损毁。（3）临时用地布设监测措施，监控点布设基本合理，方法得当。 工程技术措施：（1）临时用地复垦工程措施：采取弃渣清运、表土剥离、覆土回填，土地平整、土壤培肥，复垦为耕地地合理可行。（2）复垦监测措施：对整个复垦过程的复垦措施、复垦效果等动态监测。（3）复垦管护措施：复垦结束后对复垦区进行培肥等抚育工作。 生物化学措施：（1）土壤改良，采用客土法、绿肥法等方法，对复垦后的土层进行改良，提高土体有机质含量。 （五）原则同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体 参数，增加方案的可操作性。 （六）原则同意土地复垦投资估（概）算测算结果。 三、专家组强调事项 （一）需强调的特别突出的准确预测在临时用地在使用过程中土地损毁的范围以及损毁程度问题。 （二）需强调的特别突出的土地问题，如周边耕地、土壤污染等。 （三）需强调的特别突出的在临时用地后期恢复土地复垦时所需的表土土源问题以及土地质量问题。 （四）请项目业主单位抓紧与项目所在地自然资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任关系，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级自然资源管理部门的监督和检查。 （五）项目复垦工程静态总投资88.13万元；动态总投资为97.52万元，根据《土地复垦条例实施办法》规定,该项目属于建设项目的临时用地土地复垦方案，临时用地使用期为两年。应当在土地复垦方案通过审查后一个月内全额预存土地复垦费用,共计97.52万元。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。 综上所述，“砚山县补佐水库工程临时用地土地复垦方案报告书”的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，相关分析和拟损毁土地预测、复垦规划就技术措施基本合理可行，专家组原则同意通过评审，编制单位已按专家提出的修改意见进行了修改完善，建设单位和当地相关部门应针对临时用地使用土地污染、生态环境进行监管，应按照《土地复垦条例》及相关规定对临时用地进行表土剥离和堆放，同时应加强项目建设过程中材料转移、堆放过程中的管理，避免对周边生态环境的影响，如对周边环境产生不良影响和土地污染，建设单位应及时对损毁土地进行土地复垦、生态治理与恢复。请建设单位认真按照《土地复垦质量控制标准》的相关要求，并满足土地复垦方案制定的任务目标要求，保障项目周边群众的合法不受侵害，接受各级自然资源管理部门的监督和检查。复垦区所在地自然资源局应加强对复垦工作的监督管理，确保复垦措施和复垦责任的落实，临时用地不得占用基本农田。项目性质、规模、地点、范围或用途发生变化，需按相关规定和要求重新组织编报土地复垦方案或对原土地复垦方案进行修编，报原审查单位审查并备案。 |  |  |

砚山县补佐水库工程临时用地土地复垦方案报告书

评审专家组名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荀玉明 | 文山蔚鑫地矿工程勘察有限公司 | 正高工 |
| 2 | 沈顶宽 | 文山蔚鑫地矿工程勘察有限公司 | 高工 |
| 3 | 刘 强 | 文山蔚鑫地矿工程勘察有限公司 | 高工 |
| 4 | 王永江 | 文山州土地投资有限公司 | 工程师 |
| 5 | 陈凤春 | 文山州水电设计院 | 高工 |