砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区

突发环境事件应急预案

- 一、总则

- （一）编制目的

为加强八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区的环境监督管理，预防环境污染事故发生，建立环境污染事故应急机制，提高应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，做到应急指挥、应急处置队伍及时到位，各项处置措施得当，最大限度地预防和减少突发性环境灾害事件及其造成的损害，保障公众生命健康和财产安全，保证正常的生产运行、生活秩序、维护社会稳定，特制定本预案。

- （二）指导思想

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照生态文明体制改革，建设美丽中国的要求，本着“以人为本、预防为主、减少危害、统一领导，分类负责，分级响应、充分利用资源”的原则，规范和强化应对八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区突发环境事件应急处置工作，以预防、应急处置和善后工作为重点，形成防范有力、指挥有序、快速高效和协调一致的饮用水水源地突发环境事件应急处置体系。

## （三）编制依据

1.《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号）（自2015年1月1日起施行）；

2.《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正，2018年10月26日起施行）；

3.《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）（自2018年1月1日起施行）；

4.《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）（2015年4月2日）；

5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日施行）；

6.《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日通过，2019年1月1日起施行）；

7.《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）（自2007年11月1日起施行）；

8.《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订，2014年12月1日施行）；

9.《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日修订）；

10.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

11.《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）；

12.《生活饮用水卫生监督管理办法》（住房城乡建设部、国家卫生计生委令第31号）；

13.《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部令第16号）；

14.《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第17号）；

15.《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

16.《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）；

17.《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

18.《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）（自2014年12月29日起施行）；

19.《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日实施）；

20.《国家安全生产事故灾难应急预案》；

21.《水利部应对重大突发水污染事件应急预案》；

22.《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

23.《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急〔2018〕8号）；

24.《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（环办〔2011〕93号）；

25.《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（中华人民共和国生态环境部公告〔2018〕1号）（2018年3月23日）；

26.《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）；

27.《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）；

28.《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）；

29.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（2002年6月1日实施）；

30.《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）（2011年1月1日实施）；

31.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其2013年修改单）；

32.《文山州水源地保护攻坚战实施方案》（文政办发〔2019〕51号）；

33.《砚山县集中式饮用水水源地保护专项行动总体方案》（砚政发〔2018〕16号）；

34.其他资料。

- （四）适用范围

本应急预案的规定适用范围为砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区范围内发生的突发环境污染事故的控制和处置。

- （五）预案衔接

本预案与《文山州突发环境事件应急预案》《砚山县突发环境事件应急预案》实施联动。《文山州突发环境事件应急预案》是《砚山县突发环境事件应急预案》的上级预案，《砚山县突发环境事件应急预案》是八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区突发环境事件应急预案的上级预案。八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区需要外部救援时，由县人民政府启动或上报启动上级突发环境事件应急预案。水源地突发环境事件应急预案与外部突发环境事件应急预案之间的关系如下图所示：

图1-1  各应急预案关系图

本预案在与政府和部门预案衔接时，重点在组织指挥体系、适用的地域范围、预警分级、信息报告、应急保障等方面进行衔接，确保突发环境事件的应急组织指挥方式协调一致。

由于水源地的重要性和敏感性，若上述预案中存在要求不一致的情况，水源地应急预案应坚持从严原则进行要求，避免出现组织指挥不协调、信息报告不及时、应对措施不得力等情况。

- （六）工作原则

应急预案重要子系统包括八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区出现突发环境事故时组织的应急指挥中心及应急指挥专业组组成的指挥系统、应急工程救援保障系统及物资供应系统、综合协调互相支持系统、应急队伍系统等。

本预案在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，本着实事求是、切实可行的方针。

1.坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大限度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

2.坚持统一领导，分级负责。接受政府和生态环境部门的指导，使八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区各个应急小组之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

3.统筹安排，协调联动。按照属地的原则，整合资源，统筹安排各部门应急工作任务，加强协调配合和分工合作，处理好日常业务和应急工作的关系。争取上级有关部门给予指导、技术支持、队伍支援。

4.快速反应，科学处置，有效控制。突发性事件发生以后，各级应急指挥小组应根据应急要求快速做出反应，组织会商、启动应急预案，有效控制事态蔓延。

5.属地为主，就近应急。突发事件发生后，应贯彻突发公共事件为主，就近应急处置的原则，防止因推诿扯皮而贻误时机。

6.坚持平战结合，专兼结合，资源共享，保障有力。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，在应急时快速有效。

- 二、水源地概况及环境保护目标

- （一）水源地基本信息

八嘎乡上寨黑箐冲龙潭位于砚山县八嘎乡八嘎村委会，日供水量160m3，为八嘎乡2445人供水。砚山县八嘎乡上寨黑箐冲龙潭水源地概况见表2.1-1。

表2.1-1  黑箐冲龙潭水源地基本信息表

| 水源地名称 | 水源地 级别 | 水源地位置 |  | 水源地 类型 | 供水情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  | 供水范围 |
| 砚山县八嘎乡上寨黑箐冲龙潭 | 乡镇级 | 104°29′5.31″E | 23°28′38.12″N | 河流型 | 八嘎乡 |

- （二）地理、交通、气候、气象、水文资料及地形地貌

- 1.地理位置及交通

八嘎乡上寨黑箐冲龙潭位于东经104°29′5.31″，北纬23°28′38.12″。

- 2.气候、气象

砚山县境内属低纬高原季风气候，四季不明显，干雨季分明，立体气候特征较明显。热量资源丰富，≥10℃的活动积温2500℃～6500℃，年温差小，全年平均气温12.50℃～19℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃～10℃，最热月（7月）平均气温16.50℃～25℃，极端最高气温33.20℃（1958年6月1日），极端最低气温-7.8℃（1968年2月14日）。无霜期250～320天，年日照时数1400～2100小时，年降雨量840～1 400毫米。境内海拔高低相差1183米，形成河谷、平坝、山地3种不同气候类型。干季（11月～次年4月），主要受西部干暖气流影响，空气干燥，降雨稀少，干季雨量仅161毫米，占全年总雨量的17％。雨季（5～10月），主要受西南和东南海洋暖湿气流的影响，湿度大，降雨较多，雨季雨量834.90毫米，占全年总雨量的83％左右。

- 3.水文

砚山县处于珠江、红河流域的分水岭地带，河网密度小。砚山县属珠江流域西江水系面积1548.85km2，占41.4%；属红河流域泸江水系面积2189.15km2，占58.6%。砚山县境内主要河流有公革河、阿三龙河、八嘎河、稼依河、翁达河、贵马河6条小河，全长224.76km，径流面积3737.98km2，可灌溉农田耕地551270亩。人工湖、天然湖星罗棋布。其中西江水系有2条（公革河和阿山龙河），泸江水系有4条（稼依河、翁达河、八嘎河及贵马河）。县境内水能资源蕴藏量2.83万kW。目前，除贵马河的小阿香一、二级电站初步开发3420kW机组外，尚有公革河的古登寨电站和八嘎河的高六堆电站亟待开发。全县累计建成各类水利工程28770件，其中：中型水库5件，小（一）型水库9件，小（二）型水库71件，小坝塘228件，小水塘122件，引水沟116件，小水池1742件，小水窖23539件，小水井2892件，提灌站41件，机电井5件，全县可控水量1.69亿m3。

- 4.地形地貌

砚山县地质构造属华南加里东褶皱带云南弧形构造单元。经历多期次构造变动，褶皱和断裂发育且分布广泛，东部地质构造较西部复杂。主体构造线以北东向为主，东西向、北西向等次之。断裂构造以压扭性断裂为主。主要构造有龙所～蚌峨褶皱带、老鹰山～阿猛褶皱带、长岭街～倮基黑褶皱带。

砚山县境内为滇东南岩溶丘源地貌。境内六诏山脉横贯其中，山脉走向较规则地由东向西延伸。地形从西北的最高点鲁都克逐步向东南方向的最低点八嘎三岔河倾斜，形成西北高、东南低的倾斜地势，地形地貌十分复杂。全境以岩溶盆地为主要地貌特征，有1平方公里以上的岩溶坝子35个，占全县总土地面积的27％；境内岩溶丘陵有167.71万亩，占全县总土地面积的29.10％；山地类型323.18万亩，占全县总土地面积的55.90％，并以中山山地、中山河谷为主要特征。

- 5.植被及生物多样性

砚山县具有复杂多变的地形地貌特征和北亚热带、中亚热带、南温带等立体气候，生物资源丰富。树种主要有云南松、油杉、思茅松、杉木、麻栎、栓皮栎、樟木、夜合欢、黄杨木，还有国家列为一类、二类保护树种的水杉、银杏等。森林覆盖率达26.8%，整个生态系统以简单的农业生态系统为主。动物资源主要有黄毛鼠、狐狸、野猪、脆蛇、野鸡、长尾雉、画眉、鹧鸪等，珍稀动物有鹿子、獐子、穿山甲、水獭、锦鸡、眼镜蛇等。在389种栽培植物中，除三七初步开发了医药、保健类的10多个系列40余种产品和辣椒初步开发6个系列10多个品种外，其余100多种中草药材都有待于进行深入开发和综合利用。是名贵中药材三七的原产地，1995年被命名为“中国三七之乡”。

项目区域及周边300m范围内无珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。动物主要有老鼠、麻雀，小型爬行类。

- 三、八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区环境风险调查评估

- （一）八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区水质现状

引用州生态环境局砚山分局委托云南环清环境检测技术有限公司于2020年7月对八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区开展的水质监测，水源地基本项目监测结果详见表3.1-1；补充项目和特定项目监测结果见表3.1-2。

表3.1-1  八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区基本项目监测结果

| 序号 | 指标 | 监测值 | Ⅲ类标准值 | 标准指数 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | 22.3 | / | / | / |
| 2 | pH值（无量纲） | 7.18 | 6-9 | 0.090 | Ⅰ类 |
| 3 | 溶解氧（mg/L） | 5.93 | 5 | 0.843 | Ⅲ类 |
| 4 | 高锰酸盐指数（mg/L） | 0.6 | 6 | 0.100 | Ⅰ类 |
| 5 | 化学需氧量 | 8 | 20 | 0.400 | Ⅰ类 |
| 6 | BOD5（mg/L） | 2.11 | 4 | 0.528 | Ⅰ类 |
| 7 | 氨氮（mg/L） | 0.092 | 1 | 0.092 | Ⅰ类 |
| 8 | 总磷（mg/L） | 0.032 | 0.05 | 0.640 | Ⅱ类 |
| 9 | 总氮（mg/L） | 0.44 | 1.0 | 0.440 | Ⅱ类 |
| 10 | 铜（mg/L） | 1.01×10-3 | 1.0 | 0.001 | Ⅰ类 |
| 11 | 锌（mg/L） | 0.02L | 1.0 | 0.010 | Ⅰ类 |
| 12 | 氟化物（mg/L） | 0.12 | 1.0 | 0.120 | Ⅰ类 |
| 13 | 硒（mg/L） | 4.00×10-4L | 0.01 | 0.020 | Ⅰ类 |
| 14 | 砷（mg/L） | 3.00×10-4L | 0.05 | 0.003 | Ⅰ类 |
| 15 | 汞（mg/L） | 4.00×10-5L | 0.0001 | 0.200 | Ⅰ类 |
| 16 | 镉（mg/L） | 1.00×10-4L | 0.005 | 0.010 | Ⅰ类 |
| 17 | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.05 | 0.040 | Ⅰ类 |
| 18 | 铅（mg/L） | 1.40×10-3 | 0.05 | 0.028 | Ⅰ类 |
| 19 | 氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.2 | 0.010 | Ⅰ类 |
| 20 | 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.005 | 0.030 | Ⅰ类 |
| 21 | 石油类（mg/L） | 0.01L | 0.05 | 0.100 | Ⅰ类 |
| 22 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 0.2 | 0.125 | Ⅰ类 |
| 23 | 硫化物（mg/L） | 0.005L | 0.2 | 0.013 | Ⅰ类 |
| 24 | 粪大肠菌群(MPN/L) | <20 | 10000 | 0.002 | Ⅰ类 |
| 综合评价 |  | Ⅲ类 |  |  |  |

表3.1-2  八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区补充项目监测结果

| 序号 | 标准值项目 | 监测值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸盐 | 10.4 | 达标 |
| 2 | 氯化物 | 0.253 | 达标 |
| 3 | 硝酸盐 | 0.78 | 达标 |
| 4 | 铁 | 0.20 | 达标 |
| 5 | 锰 | 0.01L | 达标 |

根据表3.1-1、3.1-2监测数据，对照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的标准限值，黑箐冲龙潭监测项目均达到Ⅲ类水质标准限值（水温和pH值不参与水质功能类别评价），水质状况较好。

- （二）水源地突发环境事件

根据现场调查，砚山县黑箐冲龙潭饮用水水源地保护区内第二、三产业发展滞后，产业结构及收入来源以第一产业为主，且项目区水源地无集镇，故无点源生活污水及生活垃圾排放；无工矿企业事业单位以及运输石化、化工产品的管线、规模化畜禽养殖等点源风险源，也没有运输危险化学品、危废及其他影响饮用水源安全物质的车辆等流动风险源。

1.面源突发环境事件。暴雨天气条件下，导致水源地集水范围内农田农药和化肥等随地表或地下径流进入水体，造成水质污染事件；水源地集水范围内人群、动物疫病或由于人为毒鱼炸鱼，造成死亡动物尸体腐烂等，导致致病菌随水土流动进入水体，造成水质污染事件。

2.水华灾害事件。具体为：在营养条件、水动力条件、光热条件等适宜情况下，浮游藻类大量繁殖并聚集，使得水体色度发生变化、水体溶解氧降低、藻类厌氧分解产生异味或毒性物质，造成水体富营养化污染事件。

3.地质灾害事件。具体为：水源地为集雨中心，遇强降雨时节，容易发生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，对水源地及周边环境造成影响，引发水质污染事件。

- （三）主要潜在风险源识别

- 1.工业企业

根据现场调查，砚山县黑箐冲龙潭饮用水水源地保护区内无点源生活污水及生活垃圾排放；无工矿企业事业单位以及运输石化、化工产品的管线、规模化畜禽养殖等点源风险源。

- 2.加油站

燃油等危险化学品等有毒有害物质的储存和使用过程中，若发生爆炸事故，将会对饮用水源地的环境带来风险。

根据调查了解，八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区范围内，无加油站分布。

- 3.餐饮行业

目前国内大多数餐饮行业的含油废水都是未经处理直接排放，有的是进入市政污水管网，有的则直接排放进入周边自然水体，造成水体缺氧、恶臭。

八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区范围内无商业性质的餐饮行业存在。

- 4.交通干线

在交通干线上，尤其是跨水面桥梁，车速快、车流量大，如有交通事故导致翻车，易造成危化品、燃油等泼洒、遗漏进入水体，造成水环境污染突发事件。

八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区内没有运输危险化学品、危废及其他影响饮用水源安全物质的车辆等流动风险源。

- （四）水源地环境风险评估

1.面源环境风险

根据现场调查，黑箐冲龙潭地保护区内无村寨，土地利用以林地为主，仅存在少量耕地，不存在农村生活污水、畜禽养殖、生活垃圾，农业面源仅为农田面源污染。经统计，八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区内耕地面积为9.72hm2，全部位于二级保护区内。耕地种植施用大量的化肥农药，耕地中的农药、化肥在雨季可能会随暴雨径流进入到水源地，从而对水源地水质造成影响。

2.水华灾害事件风险

封闭型或半封闭型的水域（湖泊、水源地）在营养条件、水动力条件、光热条件等适宜情况下，浮游藻类大量繁殖并聚集，使得水体色度发生变化、水体溶氧降低、藻类厌氧分解产生异味或毒性物质，导致水华灾害的事件。

八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区内分布有耕地，耕地里的化肥可能会随地表径流进入水源地，导致含有细菌、TP、TN超标的污水进入水体，污染水源地水质。

3.地质灾害事件

水源地发生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害后，大量石块、泥沙涌进保护区，直接导致水体变得浑浊不堪，造成悬浮物等超标，影响群众饮用水安全，甚至无法饮用。

根据现场调查，黑箐冲龙潭地保护区内无村寨，土地利用以林地为主，仅存在少量耕地，根据砚山县以往的降雨量及周边地质灾害发生情况，水源地保护区周围发生地质灾害的概率较小。

- （五）水源地环境风险防范

1.根据水源地饮用水源保护区划分方案，做好立碑定界工作；对划定的饮用水源保护区范围的地理界线，用界碑、界桩和告示牌标定保护区范围。

2.强化水源保护区周围村民水源地保护意识，鼓励居民自觉保护水源地饮用水安全。

3.将水源保护区范围内的污水引至保护区之外排放，加快建立水源地周围村庄生活污水处理和收集系统，集中处理村庄生活污水。

4.在穿越水源二级保护区的公路路段两侧设立警示牌，在公路外侧修建事故池、沉沙池和排水沟，将雨水、污水引到一级保护区外排放。

5.切实做好集中式饮用水源地农业面源污染治理。推广生态农业，推行配方施肥和推广生物肥料等精准平衡施肥技术，减少化肥的使用，鼓励农民使用有机肥；推广应用低残留、高效、低毒农药和生物防治，减少农药使用。

- 四、水源地突发环境事件分类与分级

- （一）水源地突发环境事件分类

根据砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区周边的环境现状，可能发生的事故可分为：农药、化肥污染事故，水华灾害污染事故，地质灾害污染事故。

- （二）水源地突发环境事件分级

根据《国家突发环境事件应急预案》，按照突发环境事件事件严重性和紧急程度，结合砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区水源地的具体情况，突发环境事件分为四级，由高到低分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。预警信号依次为红色、橙色、黄色、蓝色。

1.特别重大突发环境事件（Ⅰ级）

（1）因集中式饮用水水源地环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因集中式饮用水水源地环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因集中式饮用水水源地环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因集中式饮用水水源地环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

（7）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

2.重大突发环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

（1）因集中式饮用水水源地环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因集中式饮用水水源地环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因集中式饮用水水源地环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因集中式饮用水水源地环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因集中式饮用水水源地环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

（7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

3.较大突发环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）因集中式饮用水水源地环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因集中式饮用水水源地环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因集中式饮用水水源地环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因集中式饮用水水源地环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因集中式饮用水水源地环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

（7）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

4.一般环境事件（Ⅳ级）

除特别重大突发集中式饮用水水源地环境事件、重大突发集中式饮用水水源地环境事件、较大突发集中式饮用水水源地环境事件以外的突发集中式饮用水水源地环境事件。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

- 五、应急组织指挥体系与职责

- （一）应急组织体系

砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区突发环境事件应急处置组织体系，由砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭突发环境事件应急指挥机构、砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭突发环境事件应急办公室、现场指挥部、县直有关部门、专家组和应急救援队伍组成。

砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区突发环境事件的应急处置工作受县环境应急领导小组统一领导。县直有关部门按照各自职责做好砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区突发环境事件应急保障工作。

- （二）应急组织机构及职责

建立健全砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区突发性环境污染事故应急组织体系，明确各应急组织机构职责。

砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭突发环境事件应急组织指挥机构（以下简称“应急指挥机构”）作为突发环境事件指挥和协调机构。

（1）总指挥

总指挥由县委副书记、县长张弦担任。

日常职责：

①贯彻执行国家及省、州关于水源地突发环境事件的各项要求；

②组织编制、修订和批准水源地应急预案；

③指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设；

④协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。

应急职责：

①发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；

②贯彻执行当地或上级政府及有关部门的应急指令；

③按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；

④研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；

⑤组织开展损害评估等后期工作。

（2）副总指挥

副总指挥由县委常委、常务副县长卢赟担任。

日常职责：

①协助总指挥开展有关工作；

②组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；

③指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。

应急职责：

①协助总指挥组织开展现场应急处置；

②根据分工或总指挥安排，负责现场的具体指挥协调；

③负责提出有关应急处置建议；

④负责向场外人员通报有关应急信息；

⑤负责协调现场与场外应急处置工作；

⑥停止取水后，负责协调保障居民用水；

⑦处置现场出现的紧急情况。

（3）协调办公室

协调办公室由县政府办公室主任负责。

日常职责：

①组织编制、修订水源地应急预案；

②负责水源地应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；

③组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。

应急职责：

①贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求；

②负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

③负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构；

④收集整理有关事件数据。

（4）专项工作组

日常职责：

县财政局：负责保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。

县自然资源局：规划、建设和管理适用于水源地突发环境事件应急处置的场地。

州生态环境局砚山分局：负责水源地日常监测，及时上报并通报水源地水质异常信息。开展水源地污染防治的日常监督和管理。

县住房城乡建设局、水务局：负责供水单位日常管理工作，对供水单位水质异常现象进行调查处理，及时上报并通报供水单位水质异常信息，负责指导水源地水利设施建设和管理。

县交通运输局：危险化学品运输车辆跨越水源保护区农村道路桥梁的日常应急管理工作、建设维护道路桥梁应急工程设施，由所在地乡镇人民政府有关部门负责；专养道路由县交通运输局负责。

县农业农村科学技术局：负责管理暴雨期间入河农灌退水排放行为，防范农业面源导致的水源地突发环境事件，负责电鱼、毒鱼、炸鱼和非法捕鱼等破坏水生态违法行为的查处。

县卫生健康局：负责自来水管网末梢水水质卫生日常管理，及时上报并通报管网末梢水水质异常信息。

县应急局：防范企业生产安全事故次生水源地突发环境事件，及时上报并通报事故信息。

县气象局：及时上报、通报和发布暴雨、洪水等气象信息。

应急职责：

县消防救援大队：在处置火灾爆炸事故时，防止消防水进入水源地及其连接水体。

县公安局：查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为。

县财政局：负责保障水源地突发环境事件应急处置期间的费用。

县自然资源局：负责保障水源地突发环境事件应急处置的场地。

州生态环境局砚山分局：负责应急监测，督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。

县住房城乡建设局、水务局：负责指导供水单位的应急处置工作，组织供水单位进行应急监测，落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作安排。按照应急指挥部要求，利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作。

县交通运输局：协助处置交通事故次生的水源地突发环境事件，事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施，并负责保障应急物资运输车辆快速通行。

八嘎乡人民政府：配合相关部门应急处置工作。

- 3.应急办公室

砚山县阿香水库突发环境事件应急指挥机构下设办公室于县水务局，由县水务局局长担任办公室主任。办公室由县水务局、州生态环境局砚山分局、八嘎乡人民政府的主要负责人组成，应急值班室设在八嘎乡人民政府。

主要职责：负责应急准备、预警、警报、事件确认、协调处置、应急预案管理等日常事务工作。

- （二）现场应急指挥部

- 1.组织程序

当信息研判和会商判断水源地水质可能受影响时，应立即成立现场应急指挥部。根据不同突发环境事件情景，在应急组织指挥机构中选择有直接关系的部门和单位成立现场应急指挥部，全面负责指挥、组织和协调水源地突发环境事件的应急响应工作。

- 2.组成部门

现场应急指挥部由县人民政府、州生态环境局砚山分局和县政府办公室主要负责人同时承担。其中县委副书记、县长张弦为主要负责人，州生态环境局砚山分局局长高铁玲和县政府办公室主任为替补责任人。

- 3.工作职责和要求

发布橙色预警时，现场应急指挥部的总指挥可委托副总指挥达到现场，组织开展应急响应工作，总指挥应保持通讯畅通，随时掌握应急响应工作的动态。发布红色预警时，现场应急指挥部的总指挥应当到达现场，全面负责指挥、组织和协调水源地突发环境事件的应急响应工作。

- （三）现场应急工作组

现场应急工作组包括应急抢险组、后勤保障组、技术保障组、通讯联络组、道路交通治安组、医疗救护组等。

1.应急抢险组

组  长：县政府办公室主任

副组长：州生态环境局砚山分局局长高铁玲

组  员：县应急局副局长侬光辉、州生态环境局砚山分局局长高铁副局长赵奎基、县公安局副局长周朝雄

①按照指挥长、副指挥长的部署实施抢险救援活动；

②向应急指挥部提出现场人员撤离方案的建议；

③根据事故现场的实际情况设置警戒线，负责事故现场的隔离安全保卫；

④确保道路交通运输畅通，负责道路障碍的清除及方向标识的布置；

⑤负责指挥和安排事故现场人员紧急疏散至安全地带。

2.后勤保障组

组  长：县民政局副局长付丹娟

组  员：县民政局救灾股股长杨春

①负责拟定事故应急救援物资采购计划，检查核对应急物资库存，及时调配应急物资；

②负责联络调配应急物资运输车辆调配；

③负责应急设施，设备的日常检查和督促整改，确保应急设施，设备保持正常；

④负责事故现场的应急物资供应，并安排组员对应急物资的出入情况设置台账；

⑤事故发生后，迅速做好准备工作，接收伤者后，根据受伤症状，及时采取相应的急救措施对伤者进行救援，重伤员及时转至附近医院抢救；

⑥当急救力量无法满足需要时，向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者；

⑦根据指挥部命令，迅速及时联络外部救援力量及信息发布；

⑧负责联络外援单位和合作单位。

3.技术保障组

组  长：县政府办公室副主任罗荣俊

组  员：县应急局应急救援和事故调查股股长李大清、州生态环境局砚山分局生态环境监测站站长赵俊松

①为现场应急工作提出应急救援方案、建议和技术支持；

②参与制定应急救援方案；

③监测站负责根据水源地突发事件的污染物种类、性质以及当地气象、自然、社会环境状况等，制定相应的应急监测方案及监测方法，开展水体、土壤等应急监测；

④监测站负责预测污染物扩散路径、范围，为水源地突发事件应急处置决策提供技术依据；

⑤会同专家组确定污染程度、范围、污染扩散趋势和可能产生的影响；

⑥负责完成应急指挥部交办的其他任务。

4.通讯联络组

组  长：县工信商务局副局长钟荣慧

组  员：县工信商务局工业信息化股股长杨林霞

①负责通讯设施抢修，确保通讯设施完好、畅通；

②接受指挥部指令对外信息发布。

5.道路交通治安组

组  长：县公安局交警一大队大队长李仕伟

①负责道路障碍清除及标识，确保道路交通运输畅通；

②负责将事故现场人员紧急疏散至安全地带；

③负责消防车的调配和通知公安、消防、公路运输部门等；

④负责事故现场隔离，并设置警戒线；

⑤负责通知并组织周围居民、群众撤离危险地界。

6.医疗救护组

组  长：县卫生健康局副局长王军

组  员：县卫生健康局医政药政股股长赛永益

①组织开展伤病员医疗救治、应急心理援助；

②指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作；

③提出保护公众健康的措施建议；

④禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用，防范因突发环境事件造成集体中毒等。

砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区应急组织人员相关信息见下表。

表5-1  应急组织人员

| 序号 | 应急机构职务 |  | 姓名 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥部 | 总指挥 | 张 弦 | 县委副书记、县长 |
|  |  | 副总指挥 | 卢 赟 | 县委常委、常务副县长 |
|  |  | 协调办公室 |  | 县政府办公室主任 |
| 2 | 应急抢险组 | 组 长 |  | 县政府办公室主任 |
|  |  | 副组长 | 高铁玲 | 州生态环境局砚山分局局长 |
|  |  | 组 员 | 侬光辉 | 县应急局副局长 |
|  |  |  | 赵奎基 | 州生态环境局砚山分局副局长 |
|  |  |  | 周朝雄 | 县公安局副局长 |
| 3 | 后勤保障组 | 组 长 | 付丹娟 | 县民政局副局长 |
|  |  | 组 员 | 杨 春 | 县民政局救灾股股长 |
| 4 | 技术保障组 | 组 长 | 罗荣俊 | 县政府办公室副主任 |
|  |  | 组 员 | 李大清 | 县应急局应急救援和事故调查股股长 |
|  |  |  | 赵俊松 | 州生态环境局砚山分局生态环境监测站站长 |
| 5 | 通讯联络组 | 组 长 | 钟荣慧 | 县工信商务局副局长 |
|  |  | 组 员 | 杨林霞 | 县工信商务局工业信息化股股长 |
| 6 | 道路交通治安组 | 组 长 | 李仕伟 | 县公安局交警一大队大队长 |
| 7 | 医疗救护组 | 组 长 | 王 军 | 县卫生健康局副局长 |
|  |  | 组 员 | 赛永益 | 县卫生健康局医政药政股股长 |

- 六、预防与预警

- （一）预防

- 1.主要部门预防工作职责分工

八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区管理单位：加强八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区道路围栏及围墙的维护，设置路面径流引导设施，避免污水直接排入水源内。完善水源地周边截污管道工程建设，定期对淤积截污系统进行全面的清淤疏浚。水源地管理单位及相关抢险单位应常备突发性水污染事件抢险物资，定期对消耗的应急物资进行补充。

州生态环境局砚山分局：州生态环境局砚山分局环境监察大队定期开展八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区环境风险源排查，建立并及时更新环境风险源信息数据库，加强对可能发生突发环境事件的生产经营单位的监管，督促其健全风险防控措施、消除所造成的污染。州生态环境局砚山分局生态环境监测站每两个月组织1次对八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区水质的全面监测，随时掌握水质情况。

县应急局：按照各部门需求，做好应急物资的储备与管理。督促各应急物资储放单位定期清理、更换过期物资，做好应急物资的管理与维护。

县水务局：做好饮用水水源应急供水通道的建设与日常管护。规划建设备用供水工程，当集中式饮用水源地发生污染事故无法正常取水时，利用备用供水通道进行过渡。做好入厂水和出厂水的水质常规监测，发现问题时必须及时上报并详细做好记录。

县交通运输局：设置监控设施，实施运输危险品车辆的登记和全程监控制度，在经过水源地敏感路段设警示标志、减速标志，提醒司机注意安全，减速行驶。

县应急局：加强危险化学品监督管理，建立集中式饮用水源地内危险化学品生产、经营单位危险化学品的有关信息数据库。

水源地管辖地乡镇政府：做好水源地周围安全宣传教育工作，鼓励群众自觉保护水源地水源保护区饮用水安全。推广生态农业，减少化肥、农药等使用，鼓励使用有机肥，减少农业面源污染对水源地水质的影响。每月要进行不定期巡查整治，拆除辖区内集中式饮用水源地保护区内的禽畜舍、垃圾点等污染水源的设施，制止一切污染水源的行为。

- 2.建立部门协调联动机制

为有效整合八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区突发环境事件应急处置力量，建立统一完善的突发环境事件应急处置指挥协调体系，密切各部门在突发环境事件应急处置中协同配合，形成合力，圆满完成应急处置任务，保障公众安全，维护社会稳定，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和社会负面影响，建立各部门协调联动机制。

（1）建立八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区应急联席会议制度。联席会议每年召开一次，分析研究八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区在应急工作方面存在的突出问题，协调解决应急工作中的难点问题。

（2）建立联络员工作制度。各成员单位各确定一名联络员，负责收集各单位的应急工作情况，反馈应急工作的建议和意见，发生突发环境事件时，各联络员根据上级领导的指示，相互通知，相互预警。

（3）建立统一指挥机制。发生突发环境事件时，各成员单位救援队伍在现场应急指挥部统一指挥下，按照各单位预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。

- （二）预警

- 1.预警分级和发布

按照八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区突发环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为四级，预警级别由低到高，分为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级警报，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。

预警信息的发布、调整和解除可通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、报警器、宣传车或组织人员通知住户等方式进行，对老、幼、病、残、孕等特殊人群和警报盲区应当采取有针对性的公告方式。

蓝色（Ⅳ级）预警：存在重大环境安全隐患，可能发生或引发突发环境事件的；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，可能对八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区造成影响的。蓝色预警由县人民政府授权的机构按规定自行审批发布，并报县环境应急办及州生态环境局砚山分局备案。

黄色（Ⅲ级）预警：情况比较紧急，可能发生或引发较大突发环境事件或事件已经发生，产生的环境污染造成县城饮用水取水中断的。黄色预警由县人民政府发布，并报州环境应急办及州生态环境局备案。

橙色（II级）预警：情况紧急，可能发生重大突发环境事件或事件已经发生，产生的环境污染可能对县城城区集中式饮用水源地造成影响的。橙色预警由县人民政府报请州人民政府审批同意，县人民政府根据州人民政府授权发布。

红色（Ⅰ级）预警：情况危急，可能发生或引发特别重大突发环境事件或事件已经发生，产生的环境污染造成县城城区集中式饮用水源地取水中断的。红色预警由县人民政府报请州人民政府审批同意，由州人民政府发布。

- 2.预警信息与监控

（1）任何部门、单位或公民一旦发现八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区污染事故或接到污染事故报告后，应当立即拨打24小时值班电话12345，通知县环境应急办值班室。

（2）八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区管理单位应按照饮用水源保护日常巡查和监管工作制度，做好日常监管工作，发现问题立即上报县环境应急办公室、县水务局。

（3）县环境监察大队应做好对饮用水水源保护区的监管，发现问题及时上报。

（4）从集中式饮用水源地内取水的水厂要按照规定和要求，严格做好入厂水和出厂水的水质常规监测，发现问题时必须详细做好记录，包括时间、地点、人物、事件及其状况，立即上报县环境应急办。

（5）各应急单位按照早发现、早报告、早处置的原则，开展对水文、水质、气象和环境质量等监测数据的综合分析、风险评估工作。

（6）县环境监测站和县疾控中心以及各自来水厂的检测机构的预警信息，应及时向主管部门报告。有关主管部门要及时对预警信息进行接收和预评估，并视情况上报县环境应急办。

（7）县环境应急办收集或接到有关预警信息后，综合评估事件可能造成的影响和危害，研判预警信息，并将相关信息立即报告县政府，做出与预警信息相应的处置决定。

- 3.预警措施

接到八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大的预警信息时，县环境应急办应及时核实信息，在发布预警公告、进入预警状态后，现场应急指挥部应采取以下措施：

（1）启动相关应急预案；

（2）指令各应急处置队伍进入应急状态，监测部门立即开展应急监测，密切注意水文、水质和气象条件的变化对集中式饮用水源地内水质的影响，实时掌握并报告事态进展情况；

（3）组织人员救治病人，根据需要，转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4）针对水污染事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

（5）县水务局通知相关水厂采取停水、减压供水、改路供水等措施，做好相关应急工作；通知相关居民停止取水、用水，储备饮用水；通知相关工业企业采取轮产、限产、停产等手段，减少自来水的消耗；

（6）县水务局指令启动备用水源调用方案，做好备用水源启用工作准备。

（7）调集应急处置所需物资和设备，做好应急处置的保障工作。

- 4.预警报告

砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区突发环境事件应急领导小组有关成员单位和有关乡镇政府及部门要开展环境信息、自然灾害预警信息、常规环境监测数据的综合分析，风险评估工作。发现可能对八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区内的水质造成影响的事件信息应及时向县环境应急办报告，县环境应急领导小组根据事态发展，必要时，及时组织专家研究，提出意见报县政府。

- （三）预警解除

当引起预警各类隐患排除后，由县人民政府解除预警；当县人民政府宣布解除预警时，州生态环境局砚山分局应继续跟踪事件进展情况直至确定污染危害已经消除，方可解除预警。

七、应急处置

- （一）分级响应

- 1.分级响应机制

按照突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围以及预警级别的划分，砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区突发环境事件的应急响应分为特别重大（Ⅰ级）响应、重大（Ⅱ级）响应、较大（Ⅲ级）响应和一般（Ⅳ级）响应四级，根据级别不同，分别由相应各级人民政府分级启动应急响应。超出本级政府应急处置能力或权限时，应及时请求上级政府扩大应急。州生态环境局砚山分局及相关部门及时根据突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围给予相应的指导协调和应急救援。

- 2.分级响应启动

（1）一般（Ⅳ级）集中式饮用水源地突发环境事件：由县人民政府启动本级政府或州生态环境局砚山分局启动部门应急预案进行处置。

（2）较大（Ⅲ级）集中式饮用水源地突发环境事件：由县人民政府启动本级政府或州生态环境局砚山分局启动部门应急预案进行处置，及时向省应急指挥部报告事故情况和应急处置情况。

（3）重大（Ⅱ级）、特别重大（Ⅰ级）集中式饮用水源地突发环境事件：由县人民政府启动本级政府或州生态环境局砚山分局启动相关应急预案，组织指挥开展先期处置工作，防止污染蔓延，有效控制事态扩大，及时向省应急指挥部报告事故情况和应急处置情况，省指挥部报经省人民政府同意后，宣布启动省相关应急预案，并立即组织开展应急处置工作，建立省指挥部与应急领导小组的通信联络，随时掌握事故进展情况。

- 3.应急响应行动

（1）Ⅳ级响应行动

①发生在县级行政区域内的一般（Ⅳ级）突发环境事件由乡（镇）人民政府组织处置，应及时启动Ⅳ级响应。

②乡（镇）人民政府和水源地管理部门的响应：乡（镇）人民政府主要领导和水源地管理单位主要领导应在第一时间迅速到达现场，组织应急队伍和应急人员进行先期处置，县现场应急指挥部达现场后配合其开展工作。

③州生态环境局砚山分局的响应：应对事件快速确认，立即组织环境应急队伍和应急人员到达现场，进行环境应急监测、污染源调查、划定受污染区域、提出应急处置工作建议，并及时向县政府总值班室报告。

④县环境应急办的响应：接到一般（Ⅳ级））突发环境事件后，应立即向领导小组主要领导报告，对事件快速确认，成立现场应急救援指挥部，及时启动《砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区突发环境事件应急预案》，组织应急资源及时应对和处置，同时向县政府总值班室上报紧急情况，并快速采取以下处置措施：

a.迅速开展应急监测。组织环境监察和环境监测部门迅速赶赴现场鉴定、识别、核实造成污染的种类、性质、污染方式、危害程度及受影响范围和边界，判明事件的性质和危害程度。

b.提出监测处置建议。组织现场调查组、应急监测组和环境监测站（包括必要时请省监测站、省辐射环境监督站协助），对可能被污染的环境空气、水体和土壤展开应急监测和全过程动态监控，进一步判定污染物的种类、性质，随时掌握事态的发展变化情况。并根据监测情况提出相应的处置建议，确定封锁和隔离区域，疏散安置相关人员，报县政府批准后，对该区域实行封锁与隔离。

c.开展现场处置和救援。调集并指令周边各级公安和环境监察队伍，做好污染区域的现场保护和隔离，协调各部门应急力量，采取紧急措施，封存、转移、销毁残存的化学毒剂，对被污染的部位和被污染的物品、场所、环境等进行洗消，控制污染源扩散。

d.保证应急物资和经费及时到位。根据突发事件应急处置需要，协调乡镇政府及时调集应急物资和筹集应急经费。

（2）Ⅲ级响应行动

①发生在县级行政区域内的较大（Ⅲ级）突发环境事件由县人民政府组织处置，应及时启动Ⅲ级响应。

②县人民政府和州生态环境局砚山分局的响应：县人民政府分管领导和州生态环境局砚山分局主要领导应在第一时间迅速到达现场，对事件快速确认，立即组织应急队伍和应急人员进行先期处置。

③县环境应急办的响应：接到一般（Ⅲ级）突发环境事件后，应立即向总指挥报告，对事件快速确认，成立现场应急救援指挥部，及时启动《砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区突发环境事件应急预案》，组织应急资源及时应对和处置，并快速采取以下处置措施：

a.迅速开展应急监测。组织环境监察和环境监测部门迅速赶赴现场鉴定、识别、核实造成污染的种类、性质、污染方式、危害程度及受影响范围和边界，判明事件的性质和危害程度。

b.提出监测处置建议。组织现场调查组、应急监测组和环境监测站，对可能被污染的环境空气、水体和土壤展开应急监测和全过程动态监控，进一步判定污染物的种类、性质，随时掌握事态的发展变化情况。并根据监测情况提出相应的处置建议，确定封锁和隔离区域，疏散安置相关人员，报县人民政府批准后，对该区域实行封锁与隔离。

c.开展现场处置和救援。调集并指令周边各级公安和环境监察队伍，做好污染区域的现场保护和隔离，协调各部门应急力量，采取紧急措施，封存、转移、销毁残存的化学毒剂，对被污染的部位和被污染的物品、场所、环境等进行洗消，控制污染源扩散。

d.保证应急物资和经费及时到位。根据突发事件应急处置需要，协调乡镇人民政府及时调集应急物资和筹集应急经费。

（3）Ⅱ、Ⅰ级响应行动

①发生超出县人民政府应对突发环境事件处置能力的，以及发生重大（Ⅱ级）及特别重大（Ⅰ级）突发环境事件的，县环境应急办应及时向县人民政府报告，由县人民政府向州环境应急办、州人民政府报告，以便启动Ⅱ级、Ⅰ级响应。

②县人民政府和州生态环境局砚山分局的响应：县人民政府分管领导和州生态环境局砚山分局主要领导应在第一时间迅速到达现场，组织应急队伍和应急人员进行先期处置；县领导对处置工作及时作出批示，县环境应急领导小组迅速组织环境应急队伍和相关技术人员集结救援，县现场环境应急救援指挥长快速赶赴事件现场指挥应急救援工作；县现场环境应急救援指挥部工作服从省现场应急救援指挥部领导，配合省现场环境应急救援指挥部开展工作。

③省现场应急救援指挥部到达现场后，县现场应急救援指挥部仍保留各工作小组，接受省现场应急救援指挥部的统一指挥；各工作小组应认真履行工作职责，积极配合上级部门调查组开展现场污染源调查，进行采样、监测、技术分析、评估以及突发事件应急处理技术指导等工作，实施和落实污染消除等紧急控制措施，共同完成突发事件的调查处置工作。

④突发环境事件周边县（市）人民政府，应处于应急准备状态，防止周边突发环境事件蔓延至本辖区，并采取必要的防控措施。同时，必须服从省现场应急救援指挥部的紧急调度，随时做好应急救援工作。

- （二）信息报告与通报

1.信息报告

（1）报告时限和程序

发生或可能发生橙色（II级）突发环境事件，或一时无法判明等级的水源地突发环境事件，事发单位或个人、负有环境监管的责任单位和责任人应在事发第一时间向州生态环境局砚山分局报告，同时通报可能受到污染危害的单位和居民。

对初步认定为特别红色（I级）突发环境事件的，州生态环境局砚山分局应当在1小时内向县人民政府报告，经县人民政府同意后上报州人民政府和州级相关部门。

对初步认定为橙色（II级）突发环境事件的，县人民政府应当在1小时内向州人民政府报告。

水源地突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

（2）报告方式与内容

①初报可采用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、捕杀或砍伐国家重点保护的野生动植物的名称和数量、自然保护区受害面积及程度、事件潜在的危害程度、转化方式趋向、已采取的处置措施等初步情况。

②续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

③处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件直接、潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

2.事件通报

（1）发生突发环境事件，州生态环境局砚山分局要及时向县直有关部门通报。

（2）因生产安全事故、交通事故、自然灾害等引发突发环境事件的，县应急局、交通运输局、自然资源局、水务局等有关部门要及时向州生态环境局砚山分局通报。

（3）当突发环境事件可能影响到相邻行政区域时，应做好通报工作。

- （三）指挥与协调

县现场环境应急救援指挥部根据水源地突发环境事件的情况，通知应急工作领导小组各成员单位的应急机构、救援队伍和事件所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事件信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在县现场环境应急救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。县现场环境应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在乡（镇）人民政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥部领导决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发环境事件和危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

发生环境事件的有关部门、单位要及时、主动向现场环境应急指挥部提供应急救援有关的基础资料，生态环境、水利等有关部门提供事件发生前的有关监管检查资料，供现场环境应急救援指挥部研究救援和处置方案时参考。

- （四）应急处置程序

- 1.先期处置

事故发生后，事发单位和有关部门，要在县人民政府的统一指挥下，按照有关方案，迅速开展先期处置。坚持“早发现早处置、先发现先处置、边报告边处置”的原则，最大限度地减少损失。采取有效措施控制污染蔓延，严防次生、衍生事故发生。同时，迅速向上级和有关部门报告。

- 2.现场污染控制

立即组织开展事件调查工作。组织突发环境事件调查，收集汇总相关数据，组织进行技术研判，开展事态分析；迅速组织切断污染源，分析污染途径，明确防止污染物扩散的程序。

现场应急救援指挥部应组织相关专家制定综合处置方案，采用监测和模拟等手段追踪污染物扩散途径和范围；采取拦截、导流、疏浚等形式防止水体污染扩大；采取隔离、吸附、打捞、氧化还原、中和、沉淀、消毒、去污洗消、临时收贮、微生物消解、调水稀释、转移异地处置、或临时建设污染处置工程等方法处置污染物。

- 3.应急监测

州生态环境局砚山分局立即组织开展应急监测工作。根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地气象、自然、社会环境状况等，制定相应的应急监测方案及监测方法，开展水体、土壤等应急监测；预测污染物扩散路径、范围，为应急处置决策提供技术依据。

- 4.医学救援

迅速组织当地医疗资源和力量，对伤病员进行诊断治疗，根据需要及时、安全地将重症伤病员转运到有条件的医疗机构加强救治。视情增派医疗卫生专家和卫生应急队伍、调配急需医药物资，支持事发地医学救援工作。组织开展受污染人员的去污洗消工作，提出保护公众健康的措施建议。做好受影响人员的心理援助。

- 5.应急供水

由县水务局牵头，县消防救援大队、砚山自来水公司、州生态环境局砚山分局及涉及乡（镇）人民政府领导组成，负责拟定应急供水方案。设有备用水源的，及时启用备用水源，无备用水源的利用水罐车等工具就近调水，保障周围居民基本生活用水。

- 6.污染跟踪

州生态环境局砚山分局组织监测人员开展污染跟踪监测调查，现场应急救援指挥部根据监测数据及专家意见，及时调整对策，直到事故污染消除，警报解除。

- 7.调查取证

相关执法部门及时开展污染事故的调查和取证工作，确定事件责任单位和责任人，并立案查处。

- （五）应急处置措施

- 1.交通运输污染事故

（1）接警先期处置：应急救援指挥部接到事故报警后立即通知相关人员立即赶至现场，使用隔离带、隔离锥桶等设置临时安全隔离区域，提醒事故车辆打开双跳灯，开启车上危险信号灯，夜间还须同时开启示宽灯和尾灯，同时疏散现场无关人员；若事故涉及运输易燃易爆物品的泄漏隐患，在警戒区域内严禁吸烟、拨打手机、使用明火和能够产生静电的器材等可能引起燃烧、爆炸等严重后果行为。

（2）了解事故状况：应急抢险组全面查看事故现场，对驾驶员进行询问，了解有无人员伤亡及伤亡人数，车辆占道情况，事故具体位置（桩号、方向）、事发时间、车辆信息，初步了解事故发生的原因。及时向驾驶人、其他有关人员及相关环境应急专家了解运载物品的情况和可能造成的危害程度，尽可能查清泄漏物的种类、属性和泄漏源，随时向应急指挥部报告。

（3）对泄漏的污染源采取设置临时围堰（围堰底部应铺设防渗膜）等方式进行拦截，避免事故的扩大，同时根据污染物泄漏量，及事故地点周边的环境情况，开展事故监测。后勤保障组协调抢险物资、材料，以及调集有关设备、器材，保障救援场所电、水供应；医疗救护组展开对中毒、受伤人员的医疗、救助。

（4）若遇液态污染物，在封堵漏点并修筑围堰，防止污染物进入水源地库区，利用消防泡沫覆盖或就近取用黄土覆盖，收集污染物进行无害化处理；在有条件的情况下，利用防爆泵进行倒灌处理；若遇固态污染物泄漏，易爆品用不产生火花的木质工具小心扫起，做无害化处理，剧毒品穿全密闭防化服配戴正压式空气呼吸器（氧气呼吸器），避免扬尘、小心扫起收集后做无害化处理。

（5）若泄漏的污染物进入水源，通知沿途居民停止取水、用水；必要时通知下游水厂停止供水或采取保护措施，并扩大应急。

- 2.农药等有毒有害性危险化学品泄漏事故

（1）发现者事故现场控制与报警：突发环境事件发现者在发现农药等有毒有害危化品泄漏时，迅速报警（公安：110；消防：119）或拨打环保热线电话（12369），公安或消防接到报警时第一时间向县环境应急办报告。若泄漏较小，立即开展先期处置，控制泄漏扩散。

（2）应急指挥部：在接到应急报告后，根据事故特性和分级标准，判定事件等级，一时无法判定事件等级时，聘请应急专家对突发环境事件相关信息进行分析、研判，提出突发环境事件等级评定意见。确定事件等级后，立即启动相应响应程序，立即向应急救援队伍下达应急指令。

（3）道路交通治安组：设立隔离警戒区域，严禁无关人员靠近，所有参与现场应急的人员必须穿戴好防毒面具，抢险救援人员要从上风向或侧风向逼近现场，在有火现场禁止使用能打出火花的工具；有毒品进入水域可能会造成溪流鱼类死亡，治安维护小组在应急过程中应通过警示牌、广播宣传、当面劝阻等方式及时告知附近或下游村民禁饮污染水和禁止打捞死鱼，避免造成食物中毒。

（4）应急监测组（州生态环境局砚山分局生态环境监测站充当）：到达现场后，制定应急监测方案，开展应急现场监测工作，确定应急监测布点、监测频次、监测项目以及监测分析等，监测布点时特别关注饮用水取水口、自来水厂进出水。及时把监测结果汇报到应急指挥部，作为决策的重要依据。

（5）应急抢险组：发现泄露时，首先切断泄漏源，可采取关闭阀门、打卡子堵漏、堵漏剂堵漏，打塞堵漏等办法。危险物质泄漏点无法封堵时，要及时将发生事故的设备、管道中的危险物质，强制导入同类设备、容器中，以减少危险化学品的泄漏量。向泄漏点喷水雾或可中和吸收危险化学品的溶液，阻止危险化学品扩散。当有大量液体危险化学品泄漏时，还应以砂土、砂袋等筑堰围堵，防止流散，使污染扩大。如泄漏物进入的是溪流可围堵水域，应立即调运活性炭、石灰、锯末、砂土等袋装物资进行筑坝，并根据泄漏量大小，泄漏点与水源距离决定筑建几道坝体可有效吸附去除污染物。

有毒有害危险品使用基本上以菊酯、有机磷类农药为主，通常这些农药均可用生石灰粉、碱、活性炭等吸收或吸附处理，因而在陆域泄漏时，可把石灰粉堆洒在液体流动的峰前和所有流过的区域，在水域泄漏时，则也可通过喷洒碱液、石灰粉末发生中和反应，或者洒活性炭吸取水口水质受到污染，在应急指挥部的命令下及时通知当地水厂采取应急措施，采取吸附、消毒、过滤消除等深度处理净化水质，停水、减压供水、改路供水，启用备用水源等应急处置措施，保障城区及下游居民饮用水的安全。

（6）后勤保障组：组织提供抢险所需物资、防护用品，并输送到现场，若本单位物资供应缺乏，应立即向附近厂家进行紧急采购。

（7）通讯联络组：关注突发事件变化情况，协助应急指挥部根据事故等级和事故事态发展情况向上级部门上报事故信息，随时保持与各应急小组之间通讯联络，联络媒体并进行事故发布。

（8）应急专家组：根据突发环境事件特点，预测突发环境事件可能带来的环境影响，提出应急救援响应、现场防护和处置措施、突发事件终止及善后处置等的技术咨询意见、建议。

（9）所有污染土壤和包装瓶等都要统一收集交与危险废物处置单位处理，有毒废水用容器收集后交给砚山县污水处理厂处理；对液态残留污染物用锯末、干土、活性炭等覆盖吸收后交有资质单位处置。

（10）现场处理完毕后，参与应急人员应该进行医疗监护，经医生确认正常后方可投入继续工作。

- 3.水体藻类爆发（水华）污染水源事故

（1）发现者事故现场控制与报警：砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区管理人员在发现保护区藻类爆发时，或水质日常监测中发现藻类检测超标，迅速报告应急办公室。

（2）应急指挥部：在接到应急报告后，判定事件等级，一时无法判定事件等级时，聘请应急专家对突发环境事件相关信息进行分析、研判，提出突发环境事件等级评定意见。确定事件等级后，立即启动相应响应程序，立即向应急救援队伍下达应急指令。

（3）道路交通治安组：设立隔离警戒区域，对污染水域旁边的村镇、社区设置警戒线或标识，并提醒和宣传，避免出现人员误饮。

（4）应急监测组到达现场后，制定应急监测方案，开展应急现场监测工作，确定应急监测布点、监测频次、监测项目以及监测分析等，监测布点时特别关注取水口、自来水厂进出水。及时把监测结果汇报到应急指挥部，作为决策的重要依据。

（5）应急抢险组：根据爆发藻类的特点，结合专家意见，开展藻类处置工作，藻类处置的具体措施有以下几种：

a.藻类捞取收集：在发现水华水域布设围栏设施，将水藻控制在一定区域阻挡其向去水口扩散，对水华采取围网拖拉集中，然后用机动吸泵吸取的方法集中捕捞上岸合理处置，浅滩、近岸边等局部则由人工捞取。藻类成活时，可选用尼龙纱绢为材料25号孔径（0.064mm）较为合适，可用于捞取还未形成水华的藻类；当藻类形成水华并在下风向造成藻类堆积时可用17号或更大孔径纱绢的网捞取。

b.强化混凝去除藻类：在水源地取水口使用硫酸铜、季铵盐、活性剂、聚合氯化铝、硫酸亚铁等化学药剂，对过多的浮游生物、藻类进行杀灭、絮凝、沉降等。在自来水水厂沉淀池增大混凝剂明矾投量，并在絮体形成初期投加大量聚丙烯酰胺助凝剂，藻类去除率达到很好的效果。

c.投加袋装活性炭粉末去除臭味和部分有机物：藻类产生的腥臭味和色度，可以通过投加粉末活性炭去除水中有机物、除色、除臭，投加时要有充足的搅拌条件，使粉末与水质良好混合接触，并延长活性炭粉末和水体接触时间提高吸附率。此外，高岭土和蒙脱土等粘土对微囊藻毒素可有效吸附和降解。

d.投加高锰酸钾去除藻类和助凝：高锰酸钾能去除受污染水源中藻类、臭味、色度，氧化分解有机物和加强消毒效果等。高锰酸钾氧化水中还原物质生成无定型锰可吸附催化去除水中微量有机物，破坏有机物使胶体脱稳，起到助凝沉淀作用，投加时应注意确保接触氧化时间越长效果越好。

e.微囊藻毒素生物降解：国内外已有筛选出对微囊藻毒素有很强降解能力的微生物菌种，通过与粘土混合来吸附包裹水体中的藻类，然后用絮凝剂絮凝沉降已经包裹住藻类的黏土，阻断藻类生长的光照条件，达到把藻类从水体中均匀分布的状态中聚集与水体分离的目的。

（6）技术保障组：根据应急监测组反馈的信息和指挥部发布的指令，随时准备执行开/放闸作业，控制污染水外流，及时切断各出水孔洞，当污染物靠近该区域时，酌情调节各出水口特别是取水口的排水速度，以减缓污染物向坝体区域扩散速度和控制扩散方向。如水源地取水口水质受到污染，在应急指挥部的命令下及时通知自来水厂采取应急措施，采取吸附、消毒、过滤消除等深度处理净化水质，停水、减压供水、改路供水，启用备用水源等应急处置措施，保障下游居民饮用水的安全。

（7）后勤保障组：组织提供抢险所需物资、防护用品，并输送到现场，若本单位物资供应缺乏，应立即向附近厂家进行紧急采购。

（8）通讯联络组：关注突发事件变化情况，协助应急指挥部根据事故等级和事故事态发展情况向上级部门上报事故信息，随时保持与各应急小组之间通讯联络，联络媒体并进行事故发布。

（9）应急专家组：根据突发环境事件特点，预测突发环境事件可能带来的环境影响，提出应急救援响应、现场防护和处置措施、突发事件终止及善后处置等的技术咨询意见、建议。

（10）应急处置完毕，打捞上岸的藻类统一进行合理的资源化利用。

- （六）应急监测

- 1.监测组织

应急监测工作的具体方案要根据事故发生的地点、事故等级、当地的天气状况及周边环境敏感点的分布等情况进行确定，应急监测工作由州生态环境局砚山分局生态环境监测站组织应急监测组实施。应急监测组制定突发环境事件应急监测方案，建立完善环境监测站、监测分析机构的联动协调制度，整合监测资源，以调动全社会监测力量共同参与环境应急监测工作，必要时请省生态环境厅驻文监测站以及其他部门监测机构支援。应急监测组在《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）指导下开展监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类，污染物质浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事故能及时、正确地进行处理。

- 2.监测内容

（1）采样布点

①地表水污染

对被污染的水体采样布点应遵循以下原则，要设置对照断面（点）、控制断面（点）、削减断面（点）、尽可能以最少断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时须考虑采样的可行性和方便性。

②对于土壤污染

a.根据污染物及其对土壤的影响确定监测项目，尤其是污染事故的特征污染物是监测的重点。据污染物的颜色、印渍和气味以及结合考虑地势、风向等因素初步界定污染事故对土壤的污染范围；

b.如果是固体污染物抛洒污染型，待打扫后采集表层5cm土样，采样点数不少于3个。

c.如果是液体倾翻污染型，污染物向低洼处流动的同时向深度方向渗透并向两侧横向方向扩散，每个点分层采样，事故发生点样品点较密，采样深度较深，离事故发生点相对远处样品点较疏，采样深度较浅。采样点不少于5个。

d.如果是爆炸污染型，以放射性同心圆方式布点，采样点不少于5个，爆炸中心采分层样，周围采表层土（0～20cm）。

e.事故土壤监测要设定2~3个背景对照点，各点（层）取1kg土样装入样品袋，有腐蚀性或要测定挥发性化合物，改用广口瓶装样。含易分解有机物的待测定样品，采集后置于低温（冰箱）中，直至运送、移交到分析室。

（2）采样频次

采样频次主要根据现场污染状况确定，事故刚发生时，采样频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。监测频次可设置为事故发生时1次/时，事故结束2次/天。

（3）监测项目

突发环境事件由于其发生的突然性、形式的多样性、成分的复杂性决定了应急监测项目往往一时难以确定，此时应通过多种途径尽快确定主要污染物和监测项目。

①已知污染物突发环境事件监测项目的确定

根据已知污染物确定主要监测项目，同时应考虑该污染物在环境中可能产生的反应，衍生成其他有毒有害物质。对危化品车辆引发的突发环境事件，通过对有关人员（如货主、驾驶员、押运员等）的询问以及运送危化品或危险废物的外包装、准运证、押运证、上岗证、驾驶证、车号等信息，调查运输危化品的名称、数量、来源、生产或使用单位，同时采集有代表性的污染源样品，鉴定和确认主要污染物和监测项目。

②未知污染物突发环境事件监测项目的确定

通过污染事故现场的一些特征，如气味、挥发性、遇水的反应特性、颜色及对周围环境、作物的影响等，初步确定主要污染物和监测项目；如发生人员或动物中毒事故，可根据中毒反应的特殊症状，初步确定主要污染物和监测项目；通过现场采样分析，包括采样有代表性的污染源样品，利用试纸、快速检测管和便携式监测仪器等现场快速分析手段，确定主要污染物和监测项目；通过采集样品，包括采集有代表性的污染源样品，送实验室分析后，确定主要污染物和监测项目。

（4）监测方法

水库所在地主要风险源为居民居住区风险源、农业风险源、交通风险源，其应急事件发生时可能引发的污染物为pH、COD、NH3-N、石油类、总磷、总氮、粪大肠菌群数。污染物监测方法表7-2。

表7-2 监测项目和监测方法一览表

| 监测对象 | 监测项目 | 推荐监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 玻璃电极法 | GB 6920-86 |
|  | COD | 重铬酸盐法 | GB 11914-89 |
|  | NH3-N | 纳氏试剂比色法 | HJ 535-2009 |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-89 |
|  | 总氮 | 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199-2005 |
|  | 粪大肠菌群数 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第五篇 第二章 |

（5）监测结果与数据报告

数据处理参照监测技术规范进行，监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果要及时向指挥部报告，可采用电话、传真、书报、简报、监测报告等形式。

（6）监测过程质量保障

应急监测过程实施质量控制，原始样品采集、现场分析监测、实验室分析、数据统计等过程都应有相应的质量保证，应急监测报告实行三级审核。

（7）监测人员安全防护措施

应急监测，至少二人同行；

进入事故现场进行采样监测，需经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必需的防护设备（包括防护服、防护手套、安全帽等）；

以上监测方案仅供参考，突发环境事件发生后，具体监测方案应与州生态环境局砚山分局协商，并根据不同形式的环境事故，确定监测对象、监测点位、监测方法、监测频次、质控要求等。

- （七）信息的发布与事件通报

- 1.事件通报

（1）县人民政府在应急响应的同时，应当及时向毗邻和可能波及或影响的周围县（市）的相关部门通报突发环境事件情况。

（2）县人民政府及其有关部门接到突发环境事件通报后，应当及时通知县直有关部门和单位采取必要措施，防止和控制事件蔓延。

（3）县环境应急办应及时向县人民政府及有关部门、各乡（镇）人民政府、省州生态环境主管部门通报突发环境事件有关情况。

- 2.信息发布

特别重大突发环境事件的信息，由省突发环境事件应急指挥机构负责发布。重大、较大突发环境事件的信息，由省突发环境事件应急指挥机构授权，县新闻宣传部门及时发布。一般突发环境事件的信息，由县人民政府和州生态环境局砚山分局配合县新闻宣传部门及时发布。

县新闻宣传部门通过发新闻稿、接受记者采访、举行新闻发布会、组织专家解读等方式，借助电视、广播、报纸、互联网等多种途径，主动、及时、准确、客观地向社会发布突发环境事件和应对工作信息，回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论。信息发布内容包括事件原因、污染程度、影响范围、应对措施、需要公众配合采取的措施、公众防范常识和事件调查处理进展情况等。需发布灾害造成的直接经济损失数字，应事先征求评估部门的意见。同时，要做好舆论引导和舆情分析工作，加强对相关信息的核实、审查和管理，及时、准确、主动引导。

- （八）安全防护

- 1.应急人员的安全防护

参与现场处置的应急救援人员应根据不同类型的环境事件性质，配备好相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行安全操作程序，避免不必要的人员伤亡。

应急人员主要的安全防护工具包括防护服、防护眼面具、防护手套和呼吸用品等，安全防护措施主要有：

（1）不挥发的有毒液体：采用隔离服防护；

（2）易挥发的有毒、有害液体：采用全身防护，包括防护服、正压式呼吸器等；

（3）易燃液体、气体的防护：采用阻燃服、正压式呼吸器等。

- 2.受灾群众的安全防护

最早抵到达事发现场的应急救援队伍，在处置环境突发事件的同时，要迅速做好事发地群众的安全防护工作。

（1）根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

（2）根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，组织好群众安全疏散与撤离；

（3）及时启动备用水源，优先保障生活用水和消防用水。

- （九）应急终止

- 1.应急终止的条件

八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区突发性污染事件状况达到下列情形之一的，即可终止应急程序：

（1）突发性污染事件产生的条件已经消除，污染情况得到完全控制，发生水污染事件的水系水质基本得到恢复。:

（2）采取了有效的应急措施和防护措施，保证公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理水平。

（3）突发性污染事件造成的对供水系统的影响已经消除，供水系统全面恢复正常。

- 2.应急终止的程序

根据应急监测、监控快报，确认事件已具备应急终止条件后，突发环境事件应急组织指挥机构批准后宣布应急终止；必要时，向社会发布应急终止的公告。

应急终止后，相关应急专业机构应根据实际情况，继续进行监测、监控、处置和评价工作，直至本次事件的影响完全消除为止。

应急工作领导小组组织专家进行应急处置行动后评价，编制应急处置评价报告，存档备案，并报上级有关部门。

八、后期处置

- （一）善后处置

1.在县人民政府统一领导下，由有关乡镇人民政府和相关部门负责组织实施善后处置工作，组织有关专家对受灾范围进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复和监管的建议。

2.县人民政府和相关部门做好安民、安抚、理赔工作，有关部门和相应机构做好社会求助、保险赔付工作。

3.参加应急行动的部门负责组织、指导应急队伍维护、应急仪器设备保养，使之保持良好的技术状态。

4.继续跟踪监测，及时掌握情况，做好处置。

5.在对饮用水源污染事件进行应急处置的同时，要迅速采取措施，对需要进行救济救助的，及时组织救济救助，尽快恢复当地正常的社会秩序，并及时采取措施防止次生灾害的发生。

6.县卫生健康局要做好灾害事故现场的消毒与疫情的监控工作。在应急处置过程中征用的救治、救援物资，交通工具及设施、设备等，应依据有关标准和程序给予补偿。。

- （二）调查与评估

1.砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区环境应急领导小组指导有关部门及环境事件事发单位查找事件原因，防止类似问题重复出现。

2.相关部门负责编制环境事件总结报告。较大事件于应急终止后7天内，将环境事件总结报告上报省政府值班室，并抄送省生态环境厅。重特大环境污染事件于应急终止后15天内，将环境事件总结报告上报省人民政府，并抄送省生态环境厅。

3.由砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区环境应急领导小组组织有关专家，会同事发地乡（镇）人民政府及相关部门组织评估，总结经验与教训。

4.根据实践经验，有关部门负责组织对应急预案进行评估，并及时修订。

- （三）责任与奖惩

事故处置结束后，根据事故造成的影响程度和危害范围，征求有关专家和上级部门的意见，对受突发环境事件影响的场地、仪器、生产设备及周围生态环境进行恢复重建工作。

- （四）总结评估

1.应急指挥部各成员单位在应急终止后5个工作日内将突发环境事件应急处置工作总结报送至指挥部办公室。

2.应急指挥部组织各成员单位、排污企业和专家组，对突发环境事件应急响应过程进行评价，总结应急处置工作的经验和教训，提出应急响应的改进措施建议，并提出修订本预案和各实施方案的建议。

九、应急保障

- （一）人力资源保障

各应急成员单位应根据各自职责，制定相关处置饮用水源突发污染事件应急预案。应急指挥部要根据预警等级建立和培训一支常备不懈，掌握处置饮用水源突发污染事故能力的应急力量。各应急成员单位必须服从命令，听从指挥，按要求完成应急处置任务。

- （二）资金保障

根据应急处置情况，各级财政应及时安排资金，保障突发环境事件应急处置的正常运作。

- （三）物资保障

县水务局要做好水厂储备应急物资的日常监管工作，水厂对各类储备应急物资要及时予以置换或补充。

- （四）医疗卫生保障

县卫生健康局负责饮用水源污染事件的医疗卫生保障工作，制定医疗救助保障计划，确定有关的应急准备措施、落实医疗救护队伍和医疗设施、物资的调度方案。

- （五）交通运输保障

饮用水源污染事件发生后，县交通运输局负责牵头协调，有关部门相互配合，根据各自职能开展交通运输保障的应急处置工作。及时对现场和相关通道实行交通管制，组织开通应急救援“绿色通道”，负责交通工具的保障，确保救灾物资、器材和人员的紧急输送，在道路、市政设施受损时，要迅速组织有关部门和专业队伍进行抢修，尽快恢复良好状态。

- （六）治安维护

事发地公安派出所负责组织饮用水源污染事件的应急治安保障工作，制定治安保障方案，明确在应急状态下维护社会治安秩序的各项准备措施。饮用水源污染事件发生后，县公安局要迅速组织力量，根据需要在现场周围设立警戒区和安排警戒人员，维持社会治安秩序。加强对重点地区和重要设施及物资，特别是应急救援物资和装备的警卫及防范保护。事发地村（社区）民委员会要动员、组织当地单位和群众，协助县公安局实施应急治安保障工作。

- （七）人员防护保障

有关部门要为涉险人员和应急救援人员提供符合要求的安全防护装备，帮助采取必要的防护措施，严格按照程序开展应急救援工作，确保人员的安全。

- （八）通信保障

采取有线、无线和计算机网络的方式，确保全天候通讯畅通（包括公休日）。负责饮用水源污染事件应急救援的职能部门，值班电话24小时保持畅通。

- （九）技术装备与保障

各专项职能部门要加强水源污染事故应急处置的技术设备，加强与县内水源污染应急处置专家的联系，确保及时得到技术援助。

- （十）社会动员保障

制定社会动员方案，明确动员的条件、范围、程序和相关的保障措施，运用各种形式，将饮用水源污染事件发生和影响范围的对象动员起来，共同参与和配合饮用水源污染事件的应急处置。

- 十、监督管理

- （一）预案管理

本预案由州生态环境局砚山分局牵头制定和管理，报县人民政府审批发布。根据实施中发现的问题和出现的新情况，及时组织县直有关部门、有关专家进行评估，修订完善本预案。

县有关部门根据需要和本预案的规定，制定本部门职责范围内的具体工作方案，报县州生态环境局砚山分局备案。

- （二）应急演练

砚山县八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区应急指挥部应结合砚山县实际，定期组织饮用水源地突发环境事件应急演练，提高应对和处置水源地突发事件的技能，增强各部门协同处置能力，同时检验预案、磨合机制、锻炼队伍。演练如对人民群众正常生产和生活造成影响，应在演练前7个工作日公示告知。演练结束后，应组织专家对应急方案和演练结果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在的问题，及时修改。

- （三）宣教培训

八嘎乡人民政府和县直有关部门要开展面向全社会的宣传教育，强化八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区周边居民、危险化学品运输从业人员的法律法规和环保知识的培训，预防和减少饮用水源地突发环境事件的发生。充分利用广播、电视、报纸、互联网、手册等多种形式广泛宣传饮用水源地环境事件预防、处理、自救、互救、减灾等常识，提高危险品使用、运输、仓储单位的危机意识和应急心理准备，培养公众对饮用水源地的爱护意识，增强公众的防范意识和自救互救能力。

- 十一、预案的评审、备案、发布和更新

本预案自发布之日起实施。预案批准发布后，八嘎乡黑箐冲龙潭饮用水水源保护区需落实预案中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

- （一）预案的评审、备案、发布

内部评审由县人民政府分管领导组织有关部门和人员进行，外部评审是由上级主管部门、州生态环境局砚山分局组织有关人员进行，预案通过会议讨论，经评审完善后，由总指挥签署发布，按规定报州生态环境局砚山分局备案。

应急演练结束后，应组织专家对应急方案和演练结果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在的问题，及时修改。

凡经修订、改编的应急预案应及时原备案部门重新报备。

- （二）预案的更新

原则为每三年更新一次，出现下列情形时则应及时修订完善预案并备案：

1.部门职责或应急资源、部门人员发生（重大）变化；

2.应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，以及政府新的政策（管理要求）发生变化；

3.应急演练、应急过程中发现存在的问题和出现新的情况。

应急预案的更新、修订由应急指挥部根据上述情况的变化和原因，向县人民政府提出申请，说明修改原因，经批准后组织修订。预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

- （三）预案的实施和生效时间

本预案自印发之日起实施。

- 十二、附则

- （一）名词术语

本预案中部分名词术语定义：

危险化学品：是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的行为，以及由于不可抗力致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

突发环境事件：是指突然发生，造成或可能造成人员伤亡、财产损失，对全国或者某一地区的环境安全构成威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

突发环境事件应急预案：是指针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。

环境风险：是指突发环境事件对环境（或健康）的危险程度。

危险源：是指可能导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

环境敏感点：是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。具体参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“环境敏感区”的定义。

应急演练：是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

恢复：是指在环境污染事件的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

- （二）预案实施主体

本预案实施主体为县人民政府。

- （三）预案解释

本预案由文山州生态环境局砚山分局负责解释。