- 文山州生态环境局砚山分局关于砚山县福瑞

- 工贸有限公司膨润土加工项目环境影响

- 报告表的批复

砚山县福瑞工贸有限公司：

你单位委托云南长沐环保科技有限公司编制的《砚山县福瑞工贸有限公司膨润土加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设单位为砚山县福瑞工贸有限公司，环评编制单位云南长沐环保科技有限公司，建设地点位于云南省文山州砚山县（区）江那镇（街道）三星坝工业园区，项目于2023年1月10日取得项目备案证，备案号为：2212-532622-04-01-523054。建设性质：新建。项目占地面积6667.81m2，建筑面积为3800 m2，主要分为主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程。主体工程主要包括生产车间；辅助工程主要有原料仓库、成品仓库、晾晒大棚、办公区等；公用工程包括供电设施、供水设施、通讯设施；环保工程包括一般固废堆存区、废气处置设施、雨污分流系统、危废暂存间、化粪池、绿化等。建成后预计生产规模可达年产膨润土3万吨、沸石粉1万吨、石粉1万吨。原辅料主要有膨润土原矿、碳酸钠（纯碱）、沸石矿、石灰石碎石。

投资总额：设计总费用500万元，其中环保投资26.3万元，占工程总投资的5.26%。

经我局研究，同意《报告表》通过行政许可审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）严格落实《报告表》提出的各项废水处理设施设置及治理措施要求：生活污水（pH、COD、 BOD5、SS、氨氮、动植物油、总氮、总磷）食堂废水经隔油池预处理后和其他生活污水一起经化粪池处理后委托保洁部门用吸粪车清运，不外排。初期雨水经雨水收集池收集沉淀后用于厂区道路洒水降尘和绿化，不外排。

（三）严格落实《报告表》提出的各项废气处理设施设置及治理措施要求：将雷蒙磨机、破碎等生产设备置于有顶棚、三面围挡的相对封闭的车间内，并在生产车间进出口处设置一套喷雾降尘装置处理无组织排放达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。雷蒙磨机产生的颗粒物配套一套脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放（DA001、DA002）。物料堆放、投料和包装产生颗粒物设置在有顶棚、三面围挡的半封闭车间内，并在生产车间进出口处设置一套喷雾降尘装置降尘（无组织）达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。晾晒场采取设置棚布且建三面围挡方式降低粉尘排放。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防控措施要求：采取厂房隔声、基础减震等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348-2008）3类标准要求。

（五）严格落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施要求，强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物影响。一般固体废物粉尘收集后作为产品回用。废包装材料经废品回收公司回收后综合利用。生活垃圾委托保洁部门清运处置。化粪池污泥定期委托保洁部门用吸粪车清运。危险废物废机油（废物代码900-249-08），由专用收集桶收集后，暂存于项目危险废物暂存间内，定期委托有相关处理资质的部门统一回收利用，并建立台账登记管理。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措 施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜，针对钻探过程中喷涌废水应制定预案妥善进行处置。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文 件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，委托有资质的单位开展施工期的环境监理工作。施工期环境监理报告须作为项目竣工环保验收调查的必备内容之一。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县生态环境保护综合行政执法大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。