- 文山州生态环境局砚山分局关于砚山县老鹰窝锦坤普通建筑材料用石灰岩矿环境影响

- 报告表的批复

砚山县稼依镇老鹰窝采石场：

你单位委托沣环境科技（昆明）有限公司编制的《砚山县老鹰窝锦坤普通建筑材料用石灰岩矿环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设单位为砚山县稼依镇老鹰窝采石场，环评编制单位清沣环境科技（昆明）有限公司，建设地点位于砚山县稼依镇小石桥村民委小石桥老鹰窝，项目于2024年5月24日取得项目备案证，备案号为：2405-532622-04-01-514419。建设性质：扩建。项目拟将3万t/a建筑石料生产规模扩建为10万t/a（3.68万m3）建筑用砂，扩建后矿区占地面积23000m2（0.023km2），扩建仅扩大生产规模，新增生产设备，无新增业务用房或建筑物。项目扩建后，开采服务年限为6.55年，开采方式为露天开采。

投资总额：设计总费用300万元，其中环保投资50.8万元，占工程总投资的16.9%。

经我局研究，同意《报告表》通过行政许可审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）严格落实《报告表》提出的各项废水处理设施设置及治理措施要求：项目生活污水经化粪池处理后用于周边旱地施肥，不外排进入地表水体。项目场地内设置截排水沟，收集场内前15min初期雨水进入沉淀池（露天采场和工业场地初期雨水）110m3），经自然沉淀后回用于生产降尘用水，不外排。在机修间设置1座0.3m3隔油池。

（三）严格落实《报告表》提出的各项废气处理设施设置及治理措施要求：临时堆场、开采区等粉尘加盖篷布，设置喷淋洒水设施降低粉尘排放。破碎、筛分等生产环节均布置于半封闭厂房，在破碎设备进料口和出料口设置集气罩，收集（收集效率90%，收集风量为5000m3/h）废气并经布袋除尘器处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求后通过15m高排气筒排放，并在开工时进行洒水降尘等降低破碎、筛分粉尘的产生。原料堆场、成品堆场采取地面硬化及三面围挡加顶棚措施，并采取洒水加湿降尘措施降低粉尘排放；装卸时在棚内进行，轻拿轻放、物料加湿、控制装卸高度。主要运输道路硬化、进行洒水降尘；运输车辆限速行驶，加装篷布覆盖。食堂油烟经油烟净化器处理。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防控措施要求：合理布局，采取设备基础加装减振垫、封闭隔声、厂房墙体隔声等措施厂界达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，降低噪声影响。

（五）严格落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施要，强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物影响。一般固体废物除尘器收集的粉尘作为产品外售。生活垃圾、化粪池污泥经场区垃圾桶收集后，定期委托环卫部门清运。隔油池油污清掏后放于有盖的专用收集桶中定期委托有相关经营许可证的单位进行清运、处理。危险废物（废润滑油）收集后暂存于危废暂存间，并委托有资质单位妥善处置。

（六）严格落实《报告表》提出的陆生生态防治措施要求，重点做好以下工作：①保护好非矿区范围用地的植被，减少对生态环境的破坏。在工程建设中，除矿区范围占地和临时占地外，不得随意开挖、填埋、毁坏矿区及其周围区域原有的林地、草地等；生活燃料尽量采用液化气等清洁能源，尽可能减少薪柴砍伐引起的对生态环境的不利影响；②将滑落到山坡植被上的土方尽快清理，使植被恢复原有的生长状态。项目施工过程中应加强管理，要采取尽量少占地、少破坏植被的原则，将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏；③采矿生产期间禁止在非规划用地毁林开荒和放火烧山，不得随意砍伐工程用地外的现有树木，破坏植被；对矿区应及时进行植树绿化，以恢复植被。④合理规划矿山开采顺序，分阶段对矿山进行复垦，恢复地表植被。

（七）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措 施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜，针对钻探过程中喷涌废水应制定预案妥善进行处置。

（八）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文 件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，委托有资质的单位开展施工期的环境监理工作。施工期环境监理报告须作为项目竣工环保验收调查的必备内容之一。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县生态环境保护综合行政执法大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。