- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：砚山县花丰农业发展有限公司万寿菊

颗粒生产线及设备扩建项目

建设单位（盖章）：砚山县花丰农业发展有限公司

编制日期：二〇二四年三月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	38

四、主要环境影响和保护措施	47

五、环境保护措施监督检查清单	75

六、结论	78

建设项目污染物排放量汇总表	79

附件：

附件1：环评委托书

附件2：备案证

附件3：建设单位营业执照

附件4：项目选址并联审批表

附件5：场地租赁合同

附件6：原有项目竣工环境保护验收全国平台信息系统截图

附件7：生态红线查询表

附图：

附图1：建设项目地理位置示意图

附图2：本项目与原有项目关系及平面布置示意图

附图3：扩建生产车间平面布置示意图

附图4：周边关系示意图

附图5：扩建生产车间环保措施布置示意图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 砚山县花丰农业发展有限公司万寿菊颗粒生产线及设备扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-532622-04-01-453655 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨冬 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 104 度 16 分 36.278 秒， 北纬 23 度 38 分28.511 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 农产品初加工活动（A0514） | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业（13），20、其他农副食品加工（139） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 56.3 |
| 环保投资占比（%） | 18.77 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2500（新增万寿菊颗粒生产车间的面积） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“表1专项评价设置原则表”，判别项目专项评价设置情况如下： 表1-1 本项目专项评价设置情况表 专项评价的类别; 设置原则; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 无. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 无. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 通过上表，分析判别本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、“三线一单”相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 本项目位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队 ，已通过联合选址，项目用地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区，也不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内。对照《生态红线划定指南》（国家环境保护部国家发展改革委2017年5月）和项目选址意见表，项目选址已取得砚山生态环境局、自然资源局等部门同意，项目不属于“重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。”经向砚山县自然资源局查询，本项目不涉及生态保护红线（见附件7），符合云南省生态保护红线相关要求。 （2）环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。项目选址区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，为环境空气质量达标区，原有项目已通过竣工环境保护验收，废气做到达标排放，原有项目运营对周围环境影响不大。项目区域环境空气质量仍能满足《环境空气质量标准》二级标准的要求。 南面约30m处的双塘子处水库，根据现场勘查，水库水质尚好。原有项目排水采用雨污分流、清污分流制，雨水通过雨水沟收集后排入项目周围沟渠。项目生产过程中产生的渗滤液（废水）排入污水处理系统处理，生活污水中厨房污水经隔油池处理后，同其余生活污水进入污水处理系统，达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996）中一级标准，排入废水暂存池收集，用于旱地灌溉；水膜除尘废水经循环沉淀池处理后回用，每半月进行10m3用水更换，确保其处理效果，其废水排入污水处理系统，无废水外排，对地表水影响小。 项目所在区域为2类声环境功能区，项目区域能够达到《声环境质量标准》2类标准要求，原有项目建成采取相关措施后，经监测厂界噪声达标，对周围环境影响较小，周围声环境能满足《声环境质量标准》2类标准要求。本次扩建投产运营不会改变项目所在区域的声环境功能。 综上所述，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上限 本项目以农户种植经发酵后的万寿菊发酵花为原料，经压榨、解块后用热风烘干，再经旋风收集冷却后粉碎制粒，检测合格后包装得到产品。 本次扩建主要环保设施仍布置于原厂内，扩建生产线布置于原厂址旁的新增土地内，因此在项目实施过程中会占用土地，消耗一定量的电及水资源，项目用水及用电量相对较小，项目建设土地不涉及基本农田，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，因此，项目符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，为万寿菊颗粒加工项目，属于国民经济行业类别中农产品初加工活动（A0514），符合环境准入要求。 因此，项目的建设符合“三线一单”要求。 （5）与《文山州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的符合性 项目与《文山州人民政府关于印发《文山州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知》（文政发〔2021〕24号）符合性判定详见下表1-2。 表1-2 项目与文山州“三线一单”符合性分析 类别; 文件要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 本项目不涉及生态保护红线和一般生态空间。; 符合. 环境质量底线; 水环境质量底线; 到2025年，重点区域、流域水环境质量进一步改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，重点区域、流域水环境质量根本转，地表水体水质优良率全提升，各监测断面水质稳定达到目标要求，集中式饮用水水源水质稳定达标。; 本项目运营期废水不外排，不会改变区域地表水环境功能。; 符合. 空气环境质量底线; 到2025年，环境空气质量稳中向好，县（市）环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，县（市）环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 本项目选址区域为环境空气功能区二类区，项目运营期产生的废气经过相对应的环保措施处理后达标排放，不会突破当地环境质量底线。; 符合. 土壤环 境风险 防控底线; 到2025年，全州土壤环境质量总体保持稳定，部分区域土壤环境质量有所改善，农用地和建设用地土壤环境安全得到进一步保障，土壤环境风险防范体系进一步提高。到2035年，全州土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率均达到95%以上，农用地和建设用地土环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目营运期对项目用地及周边土壤环境影响较小，项目区土壤安全可得到有效保障。; 符合. 资源利用上线; 强化能源资源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标。; 项目用地范围不涉及基本农田，运营过程中会消耗一定量的电及水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目建设正效益远大于负效益，因此本项目符合资源利用上限要求。; 符合. 生态环境准入清单; 优先保护单元; 生态保护红线优先保护单元; 本项目不涉及生态保护红线优先保护单位; 符合. 一般生态空间优先保护单元; 本项目不涉及一般生态空间优先保护单元; 符合. 饮用水源地优先保护单元; 本项目不涉及饮用水源地; 符合. 一般管控单元; 空间约束; 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定; 本项目按照环评提出的要求和措施，可满足总量控制和排放标准管理规定，项目符合产业政策要求; 符合. 重点管控单元; 本项目不涉及砚山县重点管控单元; 符合. 综上所述，本项目符合《文山州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（文政发〔2021〕24号）中文山州环境管控要求。 2、国家产业政策符合性分析 本项目为万寿菊发酵花加工颗粒，为农副产品初加工，对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，允许建设。项目运行期间产生的污染物均能够得到有效处理，有效减少环境污染，项目实施与国家产业政策不冲突。 3、与《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号文）符合性分析 云南省人民政府于2014年1月6日印发了《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号文），规划将云南省国土空间分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区三种区域。 根据《云南省主体功能区规划》，云南省重点开发区域功能定位为：支撑全省乃至全国经济增长重要增长级，工业化和城镇化的密集区域，落实国家新一轮西部大开发战略、我国面向西南开放重要桥头堡战略，促进区域协调，实现科学发展、和谐发展、跨越发展的重要支撑点。国家层面重点开发区域主要集中在滇中地区，分布在昆明、玉溪、曲靖和楚雄4个州市的27个县市区和12个乡镇，省级层面集中连片重点开发区域分布在滇西、滇西北地区、滇西南地区、滇东南地区和滇东北地区，涉及16个县市区。 云南省限制开发的区域主要为保障农产品供给和生态安全的重要区域，包括农产品主产区和重点生态功能区2类，其中农产品主产区分国家和省级两个层面，国家层面包括49个县市，省级层面包括分布在重点开发区域和重点生态功能区的基本农田，以及农垦区、林木良种基地等零星农业用地；重点生态功能区分国家级和省级两个层面，共包括38个县市区和25个乡镇，其中国家级包括18个县市，省级包括20个县市区和25 个乡镇。 根据《云南省主体功能区规划》，云南省的禁止开发区域分为国家级和省级，具体包括：自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、城市饮用水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区、牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等，该区域是国家和云南省保护自然文化资源的重要区域及珍贵动植物基因资源保护地。该项目位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，占地区域均不涉及以上保护地。 综上所述，项目所在区域不属于限制开发区域，不涉及禁止开发区的相关规定，不属于生物多样性丰富区域，项目建设不违背《云南省主体功能区划》中的相关要求，符合主体功能区划的指导思想和开发原则。因此，项目建设与《云南省主体功能区规划》是符合的。 4、与《云南省生态功能区划》符合性分析 根据《云南省生态功能区划》中生态功能划分，云南生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。项目所在地属于Ⅲ 1-15丘北、砚山岩溶盆地水土保持生态功能区。主要生态特征：以岩溶盆地地貌为主，石灰岩大量出露。年降雨量900-1000mm，现存植被主要是云南松林。土壤以红壤、石灰土和水稻土为主。生态环境敏感性：石漠化高度敏感。主要生态系统服务功能：石漠化地区的生态恢复和治理。保护措施与发展方向：加强石漠化的生物治理和工程治理，调整产业结构，防止土地的进一步退化。 项目所在区域长期受人类活动影响，植物种类不丰富，项目建设对当地的生态植被类型影响较小。项目在施工过程严格采取相应水土保持措施，营运期污染物经采取措施后均能达标排放，综上，本项目与《云南省生态功能区划》不冲突。 5、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行）及《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相符性分析 （1）与《长江经济带发展负面清单指南》（试行）相符性分析 2019年1月12日，推动长江经济带发展领导小组办公室印发《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》，建设项目与其相符性分析如下。 表1-3 项目是否属于发展负面清单分析一览表 序号; 清单内容; 建设项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不属于码头项目，不属于长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，不属于自然保护核心区、缓冲区的岸线和河段范围；不属于风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物投资建设项目。; 项目位于砚山县江那镇铳卡农场二大队，不属于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围；不属于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸 线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园 的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及在水产种质资源保护区的岸 线和河段范围内新建排污口，不涉及围湖造田、围海造地或围填海、挖沙、采矿等，项目符合主体功能定位；项目未在国家湿地公园岸线和河段范围。; 符合. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用 总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，不属于岸线保护区、岸线保留区、河段保护区和保留区。; 符合. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，不涉及生态保护红线、永久基本农田。; 符合. 7; 禁止在长江干支流 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 项目不在长江干支流1公里范围内，不属于高污染项目。; 符合. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于新建、扩建石化、煤化工项目。; 符合. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 根据产业政策分析，项目不涉及《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许建设类。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 项目不属于钢铁、水泥、船舶等严重过剩产能行业。; 符合. 建设项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行）相关要求。 （2）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）》符合性分析 根据《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 版）>的通知》（云发改基础〔2022〕894 号），具体分析见下表。 表1-4 项目与《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）>的通知》（云发改基础〔2022〕894号）符合性 禁止事项; 项目情况; 符合性. 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不涉及码头和长江通道项目。; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 项目用地不占生态保护红线及永久基本农田，不在城镇开发边界范围内，本项目未占用各级自然保护区，也不在自然保护区内从事法律法规禁止的活动。; 符合. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 项目用地不占生态保护红线及永久基本农田，不在城镇开发边界范围内，也不涉及风景名胜区。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目用地不占生态保护红线及永久基本农田，不在城镇开发边界范围内，也不在饮用水水源保护范围内从事法律法规禁止的活动。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目用地不占生态保护红线及永久基本农田，不在城镇开发边界范围内，本项目未占用水产种质资源保护区及其岸线和河段范围，也无征收、占用、挖沙、采矿等破坏湿地的活动。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目为万寿菊颗粒生产，属于农副产品初加工，位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，不在金沙江、长江流域河湖岸线内，也不在岸线内从事法律法规禁止的活动。; 符合. 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目为万寿菊颗粒生产，属于农副产品初加工，位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，不在金沙江干流、长江一级支流及九大高原湖泊流域边界内新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目为万寿菊颗粒生产，属于农副产品初加工，不涉及捕捞活动。; 符合. 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 本项目为万寿菊颗粒生产，属于农副产品初加工，位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，不在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线三公里边界内，不属于化工园区、化工及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库类项目。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目为万寿菊颗粒生产，属于农副产品初加工，不属于上述禁止行业。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目为万寿菊颗粒生产，属于农副产品初加工，不属于石化、现代煤化工及危险化学品类项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明确禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目为万寿菊颗粒生产，属于农副产品初加工，不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等高耗能、高排放项目。; 符合. 综上所述，本项目不属于《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）>的通知》（云发改基础〔2022〕894号）中禁止的项目。 6、项目选址合理性分析 本项目选址于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，本次扩建依托原有项目实施，原辅材料仓储、办公生活区、废水治理设施保持不变，扩建万寿菊颗粒生产线至原有厂区东侧新增用地区域。供水、供电保持不变，供应有保障，本次扩建具有较好的建设可行性。 扩建万寿菊颗粒车间新增用地周边500m范围内无居民点，南面约30m处是双塘子水库，周围分布有少量次生林地和农地，项目周围500m范围内人口密度小，受影响人员较少。项目周围无水源保护区、自然保护区、风景旅游区；项目运营期间废气经采取相关措施后，达标排放，对周围环境影响较小；废水经过污水处理系统处理达标后，暂存于废水暂存池，用于项目周围旱地灌溉，不外排；项目运营期间噪声通过减振、厂房隔声及距离衰减后，对声环境影响较小。 综上所述，本次扩建依托原有项目，新增用地选址无重大环境制约因素，废气、废水跟噪声经采取相关措施后对项目周边环境影响不大，故本次扩建新增用地选址是合理可行的。 7、平面布置合理性分析 项目设有2个进出口，1个位于项目区东面，公司大门及人行出入口，1个位于项目区西侧，主要是原辅材料和产品运输出入口，实现人流和物流分开。万寿菊颗粒生产线扩建至靠东侧的新厂房，结构为钢架大棚，避免了原料和产品的混堆，导致生产不利。办公综合用房位于项目区西面和背面，包括办公室、食堂及宿舍，为2层砖混结构。配电室位于项目区西面，结构为彩钢瓦结构；燃料堆场位于项目区东南角，扩建的颗粒生产车间西南方；灰渣场位于燃料堆场东侧。 综上所述，通过颗粒生产线扩建后，项目生产流程进一步优化，项目总平面布置是合理的。 - 8、环境相容性分析 - （1）项目对周边环境及企业的影响分析 - 项目产生的生物质颗粒燃烧废气、恶臭经废气污染防治措施处理后由厂房顶部15m高的排气筒（DA001）或呈无组织达标排放，对区域环境空气影响较小；厂内实行雨污分流制度，雨水经厂房的雨水管道汇集排出场外，生产废水经项目区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后排入废水暂存池，用于项目周围旱地灌溉，不外排；项目噪声源通过采取减振、厂房隔音等降噪措施，生产对外环境影响较小；同时项目产生的固体废物处置率100%，对周边环境影响较小。 项目周边500m范围内无居民点，项目东侧为乡村公路，南侧为石灰岩灌木山坡，西侧、北侧为旱地。项目区500m范围内周边企业为距厂界东北侧50m处的遮阳网厂，项目产生的废气量少，通过配套相应的环保设施及自然稀释后，不会给其带来不利影响；废水不外排，噪声达标排放，固废妥善处理，不会给周边企业带来明显不利影响。 （2）周边企业对项目的环境影响分析 项目东北侧的遮阳网厂，产生的污染物主要为热熔过程产生的有机废气，采取治理措施后对周边环境空气影响不大；废水为冷却循环用水，不外排；厂界噪声达标。该项目位于本项目东北侧，属于下侧风向，其运行产生的废气对本项目影响较小。具体周边关系见附图4。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）建设项目概况 1、项目背景 砚山县花丰农业发展有限公司成立于2020年12月29日，主要经营农产品初加工及相关技术开发、推广，公司原有项目建有1条1万t/a万寿菊颗粒生产线，由于生产车间面积小，各类功能区布置紧凑，只能通过延长生产时间才能确保达到设计产能，易错过最佳收花和加工季节。依托原有项目基础上，公司通过租用原木材厂场地，对万寿菊颗粒生产线进行扩建（新建1条万寿菊颗粒生产线，原有生产线作为备用设备保留），生产规模为加工万寿菊发酵花1万t/a（保持不变），其他配套仓储、办公生活及污水处理、固废处置环保设施依托原有不改变。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。依照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版本）》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等相关法律法规，本次万寿菊颗粒生产线扩建应编制环境影响报告表，我单位编制完成《砚山县花丰农业发展有限公司万寿菊颗粒生产线及设备扩建项目环境影响报告表（污染影响类）》作为项目实施依据。 2、项目基本情况 项目名称：砚山县花丰农业发展有限公司万寿菊颗粒生产线及设备扩建项目 建设单位：砚山县花丰农业发展有限公司 建设性质：扩建 建设地点：文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队 （1）建设内容及规模 建设规模：本项目为万寿菊颗粒生产线及设备扩建项目，将万寿菊颗粒生产线扩建至原有项目场址东侧（原木材加工厂），扩建的万寿菊颗粒生产线车间，总用地面积为2500m2，建筑面积2500m2，1层钢架大棚。扩建的万寿菊颗粒生产车间内包括：热风炉区、压滤设备区、烘干筒区、旋风收集区、制粒区、喷淋除臭设备区、废水收集区及污水管道；其他配套工程依托原有项目（原有生产线作为备用设备保留）。扩建完成后年加工10000吨万寿菊发酵花。 建设投资：项目建设总投资估算300.00万元，项目建设资金全部由企业自筹。 表2-1 项目建设工程内容一览表 工程组成; 建设 内容; 规模; 备注. 主体工程; 万寿菊颗粒生产车间; 1间，占地面积为2500m2，建筑面积为2500m2，钢架结构。; 位于原有项目场址东侧（相邻），对发酵处理后的万寿菊发酵花进行压榨、烘干、粉碎制粒直至装袋。; 扩建. 辅助工程; 办公综合用房; 占地面积为400m2，建筑面积为800m2，砖混结构。; 位于原有生产车间西北侧，包括办公室、食堂及宿舍。; 依托原有. 配电室; 1间，占地面积为10m2，建筑面积为10m2。; 位于原有生产车间西面，砖混结构。; 依托原有. 公厕; 1个，占地面积为20m2，建筑面积为20m2。; 位于原有项目区东南角，砖混结构。; 依托原有. 生物质颗粒储存库; 面积20m2，5m×4m，2隔间。; 生产车间东南侧，地面混凝土硬化，三面砖混。; 依托原有. 储运工程; 仓库; 位于原有生产车间西面，建筑面积400m2，钢架大棚，砖混墙体。; 依托原有. 道路及停车场; 办公生活楼南侧，靠东侧大门进出口（1#），便于人行出入。; 依托原有. 场地西侧出入口（2#）主要是产品及原辅材料运输；实现人流和物流分开。; 新增. 发酵花储存场; 200m2，钢架大棚，3边围挡；下方设渗滤液收集管，渗滤液排入1个15m3地埋收集池，采用污水泵抽入调节池，进入污水处理站处理。; 依托原有. 公用工程; 给排水; 给水; 项目搭接铳卡村自来水。; 依托原有. 排水; 项目排水采用雨污分流、清污分流制，雨水通过雨水沟收集后排入项目周围沟渠。项目发酵花储存和压滤过程中产生的渗滤液排入污水处理系统处理，生活污水中厨房污水经隔油池处理后，同其余生活污水进入污水处理系统，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级标准，同时满足《农田灌溉水质量标准》（GB5084-2021）中旱地标准，排入废水暂存池收集，用于旱地灌溉；废气处理废水经循环沉淀池处理后回用，每个生产季更换1次，更换废水排入污水站处理。; 依托原有. 供电; 由当地电力网10kV高压供电，备有400kVA、50kVA变压器各一台，400kVA供生产用，50kVA供生活用。; 依托原有. 新增1台400kVA变压器，供应生产车间用电。; 新增. 通讯; 项目区通讯网络覆盖于项目区，通讯讯号良好; 依托原有. 能源; 生产设备能源为电能，热风炉能源为生物质颗粒燃料。; /. 环保工程; 废水; 雨污分流; 钢架大棚屋面配套雨水收集排放管道，雨水排入乡道雨水沟渠，做到“雨污分流”。; 新增. 生活污水处理设施; 厨房设隔油池1个（2m3），公厕设化粪池1个（5m3），经预处理后排入污水处理站。; 依托原有. 废气处理系统循环沉淀池; 新建生产车间外（南侧）设1个30m3循环沉淀池（HFTW002），池顶设防雨盖板。; 新建. 废水收集区; 压滤设备区旁设置压滤废水暂存池（HFTW001），共2级，容积40m3，发酵花压滤废水收集后通过管道自流入废水收集池。; 新建. 污水处理站（TW001）; 原有场地东南角建设容积不低于2040m3（尺寸：30m×17m×4m）废水收集沉淀池，通过沉淀达到固液分流，上层液体抽至污水处理站处理，处理站包括“调节池+厌氧塔+缺氧池+接触氧化+气浮”等环节，处理规模为50m3/d。; 依托原有. 废水暂存池; 布置于原有项目场地的西端，水池容积1440m3（尺寸：20m×18m×4m），距离污水处理站80m，采用管道（硬管）排入废水暂存池，由农户定期抽走用于旱地农灌。; 依托原有. 事故池; 设置于污水处理站旁，100m3。; 依托原有. 废气; 旋风分离器; 设置于落料环节，收集万寿菊颗粒，收集的万寿菊颗粒为产品，收集效率越高，损耗越小，共布置3级。; 新建. “喷淋+除雾+活性炭吸附”废气处理系统（TA001）; 经旋风分离器分离后的尾气引入“喷淋+除雾+活性炭吸附”废气处理系统处理，处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值，通过1根15米高（编号HFDA001）排气筒排放。; 新建. 生活油烟; 依托原有办公生活区油烟净化设备。; 依托原有. 固体 废物; 灰渣场（TS001）; 设置于场地东南侧（新增生产车间西南），2间砖混房间，面积20m2，暂存热风炉炉渣。; 依托原有. 危废暂存间（TS002）; 设置于办公生活用房东侧空房内，1间，面积12m2，房屋结构为砖混，暂存间墙壁和地面刷防渗涂料，暂存间外粘贴警示标识。; 依托原有. 生活垃圾收集桶; 配套带盖生活垃圾收集桶4个，满足生活垃圾收集，定期清运至铳卡村生活垃圾收集点，由环卫部门清运处置。; 依托原有. 噪声; 生产机械选用低噪声设备、风机设置防振减噪设施等。; 新建. （2）主要生产设备 本次新建1条万寿菊颗粒生产线，原有生产线作为备用设备保留，新增主要生产设备详见表2-2。 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 一; 热风供应. 1; 间接换热式热风炉; 委托建设; 1套. 2; 炉排; 0.55KW; 1套. 3; 喂料器; 11KW; 1台. 4; 鼓风机; 20KW; 1台; 风量1.8万m3/h. 5; 出渣机; 2.0KW; 1台. 二; 压滤工段. 1; 压榨机上料斜龙; 5.5KW; 1台. 2; 压榨机上料横龙; 5.5KW; 1台. 3; 压榨机; 15KW; 1台. 三; 烘干工段. 1; 换热滚筒进料绞龙; 11KW; 1台. 2; 换热滚筒进料斜龙; 5.5KW; 1台. 3; 换热滚筒进料关风器; 7.5KW; 1台. 4; 换热滚筒; 11KW; 1台. 5; 主引风机; 160KW; 1台; 风量5.0万m3/h. 四; 粉碎制粒工段. 1; 高效旋风分离器; 3级; 1套. 2; 粉碎机进料关风器; 7.5KW; 1台. 3; 粉碎机; 220KW; 1台. 4; 制粒机进料引风; 22KW; 1台. 5; 制粒机进料关风器; 7.5KW; 1台. 6; 制粒机进料绞龙; 3.0KW; 1台. 7; 制粒机强制喂料器; 1.5KW; 1台. 8; 制粒机; 160KW; 1台. 9; 成品皮带; 5.5KW; 1套. 10; 包装机; 5.5KW; 1套. 11; 封口机; 5.5KW; 1套. （3）主要原材料、辅助材料供应 项目运营期主要原材料、辅助材料年需要量见表2-3。 表2-3 主要原、辅材料用量表 序号; 材料名称; 单位; 数量; 来源; 备注. 1; 万寿菊发酵花; t/a; 10000.0; 文山州内收购; 含水率约80%. 2; 生物质颗粒; t/a; 800; 外购; 用于热风炉燃烧. 3; 包装塑料编织袋; t/a; 40; 外购; 用于产品包装. 万寿菊（学名：Tagetes erecta），别名：臭芙蓉、万寿灯、蜂窝菊、臭菊花、蝎子菊，为菊科万寿菊属的植物。分布于全国各地，万寿菊含有丰富的叶黄素，叶黄素是一种广泛存在于蔬菜、花卉、水果与某些藻类生物中的天然色素，它能够延缓老年人因黄斑退化而引起的视力退化和失明症，以及因机体衰老引发的心血管硬化、冠心病和肿瘤疾病。叶黄素还可以应用在化妆品、饲料、医药、水产品等行业中。采购的万寿菊发酵花经发酵后脱去部分水分，花中含水率约80%，花中化学成分含有万寿菊素（叶黄素）（patuletin)，槲皮万寿菊素（quercetagetin)，万寿菊甙（patulitrin)，槲皮万寿菊甙（quercetagitrin)，α-(α-terthienyl) ,Z-罗勒烯酮（Z-ocimenone)，E-罗勒烯酮（E-locimenone)，柠檬烯（limonene)，β丁香烯（β-caryophyllene)，万寿菊酮（tagetone)，辣薄荷酮（piperitone）和辣薄荷烯酮（piperitenone)。 （4）产品方案 本项目产品为万寿菊干花颗粒，项目运营期生产万寿菊干花颗粒约1704.2t/a。外观为褐黄色柱状颗粒，粒径3~5mm，味芳香，有效成分为叶黄素，用于后续浸膏生产。产品包装形式为塑料编织袋（外层为塑料编织袋，内层为黑色塑料袋）袋装，塑料编织袋规格500×800mm，产品净重40kg/袋。 （5）工作制度及劳动定员 本项目为季节性生产项目，根据万寿菊的生产期以及扩建后项目的产能，每年进行季节性生产，全年生产时间为100天，采用三班制，每班工作8小时。项目定员20人，在项目区内食宿，非生产期内，只有2名值班人员住宿。本次扩建不新增劳动定员。 （6）公用工程 ①依托工程 A、供、排水情况 供水：项目依托原有供水系统，水源搭接铳卡村自来水，供给办公生活用水、喷淋系统补水，可满足建成后厂区用水要求。 排水：项目排水采用雨污分流、清污分流制，原有雨污系统保持不变。 污水处理站（TW001）：处理工艺为“固液分离预处理+调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”，处理规模为50m3/d，已通过竣工环境保护验收。 B、供电工程 原有项目配备400kVA变压器1台，满足生产用电需求；生活区配备50kVA变压器一台，满足生活用电需求。 C、通讯工程布置 项目区通讯网络覆盖于项目区，通讯讯号良好。 ②新建工程 - A、排水 - 新建生产车间增加1套雨水收集排放系统，收集后排入乡村道路雨水沟；生产车间内废水通过新建压滤废水暂存池（HFTW001）收集，新建管道排入废水收集沉淀池，污水依托原有污水处理系统（TW001）处理。厂内污水处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996）中一级标准，排入废水暂存池贮存，用于旱地灌溉。废气喷淋废水排入循环沉淀池（HFTW002），沉淀后循环使用，每天补充损耗，每个生产季清理更换1次，清理后废水排入废水收集沉淀池，由污水处理系统处理。 3、项目进度、施工布置 本次扩建建设期为3个月，计划2024年3月至2024年5月底。施工人员外委，主要施工区为新增万寿菊颗粒生产车间，不设施工营地。 4、水量平衡 （1）用水 本项目用水环节为生产用水、员工生活用水。 <1>生产用水 ①万寿菊颗粒生产 项目万寿菊颗粒生产过程中不用水，但原料中含有大量的水分，发酵花储存和压榨过程会产生渗滤液。 ②废气处理用水 在废气处理过程中会有一定的水量随灰、尘渣流失，也存在一定的蒸发水流失。根据本次扩建项目区喷淋除尘系统的规模及处理能力，参考原有项目废气处理系统，本项目废气处理系统设计用水规模为4m3/h，喷淋用水循环使用，沉淀停留时间不低于6h，考虑1.2的安全系数，喷淋沉淀循环系统规模容积不低于30m3。喷淋损耗按10%估算，喷淋系统补水量为0.4m3/h、9.6m3/d、960m3/a。本项目生产季为100天，停产后喷淋用水全部更换抽送至废水收集池，进入污水处理系统处理。 <2>生活污水 本次扩建不新增劳动定员，项目定员20人，在项目区内食宿；非生产期内，只有2名值班人员住宿，项目生产季100天。参照《云南省地方标准用水定额》（GB53/T 168-2019），生活用水量以100L/（人·d）计，则生产季生活总水量为2.0m3/d，200m3/a；非生产季生活用水量为0.2m3/d、53m3/a。 （2）废水 <1>生产废水 ①发酵花储存渗滤液 发酵花储存过程产生渗滤液约500t/a、5m3/d。 ②压滤废水 压滤工段产生废水4200m3/a、42m3/d。 <2>生活污水 员工生活污水产生量按80%计算，则生产季生活污水量为1.6m3/d，160m3/a；非生产季生活污水量为0.16m3/d、42.4m3/a。 （3）废水处理及去向 <1>生产废水 新建污水管道接通原有项目废水收集池，进入污水处理站处理。 <2>生活污水 本次扩建不新增劳动定员，不改变原有项目生活设施，生活污水依托原有项目处理，最终进入污水处理站处理。 综上，本项目用水量及废水产生情况见表2-4。 表2-4 项目用水及废水产生情况一览表 项目; 用水量; 产污系数; 废水量. 生产; 发酵花储存; /; /; 5m3/d、500m3/a. 压滤; /; /; 42m3/d、4200m3/a. 废气处理; 4m3/h、96m3/d; 90%; 3.6m3/h、86.4m3/d. 生活; 生产季; 2.0m3/d，200m3/a; 80%; 1.6m3/d，160m3/a. 非生产季; 0.2m3/d，0.16m3/a; 0.16m3/d，42.4m3/a. 合计; 生产季; 98m3/d; /; 52.2m3/d. 非生产季; 0.2m3/d，; 0.16m3/d. 通过以上分析，项目生产季最大用水量98m3/d，产生废水52.2m3/d，经废水收集池收集，依托原有项目污水处理设施进行处理；非生产季污水量0.16m3/d。补充新鲜水生产季11.6m3/d、非生产季0.2m3/d。生产季循环用水86.4m3/d。 （4）项目水量平衡 综上所述，本项目水量平衡图见下图。 新鲜水11.6 废气处理 9.6 万寿菊发酵花 86.4 损耗0.4 生活用水 2.0 化粪池等预处理 1.6 86.4 8000 储存 渗滤液5.0 压滤 渗滤液42 损耗9.6 循环系统 1.6 48.6 污水处理站 图2-1 生产季水量平衡图 单位：m3/d 新鲜水0.2 废气处理 更换废水86.4 损耗0.04 生活用水 0.2 化粪池等预处理 0.16 86.4 损耗9.6 循环系统 0.16 污水处理站 废水收集池 图2-2 非生产季水量平衡图 单位：m3/d 5、环保投资 本项目总投资300.00万元，其中环保投资为56.3万元，占项目总投资的18.77%，主要用于施工期和运营期环保设施的投入。本项目环保投资明细见表2-5。 表2-5 环保投资一览表 单位：万元 序号; 时段; 污染源; 治理措施名称; 投资; 备注. 1; - 施 - 工 - 期; 废水; 临时沉淀池1个，容积为5m3; 0.2; 已有估算. 3; 粉尘、扬尘; 防尘、降尘措施; 0.6; 已有估算. 4; 噪声; 噪声防治措施; 0.5; 已有估算. 5; 固废; 固体废物处置; 0.2; 已有估算. 施工期环保投资小计; 1.5. 6; - 运 - 营 - 期; - 雨污分流; 雨水、污水管网; 5.0; 已有估算. 7; - 热风炉和烘干筒废气处理; “喷淋+除雾+活性炭吸附”处理系统1套。; 10.0; 环评预估. 8; - 排气筒; 15m高，内径0.6m; 5.0; 环评预估. 9; - 高效旋风分离器; 3级，进行烘干后原料收集。; 15.0; 已有估算. 10; - 生产废水; 压滤废水暂存池（HFTW001），2级，容积40m3，重点防渗。; 6.0; 环评预估. 11; - 废气处理废水; 循环沉淀池1套，容积（处理能力）30m3，重点防渗。; 5.0; 环评预估. 12; - 噪声; 对风机、压榨机、制粒机等设备设置防振减噪设施; 3.0; 环评预估. 13; 环评费、项目竣工环保验收费用; 5.8; /. 生产期环保投资小计; 54.8. 合 计; 56.3; /. 注：表中统计环保投资为本次扩建新增环保设施投资，不包括原有项目环保投资。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程和产排污环节： 1、施工期工艺分析 施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、运输车辆扬尘、运输车辆及动力设备运行产生的燃油废气；施工废水及施工人员生活污水；施工机械噪声；建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。本次扩建的万寿菊颗粒生产车间为1层钢架大棚结构，地面硬化，建筑面积2500m2；原厂区内仅有少量管道开挖施工，项目施工工程量不大。 项目施工工艺流程及产污节点分析见图2-3。 场地翻新 扬尘 废石 场地平整 扬尘、噪声 固废 钢架结构施工 扬尘、噪声 建筑垃圾 噪声 污水管道铺设 设备安装调试 扬尘、废土 废气、噪声 废水、固废 施工人员 生活污水、垃圾 图2-3 施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期工艺分析 本项目为万寿菊发酵花的初加工，原料为万寿菊发酵花，从文山州内种植户直接收购，含水率约为80%。项目生产规模为年加工10000吨万寿菊发酵花。 （1）项目生产工艺 本项目产品的生产方法为万寿菊发酵花经压滤、解块后用热风烘干，再经旋风分离器收集冷却后，进行粉碎和制粒，检测合格后包装得到产品。项目生产工艺简述如下： ①发酵花运输 万寿菊鲜花经发酵后，脱除部分水分，公司采购委托第三方进行运输，由西侧物流通道运输至发酵花储存场内待用。生产时由装载机运送至生产车间压滤区。发酵花储存过程中有少量渗滤液W1产生，产生量约为物料含水率的5%左右，有渗滤液收集管道进入污水处理系统处理。 ②压滤、解块 运输过来的发酵花导入压滤机进行压滤，压滤后原料呈饼状，再通过设置的菊花分解机将其分解成小块，由输送带输送至烘干筒。 发酵花经压滤后含水率降为68%左右，压滤过程有压滤液W2产生，W2进入压滤废水暂存池（HFTW001），集中收集后通过管道自流入废水收集池，再进入污水处理系统，经处理后达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996）中一级标准，排入废水暂存池储存，用于旱地灌溉。 ③烘干、落料 分解后的万寿菊块由输送机送入烘干筒进行干燥，经干燥后，原料中水分不得高于12%，项目采用热风炉提供热风，项目烘干筒所需热风温度约为220~250℃，热风炉采用生物质颗粒作燃料，采用风机鼓风，热交换形成热风对压滤发酵花进行烘干。 烘干物料进入高效旋风分离器（共3级），经旋风分离后物料基本冷却，通过落料器送往粉碎机，物料为大颗粒物，根据相关的生产经验，三级旋风分离器落料，可使物料的收集率达到99.98%以上。 旋风分离器产生的废气通过引风机引至“喷淋塔+除雾+活性炭吸附”处理系统处理，处理后通过15m高排气筒（编号HFDA001）排放。喷淋塔用水经循环沉淀池沉淀处理后回用，每天补充损耗，每个生产季更换一次，更换废水排入废水收集池，进入污水处理系统处理。 ④粉碎、制粒、检测和装袋 落料器中的万寿菊干花块经封闭式管道提升至粉碎机进行粉碎，粉碎后经管道输送至制粒机，制成干花颗粒，然后进行水分检测，检测合格后装袋送至仓库堆放待售。 粉碎和制粒过程全封闭，因此无污染物产生。在装袋过程中会产生极少量的废弃包装袋。 项目生产工艺流程及产污节点见图2-4。 干花颗粒 压滤 渗滤液W1 花泥 作为原料回用加工 压滤液W2 热风炉 热风 生物质 废弃包装袋 装袋 检测 制粒 粉碎 落料 烘干 上料 发酵花储存场 解块 每日补水 万寿菊发酵花 排放 15m高烟囱 噪声、灰渣 噪声 异味 烘干废气 喷淋塔 噪声 污水处理系统 废水 活性炭吸附 图2-4 生产工艺流程及产污节点图 旱地灌溉 压滤废水暂存池 废水收集池 废水暂存池 除雾器 循环 沉淀池 生产季结束更换废水 （2）项目物料平衡 根据项目原辅材料使用量、含有成分以及最终产品产量等已知条件，结合项目生产工艺及产污节点，对每个生产工序进行平衡分析，最终得出总平衡。各工序平衡分析简述如下： ①发酵花储存工序平衡分析 年加工万寿菊发酵花10000t/a（含水率80%），发酵花有第三个运输公司运输至厂内发酵花储存场储存，储存过程有少量的渗滤液（W1）产生，产生量约5t/d、500t/a。发酵花储存场下方设渗滤液收集管，渗滤液排入1个15m3地埋收集池，采用污水泵抽入调节池，进入污水处理站处理。 ②压滤工序平衡分析 发酵花采用装载机运输至压滤设备区进行压滤脱水，经压滤后花饼含水约68%左右。根据业主提供信息，压滤过程会产生部分花泥进入压滤液中，按花量的5%计，则进入压滤液中的花泥量为500t/a。压滤环节产生压滤液W2约4200t/a、42.0t/d。此时花饼量约4800t/a，解块后进入烘干环节。 ③烘干、落料工序平衡分析 烘干前物料量4800t/a，含水率68%，烘干后含水率不超过12%，得出烘干后料重1704.5t/a，烘干水分3095.5t/a。 落料工序对产品的回收率达99.98%，产品中含水率12%，对物料中干花进行平衡分析，落料工序产生的粉尘约0.3t/a计，随废气排出，1704.2t/a的物料进入下一工序。 ④粉碎、制粒工序平衡分析 粉碎和制粒工序全封闭处理，物料量不发生变化，最后得到含水率不超过12%的产品1704.2t/a。 项目物料平衡如下图所示： 万寿菊颗粒 压滤 发酵花10000 含水率80% 500 4200+500花泥 装袋 制粒 粉碎 落料 烘干 发酵花储存 解块 9500 （含水率79%） 4800（含水率68%） 蒸发水分3095.5 0.30 粉尘 1704.2 （含水率12%） 1704.2（含水率12%） 1704.5（含水率12%） 4800 （含水率68%） 污水处理系统 花泥 作为原料回用加工 旱地灌溉 废水收集池 1704.2（含水率12%） 1704.2（含水率12%） 图2-5 项目物料平衡图（t/a） 表2-5 物料衡算表 污染物 工艺过程; 万寿菊物料产生量; 废水; 粉尘产生量. 废水产生量; 废水损失量. 进料; 万寿菊发酵花10000吨（含水率80%）. 储存; 9500; 500; 0; 0. 压滤; 4800; 4700; 0; 0. 解块; 4800; 0; 0; 0. 烘干; 1704.5; 0; 3095.5; 0. 落料; 1704.2; 0; 0; 0.3. 粉碎; 1704.2; 0; 0; 0. 制粒; 1704.2; 0; 0; 0. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，在原有项目厂址东侧扩建万寿菊颗粒生产车间，其他设施依托原有项目。 （一）原有项目环保手续情况 1、原有项目环评履行情况 - 原有项目编制了《砚山县花丰农业建设项目环境影响报告表（污染影响类）》，于2021年9月13日取得文山州生态环境局砚山分局“砚环审[2021]37号”批复文件。 - 2、排污许可证申报情况 - 建设单位于2022年5月5日取得排污许可证（证书编号：91532622MA6Q15WN23001U）。 - 3、竣工环境保护验收情况 2023年8月19日，砚山县花丰农业发展有限公司在厂区组织验收工作组进行了现场自主验收，参与专家代表通过现场踏勘，对项目存在的问题提出整改意见，经公司整改后于2023年9月修订完成《砚山县花丰农业建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，2023年10月26日完成原有项目竣工环境保护验收工作。 （二）原有项目概况 1、原有项目基本情况 项目名称：砚山县花丰农业建设项目 建设单位：砚山县花丰农业发展有限公司 建设性质：新建 建设地点：文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队 - 劳动定员及工作制：项目实际劳动定员20人，本项目为季节性生产，年工作160天，采用三班制，每班工作8小时。 - 竣工环境保护验收情况：项目占地面积17919.03m2，建筑面积约2600m2。主要建设内容包括万寿菊生产车间、管理用房、配电室、厂房道路、环保工程等。项目建成后年加工10000吨万寿菊鲜花。验收对照项目主要建设内容进行，验收阶段收购已发酵的鲜花进行加工，暂不建设发酵池，验收不包括发酵池内容；待收购鲜花及发酵池建成后另行验收。 2、原有项目建设内容 原有项目建设内容见下表。 表2-6 原有项目建设内容一览表 工程内容; 主要建设内容和规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1间，占地面积1440m2，建筑面积1400m2，彩钢瓦结构，位于场地中部。; 停用（保留），作为备用设备. 辅助工程; 办公综合用房; 位于生产车间西北侧，依托原有2层砖混结构房屋，占地面积为400m2，建筑面积为800m2。; 保留沿用. 配电室; 位于生产车间西侧，1间，占地面积为10m2，建筑面积为10m2，砖混结构。; 保留沿用. 生物质颗粒储存库; 生产车间东南侧，面积20m2（5m×4m，2隔间），地面混凝土硬化。; 保留沿用. 储运工程; 仓库; 位于生产车间西面，建筑面积400m2，钢架大棚，砖混墙体。; 保留沿用. 道路及停车场; 办公生活楼南侧，靠大门进出口，便于物料运输。; 作为人行通道沿用. 发酵池; 未建设。; 独立开展验收工作. 发酵花储存场; 200m2，钢架大棚，3边围挡；下方设渗滤液收集管，渗滤液排入1个15m3地埋收集池，采用污水泵抽入调节池，进入污水处理站处理。; 保留沿用. 公用工程; 供水; 由铳卡村自来水引入。; 保留沿用. 排水; 项目排水采用雨污分流、清污分流制，雨水通过雨水沟收集后排入项目周围沟渠。项目发酵花储存和压滤过程中产生的渗滤液排入污水处理系统处理，生活污水中厨房污水经隔油池处理后，同其余生活污水进入污水处理系统，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级标准，同时满足《农田灌溉水质量标准》（GB5084-2021）中旱地标准，排入废水暂存池收集，用于旱地灌溉；废气处理废水经循环沉淀池处理后回用，每个生产季更换1次，更换废水排入污水站处理。; 保留沿用. 供电设施; 生产区配备400kVA变压器1台，满足生产用电需求；生活区配备50kVA变压器一台，满足生活用电需求。; 保留沿用. 通讯设施; 项目区通讯网络覆盖于项目区，通讯讯号良好。; 保留沿用. 能源; 烘干能源为生物质颗粒燃料；其余为电能。生活热水采用太阳能。; /. 环保工程; 废水; 雨污分流; 屋面雨水通过雨水收集管道排入雨水沟；废水通过废水管道收集进入废水收集池。实现厂区雨污分流。; 保留沿用. 生活污水处理设施; 厨房设隔油池1个（2m3），公厕设化粪池1个（5m3），经预处理后排入污水处理站。; 保留沿用. 水膜除尘系统循环沉淀池; 生产车间外（北侧）设1个30m3循环沉淀池，池顶设防雨盖板。; 停用（保留），作为备用设备. 压滤车间废水暂存池; 车间内设置压滤废水暂存池，共2级，容积40m3，发酵花压滤废水收集后通过管道自流入废水收集池。; 停用（保留），作为备用设备. 污水处理站（TW001）; 场地东南角建设容积不低于2040m3（尺寸：30m×17m×4m）废水收集沉淀池，通过沉淀达到固液分流，上层液体抽至污水处理站处理，包括“调节池+厌氧塔+缺氧池+接触氧化+气浮”等环节，处理规模为50m3/d。; 保留沿用. 废水暂存池; 布置于项目场地的西端，水池容积1440m3（尺寸：20m×18m×4m），距离污水处理站80m，采用管道（硬管）排入废水暂存池，由农户定期抽走用于旱地农灌。; 保留沿用. 事故池; 设置于污水处理系统旁，100m3。; 保留沿用. 废气; 旋风分离器; 设置于落料环节，收集万寿菊颗粒，收集的万寿菊颗粒为产品，收集效率越高，损耗越小。; 停用（保留），作为备用设备. “喷淋+活性炭”吸附塔（TA001）; 生产车间内设置“喷淋+活性炭”水膜除尘系统1套，设置1根高度15m的排气筒，编号DA001，热风炉废气和烘干筒废气合并处理。根据监测结果分析，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值，做到达标排放。生产车间顶部排气筒外设采样平台；循环沉淀池布置于车间外，容积30m3。; 停用（保留），作为备用设备. 油烟净化器; 用于处理食堂油烟，风量2000m3/h，净化效率60%，排气筒高于食堂1.5m。; 保留沿用. 固废; 灰渣场（TS001）; 设置于东南侧，2间砖混房间，面积20m2，暂存热风炉炉渣。; 保留沿用. 生活垃圾收集池; 配套带盖生活垃圾收集桶4个，满足生活垃圾收集。; 保留沿用. 危废暂存间（TS002）; 设置于办公生活用房东侧空房内，1间，面积12m2，房屋结构为砖混，暂存间墙壁和地面刷防渗涂料，暂存间外粘贴警示标识。; 保留沿用. 噪声; 生产机械选用低噪声设备、风机设置防振减噪设施等。; 保留沿用. 原有项目生产过程主要原辅材料用量见表2-7。 表2-5 项目原辅材料一览表 序号; 原辅材料名称; 实际用量（t/a）; 备注. 1; 万寿菊发酵花; 10000; 含水率90%. 2; 生物质颗粒; 800; 外购. 3; 塑料编织袋; 40; 外购. 4; 生物除臭剂; 0.25; 实际用量. 5; 水; 新鲜水800m3/a; 补充水. 6; 电; 5.8万度/a; 电网供应. 3、原有项目生产工艺 原有项目原料为万寿菊发酵花，发酵花从项目区周边种植户花池直接收购，含水率约为90%。项目生产规模为年加工10000吨万寿菊。本项目产品的生产方法为万寿菊发酵花储存、压榨、解块后用热风烘干，再经粉碎和制粒后进行冷却，检测合格后包装得到产品。 原有项目生产工艺见图2-4。 干花颗粒 压榨 渗滤液W1 花泥 作为原料回用加工 渗滤液W2 热风炉 热风 生物质颗粒燃料 “喷淋塔+活性炭吸附”除尘系统 废气 废弃包装袋 2级旋风 循环沉淀池 装袋 检测 冷却 制粒 粉碎 落料 悬浮烘干 上料 储存场 解块 沉淀物 补水 发酵花 达标排放 排气筒（DA001） 噪声、灰渣 噪声 噪声 循环水 异味 烘干废气 粉尘 噪声 物料粉尘 污水处理站 废水 图2-4 原有项目生产工艺流程及产污节点图 旱地灌溉 废水暂存池 引风机 粉尘 地埋收集池 废水收集池 压滤车间废水暂存池 无组织排放袋 4、原有项目主要生产设备 原有项目主要生产设备情况见表2-8。 表2-8 原有项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 实际建设数量; 备注. 一、压榨工段. 1; 平面同转喂料机; Φ2.50; 1台; 停用（保留），作为备用设备. 2; 螺旋出料机; TLSS30; 1台. 3; 压榨机; ZWI; 1台. 4; 物料打散输送机; TtDS30; 1套. 5; 上料刮板机; TGSS40; 1台. 二、干燥工段. 1; 间接换热式热风炉; JRF240; 1座; 停用（保留），作为备用设备. 2; 关风器; T; FY80 1台. 3; 气流滚筒干燥机; QGG220; 1台. 4; 干燥风机; 1台. 5; 旋风分离机; 1台. 6; 关风器; TGFY45; 1台. 三、粉碎工段. 1; 粉碎机; SFSP112×30; 1台; 停用（保留），作为备用设备. 2; 旋风收集器; 1套. 3; 关风器; TGFY2S; 1台. 4; 风机; 1台. 5; 关风器; TGFY12; 1台. 四、制粒工段. 1; 制粒机; SZLH40; 1台; 停用（保留），作为备用设备. 2; 进料关风机; GFQ10; 1台. 3; 逆流冷却器; SKLNL.0; 1台. 4; 冷却风机; 1台. 5; 旋风收集器; 1套. 7; 关风器; TGFY5; 1台. 8; 斗式提升机; TD10; 1台. 五、筛理包装工段. 1; 震动分级筛; 1台; 停用（保留），作为备用设备. 2; 成品仓、手动闸门; 1套. 3; 包装机、封口机; 各1台. 六、其他工段. 1; 电控系统; 1套; 停用（保留），作为备用设备. 2; 钢架系统; 1套. 3; 空压机; 1台. （三）原有项目污染源情况 引用原有项目竣工环境保护验收监测报告中数据进行说明。 1、废气 （1）热风炉废气：项目设有1台热风炉，使用生物质颗粒为燃源，总用生物质颗粒量为800t/a，每天运行24小时，每年运行160天。热风炉废气采用引风机引至“喷淋塔+活性炭吸附”除尘系统处理。 （2）烘干筒废气：烘干筒内物料和废气进入高效旋风分离器，经旋风分离后物料通过落料器送往粉碎机。落料后废气采用引风机引至“喷淋塔+活性炭吸附”除尘系统处理。 粉碎和制粒过程全封闭运行，物料冷却槽会产生少量的粉尘，通过2级旋风收集装置收集，收集效率99.98%。 原有项目废气排放情况见下表。 表2-9 项目废气排放情况统计表 项目; 污染物种类. 废气量（万标m3/a）; 颗粒物; SO2; NOX; 汞及其化合物. 浓度限值（mg/m3）; /; 50; 300; 300; 0.05. 排放浓度（mg/m3）; /; 43.75; 67; 163; 0.0069. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标. 排放速率（kg/h）; /; ＜0.111; 0.171; 0.412; 3.28×10-5. 排放量（t/a）; 4259; 0.426; 0.657; 1.582; 1.26×10-4. 2、废水 原有项目污水处理站由山东拓路智能装备有限公司设计建设，污水处理站建成采用的处理工艺为“废水收集池+调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”，处理规模50m3/d。根据验收检测结果分析，项目生产废水经污水处理站处理后，出水能满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4一级标准和《农田灌溉水质量标准》（GB5084-2021）中旱地标准，用于农田灌溉。 3、噪声 本项目噪声源主要来源于风机、压榨机、粉碎机、制粒机等作业时产生的机械设备噪声，声源强度在85~95dB(A）之间。项目采取的主要降噪措施为采购合格设备，设备安装于减振基础上，电机安装消声器以及房隔声等。 根据验收监测结果，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 4、固体废物 - 原有项目生产期间产生的固体废物，主要分为生产固废和生活垃圾。原料为万寿发酵花，仅为花朵，不含枝叶。生产固废主要为花泥、热风炉产生的灰渣、废气处理系统循环沉淀池污泥、包装废物、污水处理系统污泥等。 - （1）花泥 贮花压榨过程产生的渗滤液含有少量花泥，进入废水收集沉淀池中沉淀处理。根据验收现场调查，花泥产生量为500t/a，定期抽回压滤工段作为原料综合利用。本项目压滤产生的花泥全部作为原料回用加工，不外排。 - （2）热风炉灰渣 - 炉灰炉渣主要为生物质燃料的灰分，生物质颗粒燃料生产期使用量800t/a，根据竣工验收调查情况，热风炉灰渣产生量为24~40t/a之间，热风炉灰渣清扫后暂存于灰渣场（TS001，20m2）。生物质颗粒燃料的灰渣收集后，堆放于灰渣场定期由农户清运用作农田土壤改良。 - （3）废气处理系统循环沉淀池污泥 - 本项目采用“喷淋塔+活性炭吸附”系统处理生产过程热风炉和烘干筒废气，喷淋去除的颗粒物等在循环沉淀池中沉淀。根据调查，经过除尘后产生沉淀池污泥约为2.0t/a，生产季结束后统一收集清运至砚山垃圾填埋场进行处置。 - （4）包装废物 根据调查，废弃包装材料主要为塑料编织袋，年产生量约为0.9t/a，经收集后统一外卖给废旧物资回收部门，不外排。 - （5）污水处理系统污泥 - 本项目自建污水处理站，污水处理站运行过程中产生一定量的污泥。根据调查，污泥产生量约3t/a，属于一般固废，统一收集风干后清运至砚山县垃圾填埋场处置。 - 项目办公生活区设置1个化粪池，生活污水经化粪池处理后，产生少量化粪池污泥，每年委托环卫部门清掏处置。 - （6）职工生活垃圾 - 项目为季节性生产项目，职工多为周边村民，生产期间，约20名员工在厂区食宿。根据调查，项目运营期生活垃圾产生量约为3.82t/a。生活垃圾主要为日常生活过程中产生的废弃物，在项目区内分类，送入垃圾收集桶中，定期清运至铳卡村生活垃圾收集点。 （7）危险废物 ①废活性炭 项目设有1套“喷淋塔+活性炭吸附”系统，在营运过程中会产生一定量的废弃活性炭，本项目活性炭主要是吸附万素菊颗粒加工过程中产生的恶臭，每个生产季更换1次，每次更换量3m3。废活性炭属于危险废物中HW49其他废物（非特定行业900-039-49，废气净化过程产生的废活性炭），废活性炭分区贮存于项目危险废物暂存间（TS002，12m2）内，委托红河州现代德远环境保护有限公司清运处置。 ②废矿物油 在机械设备维护及检修过程中会产废润滑油，属于废矿物油（HW08）类危险废物，产生量较小，约为0.1t/a，集中收集后分区贮存于危险废物暂存间（TS002）内，委托红河州现代德远环境保护有限公司清运处置。 （四）原有项目存在的环境问题 根据验收监测报告，原有项目无明显不利环境问题。 扩建万寿菊颗粒生产线场地原为木材加工厂，场地已清理平整，无制约项目实施的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 区域环境质量现状： 项目所在地位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，未对环境质量进行实地监测，项目环境空气质量现状、地表水环境质量现状和声环境质量现状引用《云南省文山州2022年环境状况公报》。项目区环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据《文山壮族苗族自治州2022年度生态环境状况公报》，2022年全州环境空气质量稳定向好，优良率在99.2%-100%之间；细颗粒物年均浓度在12-22微克/立方米之间；环境空气质量综合指数由2021年2.30下降为2.26。砚山县空气质量优良率100%，比上年上升1.4%；细颗粒物浓度为15微克/立方米，比上年下降25%；环境空气综合指数由上年的2.29下降为2.09，环境空气质量有所提升。通过以上论述，判定砚山县空气质量为达标区。 项目所在地位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，从现场踏勘情况看，项目区500m范围周边主要为农田和少量次生林地，除去遮阳网加工厂外无工业企业分布。项目区地形空旷，大气扩散条件优越，环境空气现状可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区域环境空气质量为达标状态。 2、地表水质量现状 项目周边地表水体为南面约30m处的双塘子水库，主要作用为对径流内的降雨滞洪调泄、灌溉周边农田，为农业用水。双塘子水库属于珠江水系，为清水江上游支流。根据云南省水利厅2014年5月发布的《云南省水功能区划》（2014年修订），项目区位于清水江砚山-丘北保留区：由砚山县听湖水库库区起始至丘北县坝达，全长138.1km，水质目标为II类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准。 根据《文山壮族苗族自治州2022年度生态环境状况公报》，清水江水环境质量能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。项目所在区域地表水环境质量现状能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的II类水质标准。 3、地下水质量现状 本项目属于农副产品初加工，属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中的Ⅳ类建设项目，无需开展地下水环境现状调查。 4、声环境质量现状 项目所在地位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，项目区周边主要为农田，属农村区域，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 项目周边50m范围内无声环境保护目标，根据原有项目竣工环境保护验收监测报告，厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。综合分析，项目区声环境质量状况良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 - 5、土壤环境质量现状 本项目属于农副产品初加工，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）属于IV类项目，因此不开展土壤环境影响评价工作，未开展土壤环境现状调查。 根据原有项目竣工环境保护验收厂址下风向（北侧）土壤环境质量现状监测结果，厂址下风向（北侧）土壤环境质量能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1基本项目风险筛选值要求。 - 6、生态环境质量现状 项目区周围均为农用地，植被类型以农业植被为主，种有烤烟、玉米等，植被种类单一。万寿菊生产车间为租用场地，区域无农作物覆盖，植物多样性较差；周边常见动物有老鼠、麻雀等。 项目区域无国家和云南省重点保护和珍稀濒危野生动物分布，不涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区等环境敏感区域。综合分析，项目所在区域生态环境状况一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （一）环境质量标准 1、大气环境质量标准 项目选址位于砚山县江那镇铳卡农场二大队，所以项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准一览表 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限制; 单位. 基本项目. PM10; 年平均; ≤70; μg/m3. 24小时平均; ≤150. PM2.5; 年平均; ≤35; μg/m3. 24小时平均; ≤75. NO2; 年平均; ≤40; μg/m3. 24小时平均; ≤80. 1小时平均; ≤200. SO2; 年平均; ≤60; μg/m3. 24小时平均; ≤150. 1小时平均; ≤500. CO; 24 小时平均; ≤4; mg/m3. 1小时平均; ≤10. O3; 日最大8小时平均; ≤160; μg/m3. 其他项目. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; ≤200; μg/m3. 24小时平均; ≤300. 2、水环境质量标准 （1）项目附近地表水体为南面约30m处的双塘子处水库，项目区位于清水江砚山-丘北保留区：由砚山县听湖水库库区起始至丘北县坝达，全长138.1km，水质目标为II类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准，详见表3-2。 表3-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 污染物名称; 单位; II类标准. pH; 无量纲; 6～9. COD; mg/L; ≤15. BOD5; mg/L; ≤3. 石油类; mg/L; ≤0.05. 氨氮; mg/L; ≤0.5. 总氮; mg/L; ≤0.5. 总磷; mg/L; ≤0.1（湖库0.025）. 粪大肠菌群; 个; ≤2000. （2）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，详见表3-3。 表3-3 地下水质量标准（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准（mg/L）pH无量纲 指标; pH值; 总硬度; 挥发酚类; 氨氮; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 六价铬. 标准值; 6.5～8.5; 450; 0.002; 0.5; 20; 1.0; 0.05. 指标; 氟化物; 总大肠菌群（个/L）; 铁; 锰; 砷; 汞; 溶解性总固体. 标准值; 1.0; 3.0; 0.3; 0.1; 0.01; 0.001; 1000. 指标; 铅; 锌; 镉; 硒; 氰化物; 硫酸盐; 铜; 耗氧量. 标准值; 0.01; 1.0; 0.005; 0.01; 0.05; 250; 1.0; 3. 3、声环境质量标准 （1）项目选址位于砚山县江那镇铳卡农场二大队，项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。标准值如表3-4。 表3-4 《声环境质量标准》标准限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 4、土壤环境质量标准 评价区用地性质属于城市乡镇建设用地中的第二类用地，土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地相关标准限值，具体标准值见表3-5。 表 3-5 建设用地土壤污染风险管控标准 单位：pH为无量纲，其余为mg/kg 一、重金属和无机物. 指标名称; 砷; 镉; 六价铬; 铜; 铅; 汞; 镍. 筛选值; 60; 65; 5.7; 18000; 800; 38; 900. 管制值; 140; 172; 78; 36000; 2500; 82; 2000. 二、挥发性有机物. 指标名称; 四氯化碳; 氯仿; 氯甲烷; 1，1-二氯乙烷; 1，2-二氯乙烷; 1，1-二氯乙烯; 顺-1，2-二氯乙烯. 筛选值; 2.8; 0.9; 37; 9; 5; 66; 596. 管制值; 36; 10; 120; 100; 21; 200; 2000. 指标名称; 1，1，2-三氯乙烷; 三氯乙烯; 1，2，3-三氯丙烷; 氯乙烯; 苯; 氯苯; 1，2-二氯苯. 筛选值; 2.8; 2.8; 0.5; 0.43; 4; 270; 560. 管制值; 15; 20; 5; 4.3; 40; 1000; 560. 指标名称; 1，4-二氯苯; 乙苯; 苯乙烯; 甲苯; 间二甲苯+对二甲苯; 邻二甲苯; --. 筛选值; 20; 28; 1290; 1200; 570; 640; --. 管制值; 200; 280; 1290; 1200; 570; 640; --. 三、半挥发性有机物. 指标名称; 硝基苯; 苯胺; 2-氯酚; 苯并[a]蒽; 苯并[a]芘; 苯并[b]荧蒽; 苯并[k]荧蒽. 筛选值; 76; 260; 2256; 15; 1.5; 15; 151. 管制值; 760; 663; 4500; 151; 15; 151; 1500. 指标名称; 䓛; 茚并[1，2，3-cd]芘; 二苯芘[a，h]蒽; 萘; --; --; --. 筛选值; 1293; 15; 1.5; 70; --; --; --. 管制值; 12900; 151; 15; 700; --; ---; --. - （二）环境保护目标 项目位于砚山县江那镇铳卡农场二大队，主要环境保护目标具体见下表。 表3-6 环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 与本项目相对位置及距离; 保护对象; 保护级别. 大气; 厂界500m范围内无居民点（村庄）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级. 地表水; 南面约30m处的双塘子水库; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 东北面8.5km处的红舍克水库. 地下水; 项目所在地下水单元; 《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中Ⅲ类水质标准. 声环 境; 厂界200m范围内无居民点（村庄）; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类标）. 生态环境; 项目周围500m 范围内的植被、动植物不受影响. 环境风险保护目标重点调查3km范围内，具体见表3-7。 表3-7 项目环境风险保护目标一览表 环境要素; 环境敏感点; 与厂区方位距离; 人员情况（人）; 保护级别. 大气环境; 石丫口村; 东南，850m; 260; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二类区要求. 铳卡村; 东，1000m; 800. 法衣新寨; 西，1500m; 480. 铳卡村委会; 东北，1800m; 1200. 法衣老寨; 西南，2500m; 550. 小克底; 东南，2700m; 360. 地表水; 双塘子水库; 南，30m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类. 地下水; 厂区涉及的地下水含水层; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，详见表3-8。 表3-8 大气污染物综合排放标准 项目; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准值见下表。 表3-9 大气污染物综合排放标准 项目; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. （2）热风炉废气和烘干筒废气 热风炉废气和烘干筒废气引入“喷淋塔+除雾器+活性炭吸附”处理系统处理，排放参考执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放标准。详见表3-10； 表3-10 《锅炉大气污染物排放标准》标准限值 单位mg/m3 污染物; 烟尘; SO2; NOX; 排气筒高度. 最高允许排放浓度限值（mg/m3）; 50; 300; 300; 15m. （3）异味 烘干废气臭气、污水处理站、发酵花储存场、废水收集池等产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准，即：臭气厂界浓度≤20（无量纲）、氨1.5mg/m3，硫化氢0.06mg/m3。 （4）油烟废气 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，净化设施最低去除效率≥60%。 2、废水 项目运营期采取“雨污分流”，扩建的万寿菊颗粒生产车间新建1套雨水收集排放系统，排入乡村路雨水沟；生产废水依托原有项目污水处理系统，不新增污水处理设施。 厂内所有污废水进入已建污水处理系统，处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级标准和《农田灌溉水质量标准》（GB5084-2021）中旱地标准，排入废水暂存池收集，用于旱地灌溉。执行标准值具体如下： 表3-11 污水综合排放一级标准 污染物名称; 标准值（mg/L); 依据. pH; 6～9; (GB8978-1996）中的一级标准. COD; ≤100. 悬浮物; ≤70. BOD5; ≤20. 氨氮; ≤15. 动植物油; ≤20. 磷酸盐（以P计）; ≤0.5. 石油类; ≤10. 表3-12 农田灌溉水质标准值（摘录）单位：mg/L 序号; 项目; 作物种类. 旱地作物. 1; 生化需氧量（BOD5); 100. 2; 化学需氧量（CODCr); 200. 3; 悬浮物; 100. 4; 阴离子表面活性剂; 8. 5; pH值; 5.5～8.5. 6; 粪大肠菌群数（个/100mL）; 4000. 7; 蛔虫卵数（个/L）; 20. 3、噪声 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）标准值，具体见表3-13。 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放标准值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. ≤70; ≤55. （2）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，详见表3-14。 表3-14工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq〔dB(A)〕 类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 4、固体废物 项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废气 项目运营期间主要废气为热风炉废气和烘干筒废气，集中收集后通过1套“喷淋+除雾+活性炭吸附”废气处理系统进行处理，经1根15m高，编号DA001排气筒排放；废气污染物排放情况如下：废气量12000万m3/a，颗粒物排放量为3.04t/a、SO2排放量为0.68t/a、NOx排放量为0.816t/a。 （2）废水 项目废水综合利用，无废水外排，因此，不设废水总量控制指标。 （3）固废 项目区内产生的生产固废和生活垃圾均得到有效处置，处置率为100%，不做总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目选址位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，施工期为三个月。施工期对环境的影响主要为施工作业扬尘及粉尘、运输车辆扬尘、运输和动力设备运行产生的尾气；施工废水以及施工人员产生的生活污水；建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾；施工机械产生的噪声等。 1、施工期大气环境影响和保护措施 项目施工期对环境的影响主要为施工作业扬尘及粉尘、运输车辆扬尘、运输及动力设备运行产生的尾气。 （1）场地扬尘及粉尘 项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有场地平整、主体工程建设等过程。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响，一般施工现场的大气环境中TSP浓度可达到1.5~5mg/m3。根据云南省环境监测中心对建筑施工现场的扬尘污染监测（不洒水），在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53 mg/m3，至150m处仍可达到1.51 mg/m3，只有在300处才低于0.5mg/m3。经以上分析，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在300m范围以内。 根据现场勘察，在该范围内无居民点等环境空气敏感目标，项目施工期无组织粉尘、扬尘对环境空气影响不大。为了进一步减小施工期扬尘对周围环境空气的影响，环评建议采取以下措施： ①工地周边100%围挡：施工现场硬质围挡应连续设置，施工区域四周围挡高度不低于2.5m，做到坚固、平稳、整洁、美观。 ②物料堆放100%覆盖：易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁焚烧垃圾，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 ③出入车辆100%冲洗：施工现场出入口处设置冲洗槽和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 ④施工废土石场内地平衡，不向外运输、倾倒废土石，避免废土石运输过程扬尘。 （2）运输扬尘 一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围是150m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘减少70%左右，可将TSP的污染距离缩小到20～50m。 因此，为控制施工期运输扬尘对周围环境的影响，施工单位在施工过程中需采取以下污染防治措施： ①定时对施工区附近运输路面进行洒水降尘，减小扬尘污染。 ②及时清扫施工区附近运输路面，保持路面清洁。 ③运输车辆密闭运输，减少抛洒，车辆进出项目区时限速行驶。 ④规范车辆装载方式，杜绝沿路泄漏现象。 ⑤项目施工运输易撒漏物质必须装载规范，保持密闭式运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路；车辆进出、装卸施工场地时应用水将轮胎冲洗干净，进场道路优先进行硬化。 （3）施工机械、运输车辆产生废气 项目施工期载重汽车、柴油动力机械等燃油机械会有一定的废气排放，排放的污染物主要有一氧化碳、二氧化氮、总烃。由于施工机械多为柴油机械，单车排放系数较大，产生的废气均属无组织排放，项目在施工过程中应采用环保型，节能型机械设备进行施工，且经常对机械设备进行检修，项目施工量不大，则产生的废气量少，经自然扩散稀释后对环境空气影响不大。 2、施工期水环境影响和保护措施 本项目位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，本项目施工不设施工营地，施工人员不在施工场地食宿。施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水和施工过程中产生的施工废水及地表雨水。 （1）施工人员生活污水 施工人员在工地上产生的生活污水。项目平均施工人数15人，不在厂区内食宿，施工期3个月（按90天计），生活用水量按20L/（人·d）计，则施工期生活用水量为27m3。其产生的污水量按其用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为21.6m3。生活污水的主要污染物为SS、BOD5、CODcr、NH3-N类等。环评要求采取以下环保措施： ①依托原有项目公厕，施工人员粪便污水进入原有项目区公厕，最终进入厂内污水处理站处理。 ②设置临时沉淀池，洗手、洗脸等洗漱产生的清洁废水进入沉淀池做沉淀处理，回用于施工过程用水和施工场地洒水抑尘，不外排。 （2）施工废水 本项目施工废水主要为运输车辆冲洗废水、机械冲洗废水及地表雨水径流。环评要求采取以下措施： ①项目施工废水中污染物主要污染物SS，针对施工废水，环评要求在项目区设置临时沉淀池收集沉淀处理后，回用于施工过程用水和施工场地洒水抑尘，不外排。 ②水泥、黄砂、石灰等原材料应适量堆放，尽量减少存放时间，堆放材料时尽量分类集中堆放，且雨天覆盖篷布；及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染双塘子水库。 ③项目施工期处于非雨季，防止突发降雨，最好用塑料篷布覆盖混凝土搅拌区域，以减少地表径流中泥沙含量。 ④在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的废水，在沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘。 ⑤对于施工过程用水，需做到定点定量、专人负责，减少不必要的废水产生。 3、施工期噪声污染源分析 本项目施工期噪声主要来自主体工程建设、施工材料运输等施工活动，可分为施工作业噪声和交通噪声，前者为持续性噪声，主要为施工作业过程中机械噪声，后者为间歇性噪声。施工期噪声源主要有推土机、挖掘机、切割机、运输车辆等施工机械设备。据对同类机械的调查，施工机械的噪声强度一般为75～95dB(A)，材料运输车辆产生的交通噪声，其声压级约为70～90dB(A)。为更好的对环境保护目标环评要求采取以下环保措施： ①优先选用低噪声设备；加强机械设备的日常维护，对设备定期进行检查和维修，以此降低磨擦，减小噪声强度。 ②固定机械设备设置隔声操作棚；必要时应设置临时声屏障。 ③有步骤安排推土机、装载机和挖掘机作业在短期内完成，以把噪声影响降至最低。 ④合理安排工人施工时间，时间应控制在06：00～12：00和14：30～22：00时间段范围内，避开人群休息时间，夜间禁止施工，即昼间12:00~14:30，夜间22:00~次日7:00禁止施工。 ⑤禁止鸣笛，减速行驶等措施；装载车辆运输时间避开交通高峰期。 ⑥设备安装于车间内进行，减少突发噪声。 4、施工期固体废物影响和保护措施 施工垃圾主要来自建筑垃圾和施工队产生的生活垃圾，针对施工期具体废物产生情况，环评要求采取以下措施： - ①施工期产生的建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖、废木料、废金属、废钢筋等杂物，建筑垃圾统一收集后堆放于指定地点，其中可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，余下部分按市政管理部门要求进行合理处置。 - ②施工人员不在施工场地食宿生活，垃圾产生量较少，在施工场地出口设置临时生活垃圾收集桶，定期清运至双龙营镇垃圾堆放点堆放处置。 ③施工期开挖土石方量不大，全部回填于厂区，开挖出土石方临时堆放应采取雨布覆盖，防止雨水冲刷，造成水土流失。 ④施工单位开工前，应当与环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生的各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁； ⑤对于施工过程中建筑人员产生的生活垃圾，如不及时清运处理，则会腐烂变质滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭并传播疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。因此，要求施工期间工作人员不得随意堆放和丢弃生活垃圾，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。减少对环境的影响。 - 5、施工期生态环境影响和保护措施 项目施工量较小，施工场地四周设置围挡，不越界施工，对周围的生态环境影响较小。 项目对生态的影响主要表现在施工期，本报告要求项目建设期间采取以下措施，减轻生态影响： （1）为避免含有少量SS和石油类等污染物的施工废水外流，对地表水环境质量造成污染，要求在施工场地上修建了临时排水沟和沉淀池，将施工废水收集处理后回用，有效合理利用水资源。 （2）下雨时用一些帆布等来覆盖开挖面以减少因受雨水冲刷而造成土壤流失，并在施工场地修建了临时排水工程来疏导雨水，防止区域内水土流失，工程建设安排上首先完成基础设施工程，优先完善排水沟及排污管网的建设。 （3）在施工场地周围修建了围墙与外界分隔，不同程度减小污水、废气、固体废物、施工噪声等对外环境的影响。 （4）施工期造成的表土裸露随着地面硬化和施工结束可以得到恢复和改善，水土流失将可得到治理。由于项目施工期较短，施工占地面积不大，待整个工程结束后，土地表面将逐渐固化，在施工期加重的水土流失强度可以得到一定恢复。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）运营期大气环境影响和保护措施 1、运营期大气污染物产生排放情况 （1）热风炉废气 <1>废气产生量核算 新建万寿菊颗粒生产车间内设有1台热风炉，使用生物质颗粒为燃源。新建热风炉效率较原有设备提高，基本保持总用生物质颗粒量不变为800t/a，每天运行24小时，每年运行100天。根据业主提供资料，鼓风机风量18000Nm3/h。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“4430工业热风炉（热力生产和供应行业）行业系数手册——生物质工业热风炉”，本项目二氧化硫、氮氧化物、烟尘的产污系数如下： ①二氧化硫产污系数：GSO2=17S=0.85kg/t燃料（S含硫率，本项目生物质燃料含硫率为0.05%） ②氮氧化物产污系数：GNOX=1.02kg/t燃料 ③烟尘产污系数：Gd=37.6kg/t燃料 可以计算出本项目烟尘产量为30.08t/a，产生浓度为696.1mg/m3，产生速率为12.53kg/h；二氧化硫产量为0.68t/a，产生浓度为15.6mg/m3，产生速率为0.28kg/h；氮氧化物产量为0.816t/a、产生浓度为18.9mg/m3、产生速率为0.34kg/h。 <2>废气处理措施及达标排放分析 本项目热风炉使用的燃料为生物质颗粒燃料，其污染物的排放参考执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表二要求具体限值见表4-1。 表4-1 污染物排放限值一览表 污染物来源; 污染物; 排放限值（mg/m3）; 排放监控位置. 生物质燃烧; 颗粒物; 50; 烟囱或烟道. 氮氧化物; 300. 二氧化硫; 300. 其中烟尘超出《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物颗粒物排放限值（≤50mg/m3），SO2、NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放限值（≤300mg/m3、≤300mg/m3）。因此，必须对热风炉烟尘进行除尘处理，达标后才能进行排放。 针对本项目生物质燃料热风炉除尘，本评价提出采用“喷淋+除雾+活性炭吸附”处理设施对其进行处理，由主引风机引至“喷淋+除雾+活性炭吸附”处理设施处理，主引风机风量不低于5万m3/h。 喷淋属于水膜除尘工艺，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》水膜除尘效率80%，增加除雾和活性炭吸附，除尘效率可达到90%以上。热风炉产生的烟尘经废气治理设施处理后，烟尘排放量为3.01t/a、排放浓度为25.0mg/m3、排放速率为1.25kg/h；该处理工艺对二氧化硫和氮氧化物的去除率较低（本报告不考虑），二氧化硫和氮氧化物产生、排放量不变。经处理后热风炉废气排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放限值，做到达标排放。 <3>非正常排放污染物情况 本项目热风炉废气非正常排放主要包括除尘措施故障以及其他不可预知的情况。设备检修一般在停产时进行，不存在污染物排放。查验相关资料，一般情况下废气处理设施每年故障次数不超过1次，故障后现场工人及时发现上报，在 2h 内可实现紧急停止运行、排除故障。本次环评考虑最不利情况下：考虑事故情况下废气处理设施除尘效率为0，即烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放速率分别为12.53kg/h、0.28kg/h、0.34kg/h。非正常排放情况下废气污染物排放情况见下表： 表4-2 热风炉非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 单次持续时长; 非正常排放量（kg/次）; 发生频次. 热风炉; 废气处理设施故障; 烟尘; 417.7; 12.53; 2h; 25.06; 1次/年. SO2; 9.3; 0.28; 0.56. NOX; 11.3; 0.34; 0.68. 为防止此事故发生，环评要求建设单位重视环保设施的维护，加强废气处理设施日常维护管理，排除故障隐患，确保废气处理设施运行效率，杜绝发生事故废气排放。 （2）烘干筒废气 烘干物料和废气进入高效旋风分离器（3级），经旋风分离后物料通过落料器送往粉碎机，物料为大颗粒物，根据企业其它厂的生产经验，该工序落料率可达99.98%以上；烘干废气通过引风机引至“喷淋塔+除雾器+活性炭吸附”处理设施处理。 粉碎和制粒过程全封闭，因此无污染物产生。 根据物料平衡核算可知，粉尘产生量为0.3t/a，废气经过“喷淋塔+除雾器+活性炭吸附”处理设施处理，粉尘去除率按90%计，粉尘排放量为0.03t/a，旋风分离风机风量为5000Nm3/h，每天运行24小时，每年运行100天，粉尘产生排放速率0.0125kg/h，产生排放浓度为2.5mg/m3。粉尘排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物规定限制（≤120mg/m3）。 <1>非正常排放污染物情况 本项目烘干筒废气非正常排放主要包括废气处理系统故障以及其他不可预知的情况。设备检修一般在停产时进行，不存在污染物排放。查验相关资料，一般情况下废气处理系统每年故障次数不超过1次，故障后现场工人及时发现上报，在2h内可实现紧急停止运行、排除故障。本次环评考虑最不利情况下：考虑事故情况下废气处理效率为0，即粉尘排放率为0.125kg/h。该情况下废气污染物排放情况见下表： 表4-3 烘干非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 单次持续时长; 非正常排放量（kg/次）; 发生频次. 烘干筒; 废气处理系统故障; 粉尘; 25; 0.125; 2h; 0.25; 1次/年. 为防止此事故发生，环评要求建设单位重视环保设施的维护，加强废气处理设施日常维护管理，排除故障隐患，确保废气处理设施处理效率，杜绝发生事故废气排放。 （3）堆场无组织粉尘 项目设有约20m2生物质颗粒储存库及20m2灰渣场，生物质颗粒储存库和灰渣场均为库房，三边围挡，无组织粉尘产生量较小，粉尘通过大气稀释扩散后对周围环境影响较小。 （4）食堂油烟 本项目建成运行后，不新增劳动定员，依托原有项目公用工程，因此食堂油烟废气对环境影响很小。 （5）汽车尾气及化粪池异味 在项目运行期间会有汽车尾气及化粪池臭气产生，但产生量少，且为间歇性排放，只要注意汽车进出时尽量减少无谓发动和定期清理化粪池，对周围环境影响小。 （6）异味 在烘干过程中，烘干筒废气会带有万寿菊发酵后异味，烘干废气通过引风机引至“喷淋塔+除雾器+活性炭吸附”处理系统进行处理，其异味经处理后对周围环境影响不大。 万寿菊发酵花在储存过程中会产生一定的异味，储存场地三边设有围挡，并定期喷洒除臭剂，散发的异味量少，在用装载机输送过程、加工过程会有定量的散发，无有毒有害性质。 渗滤液、压滤液在废水收集池中也会产生一定的异味，池子局部封闭，经沉淀后应及时抽至污水处理站处理，并于四周定期喷洒除臭剂，杜绝因长期存储废水收集池异味对环境造成的影响。 污水处理系统在运行时易会产生异味，废水抽入调节池，调节池用于调节废水的水质水量，同时调节池内设曝气系统，该系统具有搅拌和预曝气作用，能有效防止夏季废水臭味外益，容积停留时间不小于12h；曝气量 0.02~0.04m3 空气/（min.m3 ），并于处理站四周定期喷洒除臭剂，能有效减轻异味对周围环境的影响，且项目周边500m范围无居民点，对环境空气的影响是可以接受的。 厂区异味产生点定期喷洒除臭剂，经空气自然扩散稀释后对周边环境空气的影响是可以接受的。 2、大气环境保护措施可行性分析 项目有组织热风炉废气和烘干废气集中引至“喷淋塔+除雾器+活性炭吸附”废气处理系统进行处理，无组织废气进行遮盖、定期喷洒除臭剂和自然扩散稀释。参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）中的“废气治理可行技术”参考类别以及原有项目竣工环境保护验收监测报告，本项目采用的有组织废气“喷淋塔+除雾器+活性炭吸附”和无组织异味防治技术，属于可行技术。 3、大气污染物排放情况 本项目运营期生产过程废气有组织及无组织主要污染物产生及排放情况见表4-4和4-5。 表4-4项目废气有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 22.95; 1.26; 3.04. 二氧化硫; 15.6; 0.28; 0.68. 氮氧化物; 18.9; 0.34; 0.816. 有组织排放总计; 颗粒物; 3.04. 二氧化硫; 0.68. 氮氧化物; 0.816. 表4-5项目废气无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; /; 烘干; 异味; 喷洒除臭剂; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 20（无量纲）; 少量. 2; /; 发酵花储存; 异味; 厂房封闭，喷洒除臭剂; 少量. 3; /; 渗滤液收集; 异味; 池子局部封闭，喷洒除臭剂; 少量. 4; /; 污水处理; 异味; 喷洒除臭剂; 少量. 氨; 1.5; 少量. 硫化氢; 0.06; 少量. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; /. 氨; 少量. 硫化氢; 少量. 4、监测计划 （1）废气排放口 本项目设置1根15m高排气筒，具体见表4-6。 - 表4-6 废气排放口基本情况表 - 排放口编号; - 排放口名称; - 污染物种类; - 排放口地理坐标; - 排气筒高度; - 排气筒内径; - 排放口温度. - DA001（一般排放口）; - 排气筒; - 烟尘; - 104°16′36.278″; - 23°38′28.511″; - 15m; - 0.6m; - 50℃. - SO2. - NOX. （2）监测计划 参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电机锅炉》（HJ820-2017）中要求进行确定，提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划。 表4-6 有组织废气污染物监测计划表 监测点位; 废气源; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 排气筒排放口（DA001）; 热风炉、烘干; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表二. 表4-7无组织废气污染物监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 同时，建设单位应根据《固定污染源排气中期颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）中相关要求，规范设置监测平台。 5、废气环境影响分析结论 本项目营运期大气环境污染主要为热风炉废气、烘干废气以及异味。运营期车间为库棚，定期喷洒除臭剂，降低无组织排放；采用“喷淋塔+除雾器+活性炭吸附”处理热风炉和烘干废气，通过1根15m高排气筒达标排放。通过采取报告提出的废气防治措施，项目运营对区域环境空气及环境保护目标的影响是可以接受的。综上，本项目采取的废气治理措施可行，对区域环境空气影响不大，从环境空气影响角度分析，项目实施是可行的。 - （二）水环境影响和保护措施 1、废水产生排放情况 根据前文水量平衡，本项目废水主要来源于发酵花储存、压滤环节，废水产生量47m3/d，4700m3/a。废水处理环节为循环用水，每个生产季更换一次，更换量86.4m3。生产季员工生活污水量为1.6m3/d，非生产季生活污水量为0.16m3/d。全厂污水排入原有项目废水收集池，经沉淀预处理后排入原有项目污水处理站处理。 2、排水方案 本项目采取雨污分流制，清污分流制，原厂区雨水系统保持不变；扩建的万寿菊颗粒生产车间雨水通过屋面雨水系统收集，经雨水管道排入乡村道路雨水沟。 项目运营期间产生的生产废水和生活污水依托原有项目污水处理系统进行处理，即发酵花储存和压滤过程中产生的渗滤液排入污水处理系统处理，生活污水中厨房污水经隔油池处理后，同其余生活污水进入污水处理系统；废气处理废水经循环沉淀池处理后回用，每个生产季更换1次，更换废水排入污水站处理。全厂污水处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级标准，同时满足《农田灌溉水质量标准》（GB5084-2021）中旱地标准，排入废水暂存池收集，用于旱地灌溉。 3、废水处理依托可行性分析 （1）达标可行性分析 原有项目污水处理站由山东拓路智能装备有限公司设计建设，污水处理站建成采用的处理工艺为“预处理+调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”， 污水处理具体工艺如下： 生产废水除尘废水 废水收集沉淀池 缺氧池 加药系统 PAC、PAM 接触氧化 旱地农灌 砚山县垃圾填埋场 废水暂存池 气浮工段 生活污水 隔油池和化粪池预处理 花泥 作为原料回用加工 厌氧反应塔 调节池 图4-1 原有项目污水处理工艺及产污环节简图 根据原有项目验收检测结果分析，全厂废水经污水处理站处理后，出水能满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4一级标准和《农田灌溉水质量标准》（GB5084-2021）中旱地标准。 （2）处理能力可行性分析 扩建后全厂生产季最大废水量为48.6m3/d，生产季100天；更换废气处理设施废水86.4m3；废水全部排入原有项目废水收集池（容积2040m3，尺寸：30m×17m×4m），原有项目污水处理站处理规模为50m3/d，可根据处理水量调整运行时间，污水处理站的能力可保障生产季废水的收集处理。 （3）水质可行性分析 原有项目污水处理站处理废水为发酵花、压滤、生活污水以及废气处理系统更换水，扩建后污水水质与原有项目污水水质基本一致，从污水水质角度分析，原有项目污水处理站可处理扩建后污水。 （4）污水进入原有污水处理系统可行性分析 扩建后万寿菊颗粒生产车间位于原有地块的东侧，属于相邻区域，距离原有污水处理系统的废水收集池200m。新建生产车间与废水收集池高程差为1.1m，新建200m污水管道可实现污水自流入废水收集池。扩建后万寿菊颗粒生产车间距离原有项目污水处理系统较近，可实现污水自流入原有污水处理系统废水收集池，可确保扩建后废水进入原有项目污水处理系统进行处理。 综上所述，扩建后废水进入原有项目污水处理系统处理是可行的。 4、地表水环境影响小结 综上所述，本项目实行“雨污分流”制度，生产车间雨水经车间屋面雨水系统收集后排入乡村道路雨水沟渠；全厂废水排入原有项目污水处理系统处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4一级标准和《农田灌溉水质量标准》（GB5084-2021）中旱地标准后，用于农灌。项目实施不会改变区域地表水环境功能现状，对地表水环境影响较小，项目实施是可行的。 （三）噪声 1、噪声源基本情况 项目所在区域声环境属2类区，项目产生噪声主要为鼓风机（热风炉）、压滤机、烘干筒、旋风分离器、输送机、风机等设备产生的噪声，各种设备均安装在生产车间内，噪声源强为75~95dB（A）。 具体噪声源的源强见表4-8。 表4-8 企业噪声源强情况一览表 建筑物名称; 声源名称; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 厂房; 鼓风机; 85; 减振、设备外壳、建筑隔声; -12; 30; 0; 2; 73.9; 每天3班，每班8h，生产季100天; 15; 52.9; 1. 压滤机; 80; 减振、建筑隔声; -8; 28; 0; 5; 66.0; 15; 45.0; 1. 烘干筒; 80; 减振、建筑隔声; -2; 25; 0; 5; 66.0; 15; 45.0; 1. 旋风分离器; 85; 设备外壳、建筑隔声; 10; 8; 0; 4; 67.9; 15; 46.9; 1. 输送机; 80; 建筑隔声; 9; 6; 0; 4; 62.9; 15; 41.9; 1. 风机; 95; 外壳、减振、建筑隔声; 15; 10; 0; 6; 74.4; 15; 53.4; 1. 注：以原有项目东侧出入口为原点建立坐标，原点处经度：104.278110，纬度：23.641681，高程1592。. 2、噪声影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）附录A、B推荐的方法，在用倍频带声压级计算噪声传播衰减有困难时，可用A声级计算噪声影响分析如下： （1）点声源传播衰减公式： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0) 式中：LA（r）——距声源r处的声级值，dB（A）； LA（r0）——参考位置r0处的声级值，dB（A）； r——预测点至声源的距离，m； r0——参考点距声源的距离，m；本项目r0取值为1，考虑噪声对环境影响最不利的情况。 （2）室内声源等效室外声源计算公式： LP2 = LP1-（TL+6） 式中：LP1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB；厂房为钢架结构，板材封闭，隔声量取15dB。 （3）噪声叠加公式： L=10lgi=1n100.1Li 式中： L——某点噪声总叠加值，dB（A） ； Li——第i声源噪声值，dB（A）； N——声源个数。 （4）预测等效声级计算公式： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值dB（A） ； Leqb——预测点的背景值，dB（A） 。 （5）噪声预测 本项目新建生产车间距离西侧厂界（含原有项目）为60m，南侧厂界为15m，东侧厂界为3m，北侧厂界为3m。本项目主要设备运行产生的噪声经减振、隔声降噪后，等效为室外声源后进行预测，噪声预测情况见表4-9。 表4-9 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 噪声源; 噪声源强叠加; 预测结果. 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 距离（m）; 贡献值; 距离（m）; 贡献值; 距离（m）; 贡献值; 距离（m）; 贡献值. 生产 设备; 57.3; 3; 47.8; 15; 33.8; 60; 27.8; 3; 47.8. 由预测结果可知，本项目噪声经厂房隔声及降噪措施和距离衰减后，厂界噪声贡献最大值为47.8dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A），厂界噪声做到达标排放。 3、对周边环境保护目标的影响 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，对周边声环境保护目标无影响。 4、噪声防治措施 上述噪声污染源应采取有效的隔声、消声、减振措施。具体为： （1）设备选型方面，在满足功能要求的前提下，鼓风机、引风机等设备选用装配质量好、低噪声设备，风机配套外壳，管道接口柔性连接。 （2）所有设备均布置于室内，设备尽可能靠西侧布置，东侧、北侧尽可能不开窗，不设出入口。 （3）加强设备维护，使其处于良好运转状态。 （4）加强对厂区出入车辆的管理，在出入口设有醒目的限速禁鸣标记。 5、运营期噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-10 运营期噪声监测计划表 监测项目; 监测位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界噪声; 厂界四周; Leq、Lmax; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 6、噪声影响小结 综上所述，项目噪声通过采取减振、隔声等降噪措施后，通过距离衰减，运营期厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，做到达标排放。项目周边50m范围内无声环境保护目标，不会对声环境保护目标造成影响。从声环境影响角度分析，项目实施是可行的。 （四）固体废物 1、固体废物产生及处置情况 本项目生产期间产生的固体废物，主要分为生产固废以及生活垃圾等。项目原料为万寿菊发酵花，仅为花朵，不含枝叶，生产固废主要为花泥、热风炉产生的灰渣、喷淋系统循环沉淀池污泥、包装废物、废活性炭和废矿物油类。 （1）花泥 万寿菊花压榨过程产生的渗滤液含有少量花泥，根据项目物料平衡分析，花泥产生量为500t/a，本项目产生的花泥在废水收集池中沉淀，打捞后全部作为原料回用，不外排。 （2）热风炉灰渣 本次扩建万寿菊加工总规模不变，生产季调整为100天左右，总生物质颗粒燃料量基本不变，根据竣工环境保护验收监测报告，热风炉灰渣产生量在24~40t/a（生产季）。热风炉灰渣清扫后暂存于灰渣场（TS001，20m2）。生物质颗粒燃料的灰渣收集后，堆放于灰渣场定期由农户清运用作农田土壤改良。 （3）喷淋系统循环沉淀池污泥 - 本项目采用“喷淋塔+除雾+活性炭吸附”系统处理生产过程热风炉和烘干筒废气，喷淋去除的颗粒物等在循环沉淀池中沉淀。根据物料衡算，经过除尘后产生沉淀池污泥约为25.0t/a，定期清理统一收集清运至砚山垃圾填埋场进行处置。 - （4）包装废物 根据原有项目竣工环境保护验收监测报告，废弃包装材料主要为塑料编织袋，年产生量约为0.9t/a，经收集后统一外卖给废旧物资回收部门，不外排。 - （5）污水处理系统污泥 - 根据原有项目竣工环境保护验收监测报告，污泥产生量约3t/a，属于一般固废，统一收集风干后清运至砚山县垃圾填埋场处置。 - 项目办公生活区设置1个化粪池，生活污水经化粪池处理后，产生少量化粪池污泥，每年委托环卫部门清掏处置。 - （6）职工生活垃圾 - 项目为季节性生产项目，生产期间约20名员工在厂区食宿。本项目生产季为100天，生活垃圾产生量按1kg/（人·d）计算，生活垃圾产生量20kg/d、2.0t/a；非生产季守厂人员生活垃圾产生量为2kg/d、0.53t/a。全厂生活垃圾产生量约2.53t/a。生活垃圾主要为日常生活过程中产生的废弃物，在项目区内分类，送入垃圾收集桶中，定期清运至铳卡村生活垃圾收集点。 （7）危险废物 ①废活性炭 项目设有1套“喷淋塔+除雾器+活性炭吸附”系统，在营运过程中会产生一定量的废弃活性炭，本项目活性炭主要是吸附万素菊烘干过程中产生的恶臭，每个生产季更换1次，每次更换量5m3。废活性炭属于危险废物中HW49其他废物（非特定行业900-039-49，废气净化过程产生的废活性炭），废活性炭分区贮存于项目危险废物暂存间（TS002，12m2）内。根据原有项目竣工环境保护验收监测报告，委托红河州现代德远环境保护有限公司清运处置。 ②废矿物油类 在机械设备维护及检修过程中会产废润滑油，属于废矿物油类（HW08）危险废物，产生量较小，约为0.1t/a，集中收集后分区贮存于危险废物暂存间（TS002）内。根据原有项目竣工环境保护验收监测报告，委托红河州现代德远环境保护有限公司清运处置。 综上所述，项目固体废物去向明确，或者通过资源化利用，或按国家规定安全处置，固体废物处置率达到100%，不会对周围环境造成不良影响。 表4-11 固体废物排放信息 固体废物来源; SCX001; SCX001; SCX001; TA001; TW001; SCX001. 固体废物名称; 热风炉灰渣; 花泥; 包装废物; 循环沉淀池污泥; 污泥; 废机油、废活性炭. 固体废物种类; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 危险废物. 固体废物描述; 生物质燃料燃烧产生的炉渣; 贮花压榨过程产生的渗滤液含有少量花泥; 废弃包装材料主要为塑料编织袋; 废气处理产生污泥; 污水处理系统产生污泥; 机械设备维护及检修过程中会产废机油、废气粗粒产生废活性炭. 固体废物产生量（t/a）; 24~40; 500; 0.9; 25.0; 3.0; 0.1（5m3）. 处理方式; 委托利用量; 自行 利用; 委托利用量; 委托处置; 委托处置; 委托处置. 处理去向; 自行贮存量（t/a）; /; /; /; /; /; /. 自行利用（t/a）; /; 500; /; /; /; /. 自行处置（t/a）; /; /; /; /; /; /. 转移量（t/a）; 委托利用量; 24~40; /; 0.9; /; /; /. 委托处置量; /; /; /; 25.0; 3.0; 0.1（5m3）. 排放量（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 其他信息; 农户清运用作农田土壤改良; 全部作为原料回用，不外排; 外卖给废旧物资回收部门; 定期清理清运至砚山县垃圾填埋场; 统一收集风干后清运至砚山县垃圾填埋场; 委托红河州现代德远环境保护有限公司处置. 2、固废处置措施及可行性 （1）废水收集池中的花泥作为生产原料综合利用是可行的。 （2）热风炉灰渣依托原有项目灰渣场（TS001）收集堆放，定期由农户清运用作农田土壤改良是可行的。 - （3）废气处理循环沉淀池中污泥不含有有毒有害重金属等成分，定期清理统一收集清运至砚山垃圾填埋场进行处置是可行的。 （4）包装废物主要为废塑料，集中收集后外售废品回收站是可行的。 - （5）污水处理系统污泥属于一般固废，统一收集风干后清运至砚山县垃圾填埋场处置是可行的。 （6）生活垃圾在项目区内分类，送入垃圾收集桶中，定期清运至铳卡村生活垃圾收集点是可行的。 （5）危险废物依托原有危废暂存间（TS002，12m2），委托红河州现代德远环境保护有限公司处置，该公司具备本项目产生的危险废物的收集处置资质，因此危险废物的处置是可行的。 综合分析，项目采取的固体废物处置措施是可行的。 3、固废环境影响小结 项目产生的固体废物均得到合理处置，固废处置率为 100%；在各项措施落实到位的情况下，固体废物对周围的环境影响是可以接受的。因此，本项目实施是可行的。 （五）地下水、土壤影响分析 1、地下水环境影响和保护措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及其附录A，本项目为Ⅳ项目，不开展地下水环境影响评价。 项目运行过程中，万寿菊生产车间可能对地下水环境产生一定影响，报告对可能产生地下水污染的环节进行简单分析，提出相应的地下水污染防治措施和分区防渗方案。 （1）地下水污染分区防渗划分 按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中防渗分区的要求，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区，分别采取不同等级的防渗方案。本项目地下水污染防控分区见下表4-12。 表4-12 地下水污染防控分区一览表 序号; 污染防控 分区; 生产装置、单元名称; 污染防控区域及部位; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 万寿菊颗粒生产车间中压滤设备下方、压滤废水暂存池（HFTW001）; 地面; 参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求基础防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。. 2; 一般防渗区; 万寿菊颗粒生产车间其他区域、废气处理系统区域; 地面; 等效黏土防渗层Mb≥l.5m，K≤1.0×10-7cm/s或参照GB 16889执行。. 3; 简单防渗区; 其他区域; 地面; 一般地面硬化. （2）建立严格的运营管理制度，劳动人员遵守各项操作规程，减少厂区不必要用水。 通过设置防渗分区，采取上述措施，可防止危废废物暂存间发生渗漏污染地下水。本项目对地下水环境影响较小，从地下水环境影响角度分析，项目建设是可行的。 2、土壤环境影响分析 本项目行业类别为农产品初加工活动。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别可知，项目行业类别属表A.1中其他行业，土壤环境影响评价项目类别为IV类，可不开展土壤环境评价工作。 （六）环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、环境风险物质识别 风险识别包括生产过程中所涉及的物质的风险识别和生产设施风险识别。本项目涉及的存在环境风险的装置有热风炉、废气处理系统，产生风险物质为生物质颗粒、废气、废活性炭和废矿物油类，风险类别为火灾。具体内容详见表4-13： 表4-13风险识别的范围和类型一览表 风险范围; 风险装置; 风险物质; 物质类型; 风险类型. 加工系统; 热风炉; 生物质颗粒; 易燃; 火灾. 废气处理; 废气处理系统; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 污染; 非正常排放. 危险废物; 危废暂存间; 废活性炭、废矿物油; 污染; 火灾、泄漏. 本项目涉及的危险物质主要为生物质颗粒、废气、废活性炭和废矿物油，生物质颗粒、废活性炭和废矿物油属于易燃物质，存在火灾风险；操作不当可能导致泄露或火灾，污染大气环境。生物质颗粒的物理化学性质如下： 表4-14 危险物质理化学性质和危险性 物料名称; 量（t/a）; 理化性质; 危险性; 毒性; 备注. 生物质颗粒; 800; 生物质燃料是指利用秸秆、稻壳等农业残余物和木屑等木材加工残余物，在特定条件下加工制成的压缩颗粒燃料，热值约3440～4300千卡/公斤。; 易燃物质; 当鼻腔吸入，引起鼻腔不适；灰尘过敏者会产生过敏反应；火灾。; —. 废矿物油; 0.1; 废矿物油类物质，液态。; 易燃物质; 废变压油中含有致癌，致突变，致变形物质及废酸，重金属等物质，对人体危害极大; —. 废活性炭; 5m3; 废活性炭，固态。; 易燃物质; 含有废气处理中的污染物，对环境有一定危害。; —. - 2、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表4-15 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值为 Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，当存在多种危险物质时，按下列公式计算Q值： Q = q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn 式中：q1、q2、…qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目Q值计算见表4-16。 表4-16 本项目危险物质辨识结果一览表 序号; 危险物质名称; 最大储存量（q）; 临界量（Q）; q/Q. 1; 生物质颗粒; 30t; 2500t; 0.012. 2; 废润滑油; 0.1t; 2500t; 0.00004. 合计; 0.01204. - 根据计算，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.01204，属于Q＜1，则本项目环境风险潜势为 I 级。 3、环境风险影响分析 该项目环境风险潜势为I，不设评价等级，仅进行简单分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，进行环境风险简单分析的项目按照其附录A的要求填写建设项目环境风险简单分析内容表。具体如下： 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 砚山县花丰农业发展有限公司万寿菊颗粒生产线及设备厂内迁移项目. 建设地点; 云南省文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队. 地理坐标; 经度; 东经104°16'36.278"; 纬度; 北纬23°38'28.511". 主要危险物质及分布; 该项目涉及到的危险物质主要有生物质颗粒、废润矿物油、废活性炭，生物质颗粒堆放于生物质颗粒库房内，废润矿物油、废活性炭经收集后暂存于厂区的危险废物贮存间内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 该项目危险废物储存过程中存在火灾、泄露和劳动职业安全卫生的风险。 1、影响途径 该项目生物质颗粒、废润矿物油、废活性炭在存储及运输过程中存在火灾、泄露的环境风险。主要影响途径为生物质颗粒遇火，废润矿物油、废活性炭泄露、遇火时，可能发生火灾事故。其次还有废润矿物油、废活性炭外泄可能会对区域地表水、地下水及土壤造成影响。 发生事故的原因有以下几点： （1）电气火灾 电气火灾是较为常见的事故。引起电气火灾的原因包括： ①短路：发生短路时电流可能超过正常时的数十倍，致使电线、电器温度急剧上升，远远超过允许值，而且常伴有短路电弧发生，易造成火灾。 ②过载：线路超载运行导致绝缘材料过热起火。 ③接触不良：导线接头连接松动或焊接缺陷使接触电阻过高，导致接头过热起火；接触不良的电线接头、开关接点、滑触线等还会迸发火花引燃周围易燃、易爆物质。 ④由于电线老化引发的火灾。 （2）违规操作 违规操作是引起环境风险的主要原因，违规操作包括：若在设备内检维修作业时，未采取可靠隔离、切断电源、通风置换、设备外监护、用电安全、个人防护、急救措施等，则可能发生触电事故、机械伤害、中毒窒息、火灾等危险。 2、危害及后果 ①火灾及爆炸危害及后果 发生火灾及爆炸，环评考虑的其对环境的影响主要为伴生/次生因素对环境的影响，主要为大气污染物对环境的影响。危险物质发生火灾、爆炸事故时，伴生的大气污染物有二氧化硫、氮氧化物、CO、烟尘等，将会对环境造成一定影响，但产生时间较短，产生量不大，对环境影响较小。 ②泄露危害及后果 废润矿物油、废活性炭发生泄露可能会对区域地表水、地下水及土壤造成影响，根据项目的实际情况，项目泄露主要局限于厂区内，该厂区拟采取分区进行防渗等措施，项目泄露对外环境的影响较小。. 风险防范措施要求; 根据该项目环境影响途径，提出以下风险防范措施： （1）加工系统风险防范措施 ①当高浓度接触时可佩戴适当的自吸过滤式防毒面具和手套，进入罐、限制性空间或其他高浓度物作业，须有人监护； ②在原料区严禁明火作业；电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的相关规定； ③加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 ④为了防范热风炉炉火火灾事故时可能造成的消防排水直接通过雨水管网排入地表水，避免造成环境风险事故，厂内应设置消防水收集池，将消防水收集池中的水全部泵入废水处理设施进行处理，待处理达标后才可外排。消防水池进行防腐、防渗、防漏处理。 ⑤为切实做好防水、防潮、防鼠、防虫，要求仓内地坪、仓墙以及顶棚都要平整光滑，无孔洞缝隙；所有门窗和通风孔要有防鼠网（板）等设施。 ⑥厂区要搞好清洁卫生。经常保持库区内清洁整齐，及时清扫地脚粮。保持仓房内外墙面地面干净整洁，仓房外无垃圾、污水等污物，做到仓房内外不清洁不装粮；附属生产、生活用房，要经常保持清洁卫生。 （2）生产事故风险防范措施 机器设备是主要生产资料，所以设备的合理使用和安全操作要求十分严格，生产过程的各个环节联系非常密切，一个环节失灵，就会导致整个再生产的中断或停顿，因此，加强设备管理是保证生产正常进行的重要条件。生产过程中必须制定科学的、合理的作业规程，来避免事故的发生。采取的设备风险防范措施为： ① 配备合格的操作、维修人员。新工人必须经培训，实习合格才能上岗，操作人员尤其是技术人员要做到懂设备、懂结构、懂性能，会操作、会检查、会维修保养、会排除故障。 ② 为设备运行创造一个良好的工作条件。保持机器设备清洁、卫生，文明的工作环境是保证设备正常运行，延长设备寿命的重要条件。根据设备的具体要求，安装必要的防护、保安、防潮、防冻、通风、散热等保护装置，配备必要的监测、控制和保险装置。 ③ 加强设备故障管理，设备在使用过程中可能会发生因设计、材料、制造、使用等问题引起的故障，做好故障记录和分析工作可发现设备故障的主要原因，技术人员便可根据这些分析资料掌握设备故障规律和薄弱环节，拟定检修的内容或采取相应的管理措施，从而减少设备故障，提高设备利用率。 （3）火灾事故风险防范措施 ①尽量减少燃料贮存量，做到多批次、少量贮存； ②生物质燃料存放区应设置防火标志警示牌、干粉灭火器，设置火灾自动报警系统一套； ③提高员工素质，增强安全意识，对生产操作工人要进行岗前专业技术培训，建立严格的管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象； ④整个生产区必须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，并配备相应的防火设备； ⑤项目区内的电气设备选型、安装、电力路线的铺设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的相关规定。 （4）建设单位应编制突发环境事件应急预案，并报当地主管部门备案。. 填报说明（列出项目相关信息及评价说明）：该项目Q=0.01204<1，该项目环境风险潜势为I，不设评价等级，仅进行简单分析。. （七）排污许可证申请及管理 1、排污许可证申请 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，在项目取得经批准的环境影响评价文件及批复文件后，应按照《排污许可证管理办法》、《排污许可证申请与核发技术规范》HJ942-2018等要求申请排污许可证，不得无证排污。 2、排污许可证管理 排污单位应参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》（HJ944-2018）开展环境管理台账记录和执行报告的编制及提交。 （1）环境管理台账 指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录，包括电子台账和纸质台账两种。 （2）环境管理台账记录要求 排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。 （3）记录内容 包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。 （4）记录频次 基本信息：对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年，对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。 （5）记录存储及保存 ①纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查，保存时间原则上不低于5年。 ②电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于5年。 （八）竣工环保验收 项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，严格执行环保“三同时”制度，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目完工后建设单位应自行组织建设项目竣工环境保护验收，竣工验收完成后，方可投产运行。本项目竣工环境保护验收内容见表4-18。 表4-18 项目竣工验收内容一览表 类别; 污染源; 污染物; 环保设施、措施; 验收要求. 废气; 热风炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; “喷淋+除雾+活性炭吸附”处理系统处理，经一根编号（HFDA001）15米高排气筒排放。; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）. 烘干筒; 颗粒物、异味. 落料制粒; 颗粒物; 高效旋风分离器3级。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 发酵花储存、污水; 异味; 发酵花堆放于库棚内，污水设施局部封闭，定期喷洒除臭剂。; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 废水; 生产车间; 雨水; 雨污分流，雨水排入乡道雨水沟渠。; /. 废气处理废水; 新建生产车间外（南侧）设1个30m3循环沉淀池（HFTW002），池顶设防雨盖板。; 不外排. 压滤废水; 设置压滤废水暂存池（HFTW001），共2级，容积40m3，发酵花压滤废水收集后通过管道自流入废水收集池。; 排入原有项目废水收集池，进入污水处理站处理. 生活污水; 生活污水; 依托原有项目污水处理设施; /. 噪声; 生产设备; 噪声dB（A）; 采用低噪声设备，采取基础减震、距离衰减，加强管理。; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。. 固废; 热风炉; 炉渣; 灰渣场（TS001），2间砖混房间，面积20m2，暂存热风炉炉渣。; 依托原有灰渣场集中收集，定期由农户清运用作农田土壤改良。. 废水收集池; 花泥; 清掏后作为原料利用。; 不外排. 废气处理系统循环沉淀池; 污泥; 定期清掏清运至砚山县垃圾填埋场处置。; 处置率100%. 包装废物; 塑料等; 集中收集，外售废品回收站综合利用。; 处置率100%. 污水处理站; 污泥; 生产季结束后统一收集清运至砚山垃圾填埋场进行处置。. 生活垃圾; 一般固废; 垃圾桶收集，定期清运至铳卡村垃圾收集点。; 处置率100%. 废活性炭、废矿物油; 危险固废; 依托原有项目危险废物暂存间（TS002，12m2），委托有资质的单位处置。. 本项目竣工环境保护验收监测计划见表4-19。 表4-19 项目竣工验收监测计划一览表 监测时段; 要素; 监测点位; 监测项目; 监测机构; 监测频次; 监督机构. 竣工验收; 废气; 有组织HFDA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 有资质的检测单位; 监测2天，每天3次; 当地环保部门. 无组织：上风向1个点，下风向3个点; 异味、氨、硫化氢; 监测2天，每天4次. 噪声; 项目厂界四周; Leq; 监测2天，昼间监测，夜间停产不监测. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 热风炉废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 采用“喷淋塔+除雾器+活性炭吸附”工艺进行处理，1根15米高（编号DA001）排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） |
|  | 烘干筒废气 | 颗粒物、异味 | 集中收集引至废气处理系统处理 |  |
|  | 厂界 | 异味、氨、硫化氢、颗粒物 | 原料堆放于库棚内，污水处理设施局部封闭，定期喷洒除臭剂 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS、COD、BOD5、氨氮等 | 生产区新建压滤废水暂存池（HFTW001），共2级，容积40m3，发酵花压滤废水收集后通过管道自流入废水收集池。 | 依托原有项目污水处理站处理 |
|  | 生活污水 | SS、COD、BOD5、氨氮等 | 不新增劳动定员，不改变生活设施。 |  |
|  | 废气处理系统废水 | SS等 | 新建生产车间外（南侧）设置1个30m3循环沉淀池（HFTW002），池顶设防雨盖板，循环使用，每个生产季更换一次，更换废水进入污水处理站处理。 | 循环使用不外排 |
| 声环境 | 生产设备噪声 | 噪声 | （1）设备选型方面，在满足功能要求的前提下，鼓风机、引风机等设备选用装配质量好、低噪声设备，风机配套外壳，管道接口柔性连接。 （2）所有设备均布置于室内，设备尽可能靠西侧布置，东侧、北侧尽可能不开窗，不设出入口。 （3）加强设备维护，使其处于良好运转状态。 （4）加强对厂区出入车辆的管理，在出入口设有醒目的限速禁鸣标记。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）废水收集池中的花泥作为生产原料综合利用。 （2）热风炉灰渣依托原有项目灰渣场（TS001）收集堆放，定期由农户清运用作农田土壤改良。 - （3）废气处理循环沉淀池中污泥不含有有毒有害重金属等成分，定期清理统一收集清运至砚山垃圾填埋场进行处置。 （4）包装废物主要为废塑料，集中收集后外售废品回收站。 - （5）污水处理系统污泥属于一般固废，统一收集风干后清运至砚山县垃圾填埋场处置。 （6）生活垃圾在项目区内分类，送入垃圾收集桶中，定期清运至铳卡村生活垃圾收集点。 （5）危险废物依托原有危废暂存间（TS002，12m2），委托有资质单位进行处置。 固体废物处置率100%。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 建设单位切实做好上述防治措施，所在区域均全部硬化，项目生产区采取一般防渗措施，危废暂存间做好重点防渗工作；厂区道路采取简单防渗措施。对各种污染物进行有效的治理，可将污染物对土壤及地下水环境影响降至最低，对土壤及地下水环境的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 建设单位切实做好上述防治措施，对各种污染物进行有效的治理，可将污染物对周围生态环境影响降至最低，尽量减少外排的污染物总量，对生态环境的影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加工系统风险防范措施 ①当高浓度接触时可佩戴适当的自吸过滤式防毒面具和手套，进入罐、限制性空间或其他高浓度物作业，须有人监护； ②在原料区严禁明火作业；电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的相关规定； ③加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 ④为了防范热风炉炉火火灾事故时可能造成的消防排水直接通过雨水管网排入地表水，避免造成环境风险事故，厂内应设置消防水收集池，将消防水收集池中的水全部泵入废水处理设施进行处理，待处理达标后才可外排。消防水池进行防腐、防渗、防漏处理。 ⑤为切实做好防水、防潮、防鼠、防虫，要求仓内地坪、仓墙以及顶棚都要平整光滑，无孔洞缝隙；所有门窗和通风孔要有防鼠网（板）等设施。 ⑥厂区要搞好清洁卫生。经常保持库区内清洁整齐，及时清扫地脚粮。保持仓房内外墙面地面干净整洁，仓房外无垃圾、污水等污物，做到仓房内外不清洁不装粮；附属生产、生活用房，要经常保持清洁卫生。 （2）生产事故风险防范措施 机器设备是主要生产资料，所以设备的合理使用和安全操作要求十分严格，生产过程的各个环节联系非常密切，一个环节失灵，就会导致整个再生产的中断或停顿，因此，加强设备管理是保证生产正常进行的重要条件。生产过程中必须制定科学的、合理的作业规程，来避免事故的发生。采取的设备风险防范措施为： ① 配备合格的操作、维修人员。新工人必须经培训，实习合格才能上岗，操作人员尤其是技术人员要做到懂设备、懂结构、懂性能，会操作、会检查、会维修保养、会排除故障。 ② 为设备运行创造一个良好的工作条件。保持机器设备清洁、卫生，文明的工作环境是保证设备正常运行，延长设备寿命的重要条件。根据设备的具体要求，安装必要的防护、保安、防潮、防冻、通风、散热等保护装置，配备必要的监测、控制和保险装置。 ③ 加强设备故障管理，设备在使用过程中可能会发生因设计、材料、制造、使用等问题引起的故障，做好故障记录和分析工作可发现设备故障的主要原因，技术人员便可根据这些分析资料掌握设备故障规律和薄弱环节，拟定检修的内容或采取相应的管理措施，从而减少设备故障，提高设备利用率。 （3）火灾事故风险防范措施 ①尽量减少燃料贮存量，做到多批次、少量贮存； ②生物质燃料存放区应设置防火标志警示牌、干粉灭火器，设置火灾自动报警系统一套； ③提高员工素质，增强安全意识，对生产操作工人要进行岗前专业技术培训，建立严格的管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象； ④整个生产区必须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，并配备相应的防火设备； ⑤项目区内的电气设备选型、安装、电力路线的铺设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的相关规定。 （4）建设单位应编制突发环境事件应急预案，并报当地主管部门备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）按要求做好自行监测，建立环境保护制度。 （2）根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）进行竣工环保验收。 （3）检查监督环保设施的运行、维修和管理情况，开展全厂职工的环保知识教育和组织培训。 - （4）建设单位应该按照《排污许可证管理暂行规定》、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105-2020）在实际发生排污行为之前申领排污许可证。 |  |  |  |

- 六、结论

项目施工期和运营期会对周边的水环境、大气环境、声环境以及生态环境产生一定的不利影响，根据建设方提供的其它资料可知，本项目在确定建设和营运方案时也考虑了上述影响，而且对主要污染物及排放源采取了相应的防治措施，但为了使本项目造成的上述影响得到缓解或尽可能的降至最低，环评在本报告表中作了相应的补充和要求，环评认为在采取相关措施的前提下，项目在施工期和运营期对环境造成的影响不大。 综上所述，本建设项目符合国家和地方相关政策的要求，项目建成后，对产生的废气、污水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 热风炉废气和烘干废气 | 烟尘 | 0.426 |  |  | 3.01 |  | 3.01 | 2.584 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.657 |  |  | 0.68 |  | 0.68 | 0.023 |
|  |  | 氮氧化物 | 1.582 |  |  | 0.816 |  | 0.816 | -0.766 |
|  |  | 粉尘（t/a） | / |  |  | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |
| 废水 | 生产废水、生活污水 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 热风炉炉渣（t/a） |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 花泥（t/a） |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 包装废物（t/a） |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 循环池污泥（t/a） |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 污水处理站污泥（t/a） |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾（t/a） |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭（m3/a） |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 废矿物油（t/a） |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①